ВКРУз, ПИВП…………………………………………….. 1

Правила полётов и основы воздушной навигации….. 38

Авиационные правила в части ОВД, РОВД……….…..70

Радиотелефонная связь в ГА  (АП-96)………………….136

Авиационная метеорология……………………………..164

Радиотехнические Средства УВД……………………….202

Авиапроисшествия связанные с ОВД………………….231

Тест: ВКРУз, ПИВП.

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким органом государственной власти введён в действие Воздушный кодекс? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Президиумом Олий Мажлиса РУз |
| 2) | + | Верховным Советом РУз. |
| 3) | - | Кабинетом Министров РУз. |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Где распространяется суверенитет РУз? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Над воздушным пространством, расположенным над сухопутной территорией РУз. |
| 2) | + | Над воздушным пространством, расположенным над сухопутной и водной территорией РУз. |
| 3) | - | Над воздушным пространством, расположенным над водной территорией РУз. |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На кого возлагается государственное управление и контроль в области использования воздушного пространства? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Командующего войсками ПВО и ВВС |
| 2) | - | ГАН |
| 3) | + | Министерство Обороны |
| 4) | - | ИБП НАК. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К деятельности, связанной с использованием воздушного пространства РУз относятся... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Полёты ВС гражданской и экспериментальной авиации. |
| 2) | + | Полёты ВС и др. летательных аппаратов, все виды стрельб и пусков ракет, взрывные работы и иная деятельность, связанная с перемещением в воздушном пространстве материальных объектов. |
| 3) | - | Полёты ВС по воздушным трассам, местным воздушным линиям и в районах аэродромов РУз. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто являются пользователями воздушного пространства РУз? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Предприятия, учреждения, организации и граждане РУ, а также других государств, осуществляющие деятельность, связанную с использованием воздушного пространства, официально зарегистрированные в государственных органах РУз. |
| 2) | - | Только авиакомпании, официально зарегистрированные в государственных органах РУз. |
| 3) | - | Только предприятия и организации согласно перечня утверждённого Авиационной администрацией и Министерством обороны. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как подразделяется авиация РУз? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | На экспериментальную, государственную и гражданскую |
| 2) | - | На гражданскую, коммерческую, сельскохозяйственную и государственную |
| 3) | - | На военную, гражданскую, коммерческую и общего назначения. |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто осуществляет управление и контроль в области деятельности гражданской и экспериментальной авиации? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационная администрация |
| 2) | - | ИБП НАК. |
| 3) | - | Министерство обороны. |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких целях используется гражданская авиация? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Нет правильного ответа. |
| 2) | - | доставки в районы чрезвычайных ситуаций сил и средств для проведения АСР, а также грузов для оказания помощи пострадавшим. |
| 3) | - | - перевозки пассажиров; - проведения учебных, спортивных и культурно-просветительных мероприятий; - доставки в районы чрезвычайных ситуаций сил и средств для проведения АСР, а также грузов для оказания помощи пострадавшим. |
| 4) | + | - перевозки пассажиров, багажа, груза и почты (воздушные перевозки); - выполнения авиационных работ; - проведения учебных, спортивных, культурно-просветительных мероприятий, развития технического творчества, удовлетворения личных потребностей граждан. - доставки в районы чрезвычайных ситуаций сил и средств для проведения АСР, а также грузов для оказания помощи пострадавшим. |
| 5) | - | - перевозки багажа, груза и почты (воздушные перевозки); - проведения учебных полётов |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая авиация признаётся коммерческой? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиация, используемая не за плату и не по найму. |
| 2) | - | Вся авиация, относящаяся к авиации общего назначения. |
| 3) | - | Вся авиация, относящаяся к гражданской |
| 4) | + | Авиация, используемая за плату или по найму. |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая авиация признаётся авиацией общего назначения? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Вся авиация, относящаяся к государственной. |
| 2) | - | Авиация, используемая за плату или по найму |
| 3) | + | Авиация, используемая не за плату и не по найму. |
| 4) | - | Вся авиация относящаяся к коммерческой |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким органом государственной власти введено в действие ПИВП РУз? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Президиумом Олий Мажлиса. |
| 2) | - | Президентом РУз. |
| 3) | + | Кабинетом Министров. |
| 4) | - | Верховным советом. |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила полетов в воздушном пространстве РУз для гражданской и экспериментальной авиации согласовываются с |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 2) | - | Госавианадзором |
| 3) | - | НАК |
| 4) | + | Министерством Обороны |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила полетов в воздушном пространстве РУз для государственной авиации разрабатываются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Министерством обороны |
| 2) | - | НАК |
| 3) | - | командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 4) | - | Госавианадзором |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила полетов в воздушном пространстве РУз для государственной авиации согласовываются с |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 2) | - | Министерством обороны |
| 3) | + | Госавианадзором |
| 4) | - | НАК |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила полетов в воздушном пространстве РУз для государственной авиации утверждаются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством Обороны |
| 2) | - | НАК |
| 3) | + | командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 4) | - | Госавианадзором |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила полетов в воздушном пространстве РУз для гражданской и экспериментальной авиации разрабатываются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством обороны |
| 2) | + | Госавианадзором |
| 3) | - | командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 4) | - | НАК |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила полетов в воздушном пространстве РУз для гражданской и экспериментальной авиации утверждаются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством обороны |
| 2) | - | командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 3) | + | Начальником Госавианадзора |
| 4) | - | НАК |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой эшелон является границей между нижним и верхним воздушным пространством РУз |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | границей нижнего и верхнего воздушного пространства РУз является эшелон 4550м (номер эшелона 150), который относится к нижнему воздушному пространству |
| 2) | + | границей нижнего и верхнего воздушного пространства РУз является эшелон 6100м (номер эшелона 200), который относится к верхнему воздушному пространству |
| 3) | - | границей нижнего и верхнего воздушного пространства РУз является эшелон 6100м (номер эшелона 200), который относится к нижнему воздушному пространству |
| 4) | - | границей нижнего и верхнего воздушного пространства РУз является эшелон 4550м (номер эшелона 150), который относится к верхнему воздушному пространству |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД и порядок их использования разрабатываются. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Госавианадзором |
| 2) | + | ЦУАН |
| 3) | - | НАК |
| 4) | - | Министерством обороны |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД и порядок их использования согласовываются с. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством обороны |
| 2) | - | ЦУАН |
| 3) | + | Госавианадзором |
| 4) | - | НАК |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД и порядок их использования утверждаются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Командующим ВПВО и ВВС |
| 2) | - | НАК |
| 3) | - | Министерством обороны |
| 4) | - | Госавианадзором |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии ограничений на использование воздушного пространства РУз органы ОВД могут применять векторение |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с разрешения командующего ВПВО и ВВС и по согласованию с Министерством обороны |
| 2) | + | с разрешения ВС РЦ ЕС УИВП и по согласованию с органами ПВО |
| 3) | - | с разрешения ВС ГЦ ЕС УИВП и по согласованию с органами ПВО |
| 4) | - | с разрешения командующего ВПВО и ВВС и по согласованию с Министерством обороны |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какие классы подразделяется контролируемое воздушное пространство РУз |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | A,B,G,R |
| 2) | + | B, C, D, E, A |
| 3) | - | H, A, K, G |
| 4) | - | С, U, A, N ,K |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какие классы подразделяется неконтролируемое воздушное пространство РУз |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | H, A, K, Е |
| 2) | - | С, К, U, A, N |
| 3) | - | A, B, C, D, E |
| 4) | + | F, G |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто принимает решение на использование воздушного пространства РУз, за исключением полетов гражданских воздушных судов, выполняющих полеты по маршрутам ОВД |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | начальник Госавианадзора |
| 2) | - | министр обороны |
| 3) | - | генеральный директор НАК |
| 4) | + | командующий ВПВО и ВВС |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При различии в системах эшелонирования, принятых в Республике Узбекистан и других сопредельных государствах, смена эшелонов производится не менее чем. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | за 30 км до пересечения Государственной границы РУз |
| 2) | - | за 20 км до пересечения Государственной границы РУз |
| 3) | - | за 15 км до пересечения Государственной границы РУз |
| 4) | - | за 10 км до пересечения Государственной границы РУз |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вертикальное эшелонирование в воздушном пространстве РУз осуществляется по полукруговой системе относительно. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | компасного меридиана |
| 2) | + | магнитного меридиана |
| 3) | - | истинного меридиана |
| 4) | - | условного меридиана |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Международные полеты в воздушном пространстве РУз осуществляются в соответствии с... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | требованиями АП РУз.-91 и АП РУз.-71 |
| 2) | - | требованиями АП РУз.-71 и РОВД |
| 3) | + | требованиями международных договоров РУз, Воздушного кодекса Республики Узбекистан и ПИВП |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315° на одном эшелоне (высоте), а также при пересечении эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест - не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 30 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест - не менее 30 км |
| 3) | + | не менее 30 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест - не менее 20 км |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какую информацию обязан сообщить экипаж воздушного судна органу ОВД перед влетом в воздушное пространство РУз? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | позывной и расчетное время пролета Государственной границы РУз, расчетное время пролета следующего ПОД |
| 2) | - | код ответчика ВОРЛ и эшелон (высоту) пролета Государственной границы РУз |
| 3) | + | позывной, код ответчика ВОРЛ, расчетное время и эшелон (высоту) пролета Государственной границы РУз |

| Задание #31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда орган ОВД РУз передает сообщение в соответствующий орган ПВО о выданном разрешении на пролет Государственной границы РУз и другие необходимые данные? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | как только получена информация |
| 2) | - | в момент пролета ВС Государственной границы |
| 3) | - | за 50 км. до пролета ВС Государственной границы |
| 4) | - | за 10 км. до пролета ВС Государственной границы |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пролет Государственной границы РУз воздушными судами без радиосвязи... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | запрещается |
| 2) | + | запрещается, за исключением случаев, когда отказ радиосвязи произошел в полете |
| 3) | - | разрешается |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315° на одном эшелоне (высоте), а также при пересечении эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 40 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест - не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 30 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест - не менее 30 км |
| 3) | + | не менее 40 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест - не менее 30 км |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допускается ли отклонение от заданного маршрута при выполнении полетов в воздушном пространстве приграничной полосы |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не допускается, за исключением случаев обеспечения безопасности полетов |
| 2) | - | не допускается, ни при каких случаях |
| 3) | - | допускается |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что относится к воздушному пространству приграничной полосы РУз? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | воздушное пространство, расположенное над сухопутной и водной территорией, прилегающей к Государственной границе РУз шириной 12,5 км; |
| 2) | + | воздушное пространство, расположенное над сухопутной и водной территорией, прилегающей к Государственной границе РУз шириной 25 км |
| 3) | - | воздушное пространство, расположенное над сухопутной территорией, прилегающей к Государственной границе РУз шириной 25 км |
| 4) | - | пространство, расположенное над сухопутной и водной территорией, прилегающей к Государственной границе РУз шириной 25 км |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация контроля за соблюдением порядка использования воздушного пространства РУз возлагается на... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | военный сектор ГЦ ЕС УИВП |
| 2) | - | начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РУз |
| 3) | - | Министра обороны РУз |
| 4) | + | командующего Войсками ПВО и ВВС |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315° на одном эшелоне (высоте), а также при пересечении эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 15 км |
| 2) | - | не менее 5 км |
| 3) | + | не менее 10 км |

| Задание #38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полеты воздушных судов без аппаратуры радиолокационного опознавания... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрешаются |
| 2) | - | запрещаются, во всех случаях |
| 3) | + | запрещаются, за исключением воздушных судов, на которых установка этой аппаратуры не предусмотрена; |

| Задание #39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких целях устанавливается сигнал "СТРЕЛА" ? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для контроля за соблюдением воздушными судами режима полетов |
| 2) | - | для контроля за соблюдением воздушными судами порядка ИВП |
| 3) | + | для выяснения воздушной обстановки |

| Задание #40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает сигнал "КОВЕР" ? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | требование немедленного вывода из данного района всех воздушных судов |
| 2) | + | требование немедленной посадки или вывода из данного района всех воздушных судов, за исключением воздушных судов, привлекаемых для борьбы с воздушными судами-нарушителями, а также воздушных судов, выполняющих задачи поисково-спасательной службы |
| 3) | - | требование немедленного включения аппаратуры радиолокационного опознавания всем ВС |

| Задание #41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому предоставлено право подачи сигнала "КОВЕР" ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | командующему Войсками ПВО и ВВС с введением сигнала в действие через ВС РЦ ЕС УИВП |
| 2) | + | командующему Войсками ПВО и ВВС с введением сигнала в действие через ВС ГЦ ЕС УИВП |
| 3) | - | Министру обороны РУз. с введением сигнала в действие через ВС ГЦ ЕС УИВП |
| 4) | - | ВС ГЦ ЕС УИВП с введением сигнала в действие через ВС РЦ ЕС УИВП |

| Задание #42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При полетах по маршрутам ОВД и маршрутам полета отклонения за пределы их границ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | запрещаются во всех случаях |
| 2) | - | разрешаются, на усмотрение КВС |
| 3) | + | запрещаются, за исключением случаев обхода опасных явлений погоды, в аварийных и других случаях, угрожающих безопасности полета, а также при применении векторения |

| Задание #43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какое расстояние,более допустимых норм, допускается отклонение ВС за пределы ВТ и МВЛ, а также от оси маршрута? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в стратосфере, на больших высотах - 35 км; на средних высотах - 30 км; на малых и предельно малых высотах - 20 км |
| 2) | + | в стратосфере, на больших высотах - 25 км; на средних высотах - 20 км; на малых и предельно малых высотах - 10 км |
| 3) | - | в стратосфере, на больших высотах - 30 км; на средних высотах - 25 км; на малых и предельно малых высотах - 15 км |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кем проводится расследование нарушений порядка использования воздушного пространства РУз, в которые вовлечены воздушные суда государственной, гражданской и экспериментальной авиации |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Командующим ВПВО и ВВС и Государственной инспекцией РУз по надзору за безопасностью полетов |
| 2) | + | Министерством обороны РУз и Государственной инспекцией РУз по надзору за безопасностью полетов |
| 3) | - | Командующим ВПВО и ВВС и инспекцией НАК |
| 4) | - | Министерством обороны РУз и НАК |
| Задание #45 |  |  |
| Кому предоставляется право подачи сигнала "РЕЖИМ"? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ВС РЦ ЕС УИВП |
| 2) | - | ВС ГЦ ЕС УИВП |
| 3) | - | Командующему Войск ПВО и ВВС |
| 4) | + | оперативному дежурному КП Войск ПВО и ВВС |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| За какое время до вылета, при выполнении международного полета, командир воздушного судна (эксплуатант) подает план полета в аэродромный диспетчерский пункт (пункт сбора донесений, касающихся ОВД) этого аэродрома? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не позднее, чем за 1 час до вылета |
| 2) | + | не позднее, чем за 30 минут до вылета |
| 3) | - | не позднее, чем за 40 минут до вылета |
| 4) | - | не позднее, чем за 20 минут до вылета |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявки на использование воздушного пространства РУз аннулируются, если |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в течение 40 минут после указанного в заявке времени начала заявленной деятельности не поступила информация о начале (отмене, переносе) деятельности на ИВП в орган, предоставляющий разрешение на ИВП |
| 2) | + | в течение 20 минут после указанного в заявке времени начала заявленной деятельности не поступила информация о начале (отмене, переносе) деятельности на ИВП в орган, предоставляющий разрешение на ИВП |
| 3) | - | в течение 30 минут после указанного в заявке времени начала заявленной деятельности не поступила информация о начале (отмене, переносе) деятельности на ИВП в орган, предоставляющий разрешение на ИВП |
| 4) | - | в течение 1 часа после указанного в заявке времени начала заявленной деятельности не поступила информация о начале (отмене, переносе) деятельности на ИВП в орган, предоставляющий разрешение на ИВП |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромные диспетчерские пункты (пункты сбора донесений, касающихся ОВД) сообщают в соответствующие органы ПВО о вылете воздушных судов не позднее, чем через... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7 минут от времени вылета |
| 2) | + | 5 минут от времени вылета |
| 3) | - | 15 минут от времени вылета |
| 4) | - | 10 минут от времени вылета |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромные диспетчерские пункты (пункты сбора донесений, касающихся ОВД) сообщают в соответствующие органы ПВО о посадке воздушных судов не позднее, чем через |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 10 минут от времени посадки |
| 2) | - | 5 минут от времени посадки |
| 3) | - | 20 минут от времени посадки |
| 4) | - | 15 минут от времени посадки |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромные диспетчерские пункты (пункты сбора донесений, касающихся ОВД) сообщают в соответствующие органы ПВО о переносе и вновь назначенном времени вылета воздушного судна в течение.. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 20 минут от запланированного времени |
| 2) | - | 15 минут от запланированного времени |
| 3) | - | 30 минут от запланированного времени |
| 4) | - | 10 минут от запланированного времени |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При полетах по ППП без использования системы наблюдения ОВД устанавливаются минимальные временные интервалы между воздушными судами следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315°) на одном эшелоне (высоте)... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 мин. в момент пересечения воздушным судном маршрута полета другого воздушного судна |
| 2) | - | не менее 15 мин. в момент пересечения воздушным судном маршрута полета другого воздушного судна |
| 3) | - | не менее 5 мин. в момент пересечения воздушным судном маршрута полета другого воздушного судна |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда экипаж воздушного судна, перед влетом в воздушное пространство РУза, обязан сообщить органу ОВД РУз позывной, код ответчика ВОРЛ, расчетное время и эшелон (высоту) пролета Государственной границы РУз? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее чем за 10 минут до пересечения Государственной границы РУз |
| 2) | - | не менее чем за 50 км. до пересечения Государственной границы РУз |
| 3) | - | не менее чем за 15 минут до пересечения Государственной границы РУз |
| 4) | - | не менее чем за 30 км. до пересечения Государственной границы РУз |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто осуществляет контроль за соблюдением порядка использования воздушного пространства РУз |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ВС ГЦ ЕС УИВП |
| 2) | - | ВС РЦ ЕС УИВП |
| 3) | - | Начальник Госавианадзора |
| 4) | + | органы ПВО |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких случаях командиру воздушного судна разрешается производить вынужденные отклонения от воздушной трассы, МВЛ или заданного маршрута полета |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрешается производить вынужденные отклонения, на усмотрение КВС |
| 2) | - | запрещается производить вынужденные отклонения ни при каких обстоятельствах |
| 3) | + | при обходе зон с опасными метеорологическими явлениями в воздушном пространстве приграничной полосы с немедленным докладом об этом органу УВД |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое расстояние должно быть между осями параллельных воздушных трасс при использовании системы наблюдения ОВД? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 60 км |
| 2) | - | 30 км. |
| 3) | - | 40 км |
| 4) | + | 50 км |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запретная зона - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | воздушное пространство, установленных размеров над территорией или территориальными водами государства, в пределах которого полеты воздушных судов без специальных разрешений запрещены |
| 2) | - | воздушное пространство, установленных размеров над территорией или территориальными водами государства, в пределах которого полеты воздушных судов разрешены |
| 3) | - | воздушное пространство, установленных размеров над территорией государства, в пределах которого полеты воздушных судов без специальных разрешений запрещены |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При полетах по ППП без использования системы наблюдения ОВД устанавливаются минимальные временные интервалы между воздушными судами ,следующими на одном эшелоне (высоте) в попутном направлении... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их), диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода) - 15мин.; при аэродромном диспетчерском обслуживании при выполнении маневра захода на посадку (в зоне взлета и посадки) - 6 мин. |
| 2) | + | при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их), диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода) - 10 мин.; при аэродромном диспетчерском обслуживании при выполнении маневра захода на посадку (в зоне взлета и посадки) - 3 мин. |
| 3) | - | при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их), диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода) - 12 мин.; при аэродромном диспетчерском обслуживании при выполнении маневра захода на посадку (в зоне взлета и посадки) - 4 мин |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При полетах по ППП без использования системы наблюдения ОВД устанавливаются минимальные временные интервалы между воздушными судами при пересечении воздушным судном в наборе или на снижении попутного или встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 мин |
| 2) | - | не менее 20 мин |
| 3) | - | не менее 15 мин |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км. в момент пересечения. |
| 2) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |
| 3) | - | не менее 2 км. в момент пересечения. |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешается ли боковое эшелонирование при выполнении полетов по ППП без использования системы наблюдения ОВД |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | запрещается. |
| 2) | - | разрешается. |
| 3) | - | разрешается, при использовании системы наблюдения смежных пунктов ОВД. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких целях устанавливается сигнал "Режим" |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | при обнаружении воздушного судна - нарушителя |
| 2) | - | при появлении в воздушном пространстве неопознанных целей |
| 3) | - | для выяснения воздушной обстановки |

| Задание #62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ПВП при полете воздушных судов на встречных курсах устанавливаются... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км. |
| 2) | - | не менее 10км |
| 3) | + | не менее 2 км. |

| Задание #63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого попутным воздушным судном, при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки)... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или комплекса средств автоматизации - не менее 5 км. |
| 2) | - | не менее 15 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или комплекса средств автоматизации - не менее 10 км. |
| 3) | - | не менее 5 км, а при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или комплекса средств автоматизации - не менее 2 км. |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого попутным воздушным судном, при районном диспетчерском обслуживании (на воздушных трассах, маршрутах зональной навигации, МВЛ и маршрутах вне их)... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |
| 2) | - | не менее 5 км. в момент пересечения. |
| 3) | - | не менее 15 км. в момент пересечения. |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км. в момент пересечения. |
| 2) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |
| 3) | - | не менее 15 км. в момент пересечения |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при районном диспетчерском обслуживании (на воздушных трассах, маршрутах зональной навигации, МВЛ и маршрутах вне их)... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км. с соблюдением продольного интервала не менее 30 км. |
| 2) | - | не менее 10 км. с соблюдением продольного интервала не менее 20 км. |
| 3) | + | не менее 10 км. с соблюдением продольного интервала не менее 30 км. |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ПВП при обгоне впереди летящего воздушного судна на одной высоте устанавливаются... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 1 км. |
| 2) | + | не менее 500 м. |
| 3) | - | не менее 2 км. |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при районном диспетчерском обслуживании (на воздушных трассах, маршрутах зональной навигации, МВЛ и маршрутах вне их) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 10 км. с соблюдением продольного интервала не менее 30 км. |
| 2) | - | не менее 20 км. в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |

| Задание #69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |
| 2) | - | не менее 5 км. в момент пересечения. |
| 3) | - | не менее 15 км. в момент пересечения. |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при районном диспетчерском обслуживании ( на маршрутах ОВД и маршрутах вне их): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 40 км |
| 2) | + | не менее 30 км |
| 3) | - | не менее 20 км. |

| Задание #71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км. |
| 2) | - | не менее 40 км |
| 3) | + | не менее 20 км. |

| Задание #72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км. |
| 2) | + | не менее 20 км. |
| 3) | - | не менее 10 км. |

| Задание #73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км. |
| 2) | + | не менее 10 км. |
| 3) | - | не менее 5 км. |

| Задание #74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки) для всех воздушных судов, следующих за воздушными судами со взлетной массой 136 т. и более |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2 км. |
| 2) | + | 10 км. |
| 3) | - | 5 км. |

| Задание #75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 5 км. |
| 2) | - | 2 км. |
| 3) | - | 10 км. |

| Задание #76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании ( на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 30 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов. |
| 2) | - | не менее 30 км в момент пересечения, с соблюдением 10 км бокового интервала |
| 3) | - | не менее 20 км. в момент пересечения. |

| Задание #77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании ( на маршрутах ОВД и маршрутах вне их): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 2) | + | не менее 30 км в момент пересечения, с соблюдением 10 км. бокового интервала. |
| 3) | - | не менее 30 км в момент пересечения |

| Задание #78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км. в момент пересечения, с соблюдением 10 км. бокового интервала. |
| 2) | + | не менее 20 км. при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов. |
| 3) | - | не менее 30 км. при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |

| Задание #79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км в момент пересечения, с соблюдением 10 км. бокового интервала |
| 2) | + | не менее 30 км. |
| 3) | - | не менее 20 км. |

| Задание #80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км. |
| 2) | - | не менее 20 км. при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов. |
| 3) | + | не менее 15 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов. |

| Задание #81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км. |
| 2) | - | не менее 15 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 3) | - | не менее 15 км. |

| Задание #82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 15 км в момент пересечения. |
| 3) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |

| Задание #83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании ( на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 км. в момент пересечения. |
| 2) | - | не менее 20 км. в момент пересечения. |
| 3) | - | не менее 15 км. в момент пересечения. |

| Задание #84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода) при использовании автоматизированных систем управления воздушным движением или автоматизированных рабочих мест: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км в момент пересечения. |
| 2) | - | не менее 15 км в момент пересечения. |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения. |

| Задание #85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании ( на маршрутах ОВД и маршрутах вне их): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 10 км. |
| 3) | - | не менее 30 км. |

| Задание #86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опасная зона... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | воздушное пространство установленных размеров, в пределах которого в определенные периоды времени запрещается осуществлять деятельность, связанную с полетами воздушных судов |
| 2) | - | воздушное пространство установленных размеров, в пределах которого в определенные периоды времени не может осуществляться деятельность, представляющая опасность для полетов воздушных судов |
| 3) | + | воздушное пространство установленных размеров, в пределах которого в определенные периоды времени может осуществляться деятельность, представляющая опасность для полетов воздушных судов |

| Задание #87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что понимается под контролируемым воздушным пространством... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | пространство, в пределах которого обеспечивается диспетчерское, полетно-информационное, консультативное обслуживание и аварийное оповещение |
| 2) | + | пространство, в пределах которого обеспечивается диспетчерское обслуживание |
| 3) | - | пространство, в пределах которого обеспечивается диспетчерское, консультативное обслуживание и аварийное оповещение |
| 4) | - | пространство, в пределах которого обеспечивается диспетчерское и полетно-информационное обслуживание |

| Задание #88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромом совместного использования признается... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | аэродром гражданской, государственной или экспериментальной авиации, на котором базируются воздушные суда, находящиеся в ведении различных ведомств |
| 2) | - | аэродром государственной авиации, на котором выполняются полеты воздушных судов государственной и экспериментальной авиации с правом базирования на данном аэродроме |
| 3) | + | аэродром государственной авиации, на котором выполняются полеты воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации без права базирования на данном аэродроме |

| Задание #89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромом совместного базирования признается... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | аэродром государственной авиации, на котором выполняются полеты воздушных судов гражданской авиации без права базирования на данном аэродроме |
| 2) | + | аэродром гражданской, государственной или экспериментальной авиации, на котором базируются воздушные суда, находящиеся в ведении различных ведомств |
| 3) | - | аэродром государственной и экспериментальной авиации, на котором базируются воздушные суда, находящиеся в ведении различных ведомств |

| Задание #90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К экспериментальной авиации относится: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | авиация, предназначенная для экспериментальных работ |
| 2) | - | авиация, предназначенная для проведения опытно-конструкторских и экспериментальных работ |
| 3) | + | авиация, предназначенная для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ и испытаний в области авиационной и другой техники |

| Задание #91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К государственной авиации относится: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | авиация, находящаяся в ведении Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности |
| 2) | + | авиация, находящаяся в ведении Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности, а также по решению Кабинета Министров РУз - других органов государственного управления |
| 3) | - | авиация, находящаяся в ведении Министерства обороны |

| Задание #92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К гражданской авиации относится: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | авиация, не входящая в состав экспериментальной и государственной авиации |
| 2) | - | авиация, находящаяся в ведении Госавианадзора и НАК "Узбекистон хаво йуллари" |
| 3) | - | авиация, находящаяся в ведении НАК "Узбекистон хаво йуллари" |
| 4) | - | авиация, входящая в состав гражданской авиации |

| Задание #93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромы в зависимости от своего назначения подразделяются на аэродромы… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Базовые, промежуточные, временные |
| 2) | + | базовые, временные, запасные; |
| 3) | - | отправления, прибытия |
| 4) | - | вылета, прилета, транзитные |

| Задание #94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушное пространство РУз подразделяется на |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | низкое и высокое. |
| 2) | - | управляемое и неуправляемое. |
| 3) | + | контролируемое и неконтролируемое |

| Задание #95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под неконтролируемым воздушным пространством понимается пространство, в пределах которого... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | предоставляются консультация и информация диспетчера |
| 2) | - | предоставляется консультативное обслуживание |
| 3) | + | предоставляется полетно-информационное обслуживание |
| 4) | - | предоставляется информация о воздушной обстановке |

| Задание #96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Международные полеты ВС РУ осуществляются на основании… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | АИП РУз. |
| 2) | + | международных договоров РУз, специальных разрешений на выполнение разовых полетов, выдаваемых компетентными органами соответствующих иностранных государств |
| 3) | - | Авиационных правил РУз (АП РУз-91). |
| 4) | - | Основных правил полетов авиации |
| Задание #97 |  |  |
| Воздушные суда, в зависимости от принадлежности к видам авиации, подразделяются на… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | военные, космические и литерные |
| 2) | + | гражданские, государственные и экспериментальные |
| 3) | - | испытательные, демонстрационные и чартерные |
| Задание #98 |  |  |
| Демонстрационные полеты ВС над населенными пунктами могут выполняться с разрешения… |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерства обороны РУз. |
| 2) | - | Верховного Совета РУ |
| 3) | - | СНБ РУз. |
| 4) | + | Кабинета Министров РУз. |
| 5) | - | Президиума Олий Мажлиса РУ |

| Задание #99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома, в зоне подхода): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 10 км. |
| 2) | - | не менее 30 км. |
| 3) | + | не менее 20 км. |

| Задание #100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Совместное использование (базирование) аэродромов различными пользователями воздушного пространства осуществляется в порядке, определяемом |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Президиумом Олий Мажлиса |
| 2) | + | Кабинетом Министров РУ |
| 3) | - | Министерством обороны РУ |
| 4) | - | Верховным Советом РУ |

| Задание #101 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких целях подается сигнал "Ковер" |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | При появлении в воздушном пространстве неопознанных целей |
| 2) | + | При появлении в воздушном пространстве неопознанных целей, в исключительных случаях, для выяснения воздушной обстановки |
| 3) | - | При обнаружении воздушного судна - нарушителя |
| 4) | - | Для выяснения воздушной обстановки |

| Задание #102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой порядок использования воздушного пространства применяется при полетах в контролируемом воздушном пространстве |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Разрешительный |
| 2) | - | Уведомительный |
| 3) | - | Распорядительный |
| 4) | - | Информационный |

| Задание #103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой порядок использования воздушного пространства применяется при полетах в неконтролируемом воздушном пространстве |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Уведомительный |
| 2) | - | Разрешительный |
| 3) | - | Распорядительный |
| 4) | - | Информационный |

| Задание #104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой устанавливается порядок использования воздушного пространства в зависимости от класса воздушного пространства |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | уведомительный или распорядительный |
| 2) | - | разрешительный или распорядительный |
| 3) | + | разрешительный или уведомительный |
| 4) | - | уведомительный или информационный |
| 5) | - | разрешителный или информационный |

| Задание #105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какими документами регулируются отношения в области использования воздушного пространства |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Воздушным Кодексом, Основными правилами полетов авиации в воздушном пространстве РУз, Правилами полетов гражданской и экспериментальной авиации в воздушном пространстве РУз и иными актами законодательства |
| 2) | - | ПИВП, Основными правилами полетов авиации в воздушном пространсве РУз |
| 3) | + | Воздушным Кодексом ПИВП РУз, Основными правилами полетов авиации в воздушном пространстве РУз, Правилами полетов гражданской и экспериментальной авиации в воздушном пространстве РУз, Правилами полетов государственной авиации в воздушном пространстве РУз и иными актами законодательства |
| 4) | - | Воздушным Кодексом, ПИВП |

| Задание #106 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какими органами может быть запрещено или ограничено использование воздушного пространства РУз или отдельных его районов |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством обороны |
| 2) | - | ПВО и ВВС |
| 3) | - | Командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 4) | - | Верховным Советом РУз |
| 5) | - | Кабинетом Министров |
| 6) | + | органами УИВП |

| Задание #107 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромы в зависимости от принадлежности к видам авиации подразделяются на: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | аэродромы государственной авиации, аэродромы экспериментальной авиации и аэродромы совместного использования (базирования) |
| 2) | + | гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации, аэродромы экспериментальной авиации и аэродромы совместного использования (базирования) |
| 3) | - | гражданские аэродромы, аэродромы государственной и экспериментальной авиации |
| 4) | - | гражданские аэродромы, аэродромы совместного использования (базирования) |

| Задание #108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромом признается |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | специально оборудованный участок земной или водной поверхности, с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов |
| 2) | - | комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей аэродром, другие сооружения, а также необходимое оборудование |
| 3) | - | специально оборудованный участок земной или водной поверхности, с расположенными на нем сооружениями и оборудованием, предназначенный полностью для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов |
| Задание #109 |  |  |
| Аэропорт – это |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов и имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, другие сооружения, а также необходимое оборудование |
| 2) | + | комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, другие сооружения, а также необходимое оборудование |
| 3) | - | комплекс сооружений, со зданиями и оборудованим, предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов |
| 4) | - | специально оборудованный участок земной или водной поверхности, с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный полностью или частично для прибытия, отправления и движения по этой поверхности воздушных судов |

| Задание #110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ликвидация аэродромов, в том числе с целью их переноса в другое место, осуществляется в порядке, определяемом |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Олий Мажлисом |
| 2) | - | Верховным Советом РУз |
| 3) | + | Кабинетом Министров РУз |

| Задание #111 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каком реестре регистрируются гражданские воздушные суда |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в Государственном реестре гражданских воздушных судов |
| 2) | - | в Государственном реестре государственных воздушных судов |
| 3) | - | в Государственный реестр не заносятся, а состоят на учете в Авиационной администрации |

| Задание #112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каком реестре регистрируются государственные воздушные суда |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в реестре государственных воздушных судов РУз |
| 2) | - | в Государственный реестр не заносятся, а состоят на учете в Министерстве обороны |
| 3) | - | в Государственном реестре гражданских воздушных судов РУз |

| Задание #113 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каком реестре регистрируются экспериментальные воздушные суда |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в Государственном реестре государственных воздушных судов |
| 2) | - | в Государственном реестре гражданских воздушных судов РУз |
| 3) | - | в Государственный реестр на заносятся, а состоят на учете в Министерстве обороны |
| 4) | + | в Государственный реестр не заносятся, а состоят на учете в Авиационной администрации |

| Задание #114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие обозначения , наносимые на воздушные суда присваиваются, при регистрации |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | государственные и регистрационные опознавательные знаки |
| 2) | - | государственные опознавательные знаки |
| 3) | - | государственные или регистрационные опознавательные знаки |
| 4) | - | регистрационные опознавательные знаки |

| Задание #115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сертификат эксплуатанта воздушных судов выдается Авиационной администрацией в порядке, определяемом |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Верховным Советом РУз |
| 2) | - | Олий Мажлисом РУз |
| 3) | + | Кабинетом Министров РУз |

| Задание #116 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целях эффективного и рационального использования воздушного пространства потоки воздушного движения координируются с учетом: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | международных договоров РУз |
| 2) | - | Руководства по обслуживанию воздушного движения (ПСК/ЦУАН/ОВД - 01) |
| 3) | - | Обслуживания воздушного движения ГА РУз (АП - 71) |

| Задание #117 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основании какого документа производится принятие решения на вылет воздушного судна |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Принятие решения на вылет воздушного судна устанавливается Правилами полетов гражданской и экспериментальной авиации в воздушном пространстве РУз |
| 2) | + | Правилами полетов гражданской и экспериментальной авиации в воздушном пространстве РУз или Правилами полетов государственной авиации в воздушном пространстве РУз |
| 3) | - | Правилами полетов государственной авиации в воздушном пространстве РУз |

| Задание #118 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда воздушное судно признается потерпевшим бедствие? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | потерпевшим бедствие признается воздушное судно, получившее при взлете, посадке или падении серьезное повреждение или полностью разрушенное, а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэродрома |
| 2) | - | потерпевшим бедствие признается воздушное судно, получившее при взлете или посадке серьезное повреждение или полностью разрушенное |
| 3) | - | потерпевшим бедствие признается воздушное судно, получившее при взлете или посадке серьезное повреждение или полностью разрушенное, а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэродрома |
| 4) | - | потерпевшим бедствие признается воздушное судно, получившее при взлете или посадке серьезное повреждение |

| Задание #119 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда воздушное судно признается терпящим бедствие? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | терпящим бедствие признается воздушное судно, когда ему и находящимся на его борту людям угрожает непосредственная опасность, либо с которым потеряна радиосвязь |
| 2) | - | терпящим бедствие признается воздушное судно, с которым потеряна радиосвязь и неизвестно местонахождение этого судна |
| 3) | - | терпящим бедствие признается воздушное судно, когда ему угрожает непосредственная опасность, либо неизвестно местонахождение этого судна |
| 4) | + | терпящим бедствие признается воздушное судно, когда ему или находящимся на его борту людям угрожает непосредственная опасность, либо с которым потеряна радиосвязь и неизвестно местонахождение этого судна |

| Задание #120 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила, устанавливающие порядок запроса и получения разрешения на международные полеты воздушных судов РУз утверждаются: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационной администрацией и Министерством иностранных дел РУз |
| 2) | - | Авиационной администрацией и Министерством обороны |
| 3) | + | совместно Авиационной администрацией, Министерством обороны и Министерством иностранных дел РУз |
| 4) | - | Министерством обороны и Министерством иностранных дел РУз |

| Задание #121 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полеты иностранных воздушных судов в воздушном пространстве РУз осуществляются на основании и в соответствии с условиями: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | международных договоров РУз и специальных разрешений на выполнение полетов |
| 2) | - | специальных разрешений на выполнение полетов |
| 3) | - | международных договоров РУз |

| Задание #122 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким органом выдается специальное разрешение на разовые полеты гражданских воздушных судов в ВП РУз. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационной администрацией |
| 2) | - | ЦПДСА |
| 3) | - | Министерством иностранных дел РУз |
| 4) | - | Национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" |

| Задание #123 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким органом выдается специальное разрешение на разовые полеты воздушных судов в ВП РУз, не относящихся к гражданским воздушным судам |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Министерством иностранных дел РУз |
| 2) | - | Министерством обороны РУз |
| 3) | - | Командующим Войсками ПВО и ВВС |
| 4) | - | Авиационной администрацией |

| Задание #124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Международным аэродромом признается аэродром, предназначенный для международных воздушных перевозок, в котором обеспечивается: |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | таможенный, пограничный и санитарно - карантийный контроль |
| 2) | - | таможенный, пограничный и санитарный контроль |
| 3) | - | таможенный и санитарно - карантийный контроль |
| 4) | - | таможенный и пограничный контроль |
| 5) | - | таможенный, пограничный и карантийный контроль |

| Задание #125 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение об открытии аэропортов, аэродромов для международных полетов воздушных судов принимается: |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Верховным Совтом РУз |
| 2) | - | Министерством обороны |
| 3) | - | Министерством иностранных дел РУз |
| 4) | + | Кабинетом Министров РУз |
| 5) | - | Авиацинной администрацией |
| 6) | - | Олий Мажлисом |
| Задание #126 |  |  |
| Решение об открытии международных воздушных трасс принимается: |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством обороны |
| 2) | - | Министерством обороны по согласованию с Авиационной администрацией и Службой безопасности РУз |
| 3) | - | Авиационной администрацией по согласованию со Службой национальной безопасности РУз |
| 4) | - | Авиационной администрацией |
| 5) | + | Авиационной администрацией по согласованию с Министерством обороны и Службой безопасности РУз |
| 6) | - | Авиационной администрацией по согласованию с Министерством обороны |

| Задание #127 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организацию поиска и спасания воздушных судов , терпящих или потерпевших бедствие, осуществляет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Руководитель поисково - спасательной службы аэродрома |
| 2) | - | Руководитель Единой авиационной поисково - спасательной службы РУз |
| 3) | + | Единая авиационная поисково - спасательная служба РУз |
| 4) | - | Координационный центр поиска и спасания ГА РУз |

| Задание #128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кем принимается решение о прекращении поиска воздушного судна, потерпевшего бедствие? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Руководитель поисково - спасательной службы аэропорта |
| 2) | - | Руководителем координационного центра поиска и спасания ГА РУз |
| 3) | - | Кабинетом Министров РУз |
| 4) | + | Руководителем Единой авиационной поисково - спасательной службы |

| Задание #129 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядок организации и осуществления надзора за безопасностью полетов воздушных судов устанавливается: |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством обороны совместно с Авиационной администрацией |
| 2) | + | Кабинетом Министров РУЗ |
| 3) | - | Верховным Советом РУз |
| 4) | - | Инспекция по безопасности полетов НАК |
| 5) | - | Авиационной администрацией (ГАН) |

| Задание #130 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким органом осуществляется расследование происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | комиссиями Министерства обороны РУз |
| 2) | - | совместными комиссиями из представителей Авиационной администрации РУз, Министерства обороны РУз, а также других причастных министерств и ведомств РУз. |
| 3) | + | комиссиями Авиационной администрации |

| Задание #131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким органом осуществляется расследование происшествий и инцидентов в государственной авиации? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | комиссиями Министерства обороны РУз |
| 2) | - | комиссиями Авиационной администрации |
| 3) | - | совместными комиссиями из представителей Министерства обороны РУз, а также других причастных министерств и ведомств РУз. |

| Задание #132 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чьи указания по вопросам использования воздушного пространства РУз обязательны для всех ведомств: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Командующего Войсками ПВО и ВВС |
| 2) | - | Министра обороны РУз |
| 3) | - | военного сектора ГЦ ЕС УИВП |
| 4) | - | органов Войск ПВО и ВВС |

| Задание #133 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный интервал между нижним эшелоном и высотой полета по маршруту ниже нижнего эшелона должен быть: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 300м |
| 2) | - | 150м |
| 3) | - | не менее 150м |
| 4) | + | не менее 300м |

| Задание #134 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В районе аэродрома (аэроузла) вертикальное эшелонирование производится в соответствии с установленными интервалами независимо от : |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | заданных магнитных путевых углов полета |
| 2) | - | фактических магнитных путевых углов полета |
| 3) | - | фактических истинных путевых углов полета |
| 4) | - | заданных истинных путевых углов полета |

| Задание #135 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Интервалы продольного эшелонирования при полетах по ПВП устанавливаются между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одной высоте |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5км |
| 2) | - | 2км |
| 3) | - | 5км |
| 4) | + | не менее 2км |

| Задание #136 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Интервалы продольного эшелонирования при полетах по ПВП устанавливаются между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам на одной высоте, в момент пересечения маршрута другого воздушного судна для воздушных судов со скоростями полета 300км/ч и менее |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 2км |
| 2) | - | не менее 5км |
| 3) | - | 2км |
| 4) | - | 5км |

| Задание #137 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Интервалы продольного эшелонирования при полетах по ПВП устанавливаются между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам на одной высоте, в момент пересечения маршрута другого воздушного судна для воздушных судов со скоростями полета более 300км/ч |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 10км |
| 2) | + | не менее 5км |
| 3) | - | 5км |
| 4) | - | не менее 2км |
| 5) | - | не менее 10км |
| 6) | - | 2км |

| Задание #138 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромные диспетчерские пункты (пункты сбора донесений, касающихся ОВД) сообщают в соответствующие органы ПВО о начале полетов на выполнение авиационных работ не позднее, чем через |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 10 минут от начала полетов |
| 2) | - | 15 минут от начала полетов |
| 3) | - | 20 минут от начала полетов |
| 4) | + | 5 минут от начала полетов |
| Задание #139 |  |  |
| Аэродромные диспетчерские пункты (пункты сбора донесений, касающихся ОВД) сообщают в соответствующие органы ПВО об окончании аэродромных полетов не позднее, чем через |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 5 минут об окончании аэролромных полетов |
| 2) | + | 10 минут об окончании аэролромных полетов |
| 3) | - | 15 минут об окончании аэролромных полетов |
| 4) | - | 20 минут об окончании аэролромных полетов |

| Задание #140 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромные диспетчерские пункты (пункты сбора донесений, касающихся ОВД) сообщают в соответствующие органы ПВО об отмене полетов, вылетов воздушных судов не позднее, чем через |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 5 минут |
| 2) | - | 20 минут |
| 3) | - | 10 минут |
| 4) | - | 15 минут |

| Задание #141 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Временный режим – это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий центров ЕС УИВП, направленных на оперативное обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в своих районах УИВП. |
| 2) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий центров ЕС УИВП, направленных на обеспечение безопасности полетов. |
| 3) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий центров ЕС УИВП, направленных на обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в воздушном пространстве РУз.. |
| 4) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий командующего ВВС, направленных на обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в воздушном пространстве РУз.. |
| 5) | + | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий командующего ПВО и ВВС, направленных на обеспечение безопасности особо важных полетов и другой деятельности в указанном районе на территории РУз.. |

| Задание #142 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кем устанавливается временный режим? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Командующим ВВС |
| 2) | - | органом ПВО |
| 3) | - | ГЦ ЕС УИВП |
| 4) | - | ВС РЦ ЕС УИВП |
| 5) | - | ВС ГЦ ЕС УИВП |

| Задание #143 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какой срок устанавливается временный режим |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на срок более 2 суток |
| 2) | - | на срок более 2 часов |
| 3) | + | на срок до 2 суток |
| 4) | - | на срок до 2 часов |

| Задание #144 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное ограничение - это |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий командующего ВВС, направленных на обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в воздушном пространстве РУз.. |
| 2) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий командующего ВВС, направленных на обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в воздушном пространстве РУз.. |
| 3) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий командующего ВВС, направленных на обеспечение безопасности особо важных полетов и другой деятельности в указанном районе на территории РУз.. |
| 4) | - | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий командующего ВВС, направленных на оперативное обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в своих районах УИВП. |
| 5) | + | особый порядок использования воздушного пространства, определяемый комплексом мероприятий центров ЕС УИВП, направленных на оперативное обеспечение безопасности полетов и другой деятельности в своих районах УИВП. |

| Задание #145 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кем устанавливается кратковременное ограничение |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | органом ПВО |
| 2) | - | ВС ГЦ ЕС УИВП |
| 3) | - | ГЦ ЕС УИВП |
| 4) | + | ВС РЦ ЕС УИВП |
| 5) | - | Командующим ВВС |

| Задание #146 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какой срок устанавливается кратковременное ограничение |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на срок до 2 суток |
| 2) | - | на срок более 2 часов |
| 3) | + | на срок до 2 часов |
| 4) | - | на срок более 2 суток |

Тест: Правила полётов и основы воздушной навигации.

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова максимальная сертифицированная взлётная масса больших самолётов, согласно международной классификации? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | свыше 5700 кг. |
| 2) | - | от 750 кг до 450 кг; |
| 3) | - | от 450 кг и менее |
| 4) | - | от 5700 кг до 750 кг |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова максимальная сертифицированная взлётная масса очень лёгких самолётов, согласно международной классификации? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от 750 кг до 450 кг. |
| 2) | - | от 450 кг и менее. |
| 3) | - | свыше 5700 кг. |
| 4) | - | от 5700 кг до 750 кг |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова максимальная сертифицированная взлётная масса сверхлёгких самолётов, согласно международной классификации? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | свыше 5700 кг. |
| 2) | - | от 5700 кг до 750 кг. |
| 3) | + | от 450 кг и менее |
| 4) | - | от 750 до 450 кг. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова максимальная сертифицированная взлётная масса небольших самолётов, согласно международной классификации? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | от 5700 кг и выше |
| 2) | - | от 750 до 450 кг. |
| 3) | + | от 5700 кг до 750 кг. |
| 4) | - | от 450 кг и менее |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие самолёты являются магистральными дальними по дальности полета? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 6000 км и более. |
| 2) | - | от 2500 до 6000 км. |
| 3) | - | до 1000 км |
| 4) | - | от 1000 до 2500 км. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие самолёты являются самолётами местных воздушных линий по дальности полета? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | от 6000 км и более. |
| 2) | - | от 2500 до 6000 км |
| 3) | - | от 1000 до 2500 км |
| 4) | + | до 1000 км. |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие самолёты являются магистральными ближними по дальности полета? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от 1000 до 2500 км. |
| 2) | - | 6000 км и более. |
| 3) | - | до 1000 км. |
| 4) | - | от 2500 до 6000 км. |
| Задание #8 |  |  |
| Какие самолёты являются магистральными средними по дальности полета? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от 2500 до 6000 км |
| 2) | - | до 1000 км |
| 3) | - | от 1000 до 2500 км |
| 4) | - | от 2000 до 5000 км. |
| Задание #9 |  |  |
| Какие значения относятся к I категории ICAO? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. |
| 2) | + | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР не менее 60 м, и либо при видимости не менее 800 м, либо при дальности видимости на ВПП не менее 550 м. |
| 3) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 30 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м. |
| 4) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 15 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не менее 50 м. |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие значения относятся ко II категории ICAO? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 300 м. |
| 2) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 15 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не менее 50 м. |
| 3) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР не менее 60 м, и либо при видимости не менее 800 м, либо по дальности видимости на ВПП не менее 550 м. |
| 4) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие значения относятся к IIIа категории ICAO? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 30 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП не менее 200 м |
| 2) | + | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 30 м или без ограничения по ВПР и при дальности видимости на ВПП не менее 175 м. |
| 3) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 15 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не менее 50 м. |
| 4) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие значения относятся к IIIв категории ICAO? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 15 м или без ограничения по ВПР и при дальности видимости на ВПП менее 175 м, но не менее 50 м. |
| 2) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м |
| 3) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 30 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м. |
| 4) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 15 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не менее 50 м. |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие значения относятся к IIIс категории ICAO? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 15 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не менее 50 м. |
| 2) | + | Точный заход на посадку и посадка по приборам без ограничений по ВПР и дальности видимости на ВПП |
| 3) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 30 м или без ограничения и при дальности видимости на ВПП менее 200 м |
| 4) | - | Точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как увеличивается минимум для посадки при отсутствии метеонаблюдений на БПРМ за высотой нижней границы облаков? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | по РМС - на 50 м по ВНГО и на 500 м по видимости на ВПП; по ОСП - до ВНГО 200 м (не менее) и видимость на ВПП согласно минимума, но не менее 2500 м. |
| 2) | + | по РМС -на 30 м по ВНГО и на 500 м по видимости на ВПП; по ОСП - до ВНГО 200 м (не менее) и видимость на ВПП согласно минимума, но не менее 2500 м. |
| 3) | - | по РМС - на 30 м по ВНГО и на 600 м по видимости на ВПП; по ОСП - до ВНГО 250 м (не менее) и видимость на ВПП согласно минимума, но не менее 1500 м |
| 4) | - | по РМС - на 50 м по ВНГО и на 550 м по видимости на ВПП; по ОСП - до ВНГО 200 м (не менее) и видимость на ВПП согласно минимума, но не менее 2500 м. |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова ширина воздушной трассы? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 10 км. |
| 2) | - | 30 км |
| 3) | - | 20 км. |
| 4) | - | 15 км |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| До какой ширины может быть увеличена воздушная трасса, в районах с недостаточным обеспечением РТС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до10 км. |
| 2) | - | до 30 км. |
| 3) | - | до 15 км |
| 4) | + | до 20 км. |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие полёты выполняются в нижнем воздушном пространстве по местным воздушным линиям первой категории и какова их ширина? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Полёты на выделенных эшелонах шириной 10 км |
| 2) | - | Полёты по ППП на выделенных эшелонах шириной не более 4 км с учётом рельефа местности |
| 3) | - | Полёты на выделенных эшелонах шириной 20 км. |
| 4) | - | Полёты по ПВП на высотах ниже нижнего эшелона шириной не более 4 км с учётом рельефа местности. |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие полёты выполняются по местным воздушным линиям второй категории и какова их ширина? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для полётов на выделенных эшелонах шириной 20 км. |
| 2) | - | для полётов по ППП на высотах ниже нижнего эшелона шириной не более 4 км с учётом рельефа местности и искусственных препятствий на ней |
| 3) | - | для полётов на выделенных эшелонах шириной 10 км |
| 4) | + | для полётов по ПВП на высотах ниже нижнего эшелона шириной не более 4 км с учётом рельефа местности и искусственных препятствий на ней |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова ширина маршрута при выполнении внетрассовых (вне МВЛ) полётов по ПВП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на эшелонах - по 4 км в обе стороны от оси маршрута; ниже нижнего эшелона - 2 км в обе стороны от оси маршрута. |
| 2) | - | на эшелонах - по 5 км в обе стороны от оси маршрута; ниже нижнего эшелона - 4 км в обе стороны от оси маршрута |
| 3) | - | на эшелонах - по 10 км в обе стороны от оси маршрута; ниже нижнего эшелона - 5 км в обе стороны от оси маршрута. |
| 4) | + | на эшелонах - по 5 км в обе стороны от оси маршрута; ниже нижнего эшелона - 2 км в обе стороны от оси маршрута. |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что содержит Перечень воздушных трасс и МВЛ РУз? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Правила полётов по ВТ |
| 2) | - | Наименование аэродромов, зоны ожидания, маршруты выхода и захода на посадку |
| 3) | + | Координаты поворотных пунктов, наименование, МПУ, расстояние, ширина, нижние безопасные эшелоны (высоты) полёта по ППП и ПВП, разрешённые эшелоны (высоты) полёта. |
| 4) | - | Наименование ВТ, правила пересечения госграницы, запретные зоны и зоны ограничения полётов |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что включает обслуживание воздушного движения? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Планирование и координирование воздушного движения, УВД и контроль за соблюдением ЭВС порядка использования ВП РУз и режима полётов. |
| 2) | - | Обязанности, права и ответственность должностных лиц органов ОВД. |
| 3) | - | Обеспечение безопасности полётов, методом подробного изучения поступающих бюллетеней о безопасности полётов |
| 4) | - | Разработка и планирование работы в структурном подразделении |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда РП и диспетчеры УВД обязаны пройти медицинский осмотр перед заступлением на дежурство (смену)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | после инструктажа |
| 2) | - | не ранее чем за 30 мин. |
| 3) | + | не ранее чем за 1 час |
| 4) | - | не ранее чем за 45 мин |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что предусматривают правила полётов по приборам? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Выполнение полётов по пилотажно-навигационным приборам и обеспечение установленных интервалов эшелонирования между ВС. |
| 2) | - | Выдерживание установленных интервалов между ВС путём визуального наблюдения экипажем за полётами других ВС в верхнем ВП и выдерживание истинной безопасной высоты и обход искусственных препятствий в горной местности ВС со скоростью 450 км/ч и менее, при визуальном наблюдении за впереди расположенной местностью |
| 3) | - | Выдерживание схемы выхода из района аэродрома, заданного эшелона (высоты) и маршрута полёта |
| 4) | - | Точное и своевременное выполнение указаний органа ОВД. |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Где применяются правила полётов по приборам? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | в верхнем ВП, в нижнем ВП при полётах с истинной скоростью более 550 км/ч (550 км/ч и менее, если не применяются ПВП) и полёты с применением шторок |
| 2) | - | в нижнем ВП, в верхнем ВП при полётах с приборной скоростью более 550 км/ч (550 км/ч и менее, если не применяются ПВП) и полёты с применением шторок |
| 3) | - | в верхнем ВП, в нижнем ВП при полётах с истинной скоростью более 550 км/ч. |
| 4) | - | днём, в нижнем ВП при полётах с истинной скоростью более 550 км/ч (550 км/ч и менее, если не применяются ПВП) и полёты с применением шторок |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что предусматривают правила визуальных полётов? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | постоянный контроль за выполнением экипажами полётов по пилотажно-навигационным системам и обеспечение установленных интервалов эшелонирования между ВС. |
| 2) | - | выдерживание установленных интервалов между ВС путём визуального наблюдения экипажем за полётами других ВС в верхнем ВП; выдерживание истинной безопасной высоты и обход искусственных препятствий в горной местности ВС со скоростью 450 км/ч и менее, при визуальном наблюдении за впереди расположенной местностью и препятствиями. |
| 3) | - | выдерживание схемы выхода из района аэродрома, заданного эшелона (высоты) и маршрута полёта; выдерживание истинной безопасной высоты и обход искусственных препятствий в горной и равнинной местности ВС со скоростью 300 км/ч и менее, при визуальном наблюдении за впереди расположенной местностью |
| 4) | + | выдерживание установленных интервалов между ВС путём визуального наблюдения экипажем за полётами других ВС; выдерживание истинной безопасной высоты и обход искусственных препятствий в равниной и холмистой местности ВС со скоростью 300 км/ч и менее, при визуальном наблюдении за впереди расположенной местностью. |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Где применяются правила визуальных полётов? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в верхнем ВП, в нижнем ВП при полётах с истинной скоростью более 550 км/ч. |
| 2) | + | в ВП ниже эшелона 6100 м (номер эшелона 200) при полётах с истинной скоростью не более 550 км/ч до нижнего безопасного эшелона и не более 450 км/ч ниже нижнего безопасного эшелона; днём |
| 3) | - | в верхнем ВП, в нижнем ВП при полётах с истинной скоростью более 550 км/ч (550 км/ч и менее, если не применяются ППП) и полёты с применением шторок |
| 4) | - | в ВП от эшелона 6100 м (номер эшелона 200) включительно и ниже при полётах с истинной скоростью не более 550 км/ч до нижнего безопасного эшелона и не более 450 км/ч ниже нижнего безопасного эшелона; днём. |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как осуществляются полёты по ПВП над облаками? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при количестве облачности ниже высоты полёта не более 3-4 окт. и расстояние от верхней границы облаков до ВС должно быть не менее 300 м. |
| 2) | - | при количестве облачности ниже высоты полёта не более 2-3 окт. и расстояние от верхней границы облаков до ВС должно быть не менее 300 м |
| 3) | - | при количестве облачности ниже высоты полёта не более 1-2 окт. и расстояние от верхней границы облаков до ВС должно быть не менее 500 м |
| 4) | + | при количестве облачности ниже высоты полёта не более 1-2 окт. и расстояние от верхней границы облаков до ВС должно быть не менее 300 м. |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как осуществляется обход искусственных препятствий, наблюдаемых впереди по курсу ВС при полётах по ПВП по маршруту в равнинной и холмистой местности. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ВС со скоростью полёта 550 км/ч и менее, справа на удалении не менее 500 м от препятствия. |
| 2) | - | ВС со скоростью полёта 450 км/ч и менее, справа на удалении не менее 300 м от препятствия. |
| 3) | - | ВС со скоростью полёта 350 км/ч и менее, справа на удалении не менее 500 м от препятствия. |
| 4) | + | ВС со скоростью полёта 300 км/ч и менее, справа на удалении не менее 500 м от препятствия. |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как осуществляется обгон впереди летящего ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с левой стороны с интервалом не менее 300 м |
| 2) | - | с левой стороны с интервалом не менее 500 м. |
| 3) | + | с правой стороны с интервалом не менее 500 м |
| 4) | - | с правой стороны с интервалом не менее 300 м |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие классы ВС могут выполнить ВЗП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на ВС 3 и 4 классов. |
| 2) | - | на всех классах ВС |
| 3) | - | на ВС 1 и 2 классов. |
| 4) | + | на ВС 1, 2 и 3 классов. |

| Задание #31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как производится смена эшелона при различии в системах эшелонирования? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее, чем за 25 км до пересечения гос. границы при обязательном обеспечении интервалов вертикального эшелонирования |
| 2) | - | не менее, чем за 50 км до пересечения гос. границы при обязательном обеспечении интервалов вертикального эшелонирования. |
| 3) | - | не менее, чем за 20 км до пересечения гос. границы при обязательном обеспечении интервалов вертикального эшелонирования. |
| 4) | + | не менее, чем за 30 км до пересечения гос. границы при обязательном обеспечении интервалов вертикального эшелонирования. |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой интервал вертикального эшелонирования устанавливается от эшелона 30 (900 м) до эшелона 410 (12500 м)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 150 м. |
| 2) | + | не менее 300 м |
| 3) | - | не менее 1000 м. |
| 4) | - | не менее 600 м. |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой интервал вертикального эшелонирования устанавливается от эшелона 410 (12500 м) и выше? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 500 м. |
| 2) | - | не менее 300 м. |
| 3) | - | не менее 1000 м. |
| 4) | + | не менее 600 м. |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой интервал вертикального эшелонирования устанавливается между ВС выполняющим полёт на сверхзвуковой скорости и другим. ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 300 м. |
| 2) | + | 1200 м. |
| 3) | - | 1000 м. |
| 4) | - | 600 м. |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое должно быть вертикальное расстояние между нижними эшелонами и высотой полёта при полётах ниже нижнего эшелона? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 250 м. |
| 2) | - | не менее 100 м. |
| 3) | + | не менее 300 м. |
| 4) | - | не менее 150 м. |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое должно быть вертикальное расстояние по ПВП со скоростями не более 300 км/ч на высотах ниже нижнего эшелона? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | через 250 м. |
| 2) | + | через 150 м. |
| 3) | - | через 300м. |
| 4) | - | через 100 м. |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое должно быть вертикальное расстояние между высотой полёта по кругу и нижним эшелоном зоны ожидания? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 150м. |
| 2) | + | не менее 300м |
| 3) | - | не менее100 м. |
| 4) | - | не менее 250 м. |

| Задание #38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда должно выполняться занятие нового эшелона при смене эшелона в поворотном пункте маршрута из-за изменения общего направления? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | за 50 км до пролёта указанного пункта. |
| 2) | - | за 30 км до пролёта указанного пункта. |
| 3) | - | за 25 км до пролёта указанного пункта |
| 4) | + | за 20 км до пролёта указанного пункта. |
| Задание #39 |  |  |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования, при полетах по ПВП, между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 10 км. |
| 2) | - | 20 км. |
| 3) | + | 2 км. |
| 4) | - | 5 км. |

| Задание #40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ПВП в момент пересечения эшелона (высоты) полета, занятого другим воздушным судном, а также пересечения маршрута полета другого воздушного судна на одном эшелоне (высоте) со скоростями полёта 300 км/ч и менее. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км. |
| 2) | - | не менее 5 км. |
| 3) | - | не менее 10 км. |
| 4) | + | не менее 2 км. |

| Задание #41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ПВП в момент пересечения эшелона (высоты) полета, занятого другим воздушным судном, а также пересечения маршрута полета другого воздушного судна на одном эшелоне (высоте) со скоростями полёта 301-550 км/ч. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км. |
| 2) | - | не менее 2 км. |
| 3) | + | не менее 5 км. |
| 4) | - | не менее 10 км. |

| Задание #42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маpшpуту на одном эшелоне (высоте) при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 40 км |
| 2) | - | не менее 10 км. |
| 3) | - | не менее 20 км. |
| 4) | + | не менее 30 км. |
| Задание #43 |  |  |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП и Правилам ВЗП с непрерывным радиолокационным контролем между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) в зонах подхода и при использовании АС УВД. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 5 км и 2 км. |
| 2) | - | 10 км и 5 км. |
| 3) | + | 20 км и 10 км. |
| 4) | - | 30 км и 20 км. |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП и Правилам ВЗП с непрерывным радиолокационным контролем между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) в зоне взлета и посадки, для всех воздушных судов, следующих за воздушными судами с взлетной массой 136 т и более. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 30 км. |
| 2) | - | 40 км. |
| 3) | - | 20 км. |
| 4) | + | 10 км. |

| Задание #45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный интервал продольного эшелонирования при полетах по ППП и Правилам ВЗП с непрерывным радиолокационным контролем между ВС, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте), на воздушных трассах, МВЛ и по установленным маршрутам должен быть |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 30 км, при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 30 км, при использовании АС УВД или АРМ - не менее 10 км |
| 3) | - | не менее 20 км, при использовании АС УВД или АРМ - не менее 10 км |
| 4) | - | не менее 40 км, при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20 км |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между ВС при пересечении ВС попутного эшелона (высоты), занятого другим ВС при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км в момент пересечения. |
| 2) | - | не менее 30 км в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения. |
| 4) | - | не менее 40 км в момент пересечения. |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между ВС при пересечении ВС попутного эшелона (высоты), занятого другим ВС при районном диспетчерком обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) и при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 10 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 40 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 30 в момент пересечения |
| 3) | - | не менее 30 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20 км в момент пересечения. |
| 4) | - | не менее 40 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 30 в момент пересечения |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по пересекающимся маpшpутам при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315° на одном эшелоне (высоте), а также при пересечении эшелона (высоты), занятого другим ВС при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 10 км |
| 2) | + | не менее 40 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 30 км |
| 3) | - | не менее 40 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20 км. |
| 4) | - | не менее 30 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20км |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы между воздушными судами без использования системы наблюдения ОВД следующими на одном эшелоне (высоте) в попутном направлении при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их), диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20 мин. |
| 2) | + | 10 мин. |
| 3) | - | 5 мин. |
| 4) | - | 3 мин. |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы между воздушными судами без использования системы наблюдения ОВД следующими на одном эшелоне (высоте) в попутном направлении при аэродромном диспетчерском обслуживании при выполнении маневра захода на посадку (в зоне взлета и посадки). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 5 мин. |
| 2) | + | 3 мин. |
| 3) | - | 20 мин. |
| 4) | - | 10 мин. |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при полетах по ППП без использования системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315°) на одном эшелоне (высоте). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 15 мин в момент пересечения.ВС маршрута полета другого ВС |
| 2) | - | не менее 5 мин в момент пересечения ВС маршрута полета другого ВС |
| 3) | - | не менее 20 мин в момент пересечения.ВС маршрута полета ВС |
| 4) | + | не менее 10 мин в момент пересечения.Вс маршрута полета другого ВС |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования ВС при полетах по ПВП для разведенных маpшpутов при полетах по МВЛ ниже нижнего эшелона |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2 км. |
| 2) | + | 5 км. |
| 3) | - | 10 км. |
| 4) | - | 20 км. |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования ВС при полетах по ПВП при обгоне впереди летящего воздушного судна на одной высоте |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 300 м. |
| 2) | - | не менее 600 м. |
| 3) | - | не менее 150 м |
| 4) | + | не менее 500 м. |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальное расстояние между осями параллельных воздушных трасс должно быть |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 10 км. |
| 3) | - | не менее 60 км. |
| 4) | + | не менее 50 км. |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования ВС при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным ВС при районном диспетчерском обслуживании (на воздушных трассах, маршрутах зональной навигации, МВЛ и маршрутах вне их) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 10 км с соблюдением продольного интервала не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 10 км с соблюдением продольного интервала не менее 40 км. |
| 3) | - | не менее 10 км с соблюдением продольного интервала не менее 10 км |
| 4) | + | не менее 10 км, с соблюдением продольного интервала не менее 30 км. |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое ВС имеет преимущество (при прочих равных условиях) перед ВС, командир которого просит разрешения занять этот эшелон? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ВС, выполняющее полёт на заданном эшелоне. |
| 2) | - | ВС, выполняющее полёт по местным линиям. |
| 3) | - | ВС ведомственной авиации. |
| 4) | - | ВС, выполняющее полёт по международным полётам. |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое ВС при полёте на одном эшелоне (высоте) имеет (при прочих равных условиях) преимущество в сохранении эшелона (высоты)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ВС, выполняющее полёт на большую дальность |
| 2) | - | ВС, выполняющее полёт на заданном эшелоне. |
| 3) | - | иностранное ВС |
| 4) | - | ВС, ведомственной авиации. |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда должен быть занят ВС эшелон (высота) для пересечения воздушной трассы (МВЛ) или входа на неё? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее, чем за 30 км до её границы. |
| 2) | - | не менее, чем за 15 км до её границы. |
| 3) | + | не менее, чем за 10 км до её границы. |
| 4) | - | не менее, чем за 20 км до её границы. |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда ЭВС обязан получить разрешение для входа на воздушную трассу (МВЛ)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не позднее, чем за 10 мин до подхода к её границе |
| 2) | - | не позднее, чем за 3 мин до подхода к её границе |
| 3) | - | не позднее, чем за 15 мин до подхода к её границе. |
| 4) | + | не позднее, чем за 5 мин до подхода к её границе. |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал между взлётом и посадкой ВС при полётах с одной ВПП и параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 45 сек. |
| 2) | - | 3 мин |
| 3) | - | 30 сек. |
| 4) | - | 1 мин. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал между взлётом и посадкой ВС при полётах с параллельных ВПП, расстояние между осями которых 1000 м и более? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1 мин. |
| 2) | - | 45 сек |
| 3) | + | 30 сек. |
| 4) | - | 3 мин. |

| Задание #62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при взлёте с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для лёгких ВС за средними и тяжёлыми ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2 мин. |
| 2) | - | 4 мин. |
| 3) | - | 1 мин. |
| 4) | + | 3 мин. |

| Задание #63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при взлёте с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для тяжёлых и средних ВС за тяжёлыми? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 2 мин. |
| 2) | - | 3 мин. |
| 3) | - | 1 мин. |
| 4) | - | 4 мин |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при взлёте с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м (не для лёгких ВС за средними и тяжёлыми ВС и не для тяжёлых и средних ВС за тяжёлыми)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 3 мин. |
| 2) | - | 2 мин. |
| 3) | - | 5 мин. |
| 4) | + | не менее 1 мин. |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при взлёте со средней части ВПП или средней части параллельной ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, лёгких ВС за средними или тяжёлыми ВС и средних ВС за тяжёлыми ВС, взлетающими от начала ВПП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 3 мин. |
| 2) | - | 2 мин. |
| 3) | + | 4 мин. |
| 4) | - | 1 мин. |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при посадке на одну ВПП или параллельные ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для лёгких ВС за средними и тяжёлыми ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 3 мин. |
| 2) | - | 1 мин. |
| 3) | - | 4 мин. |
| 4) | - | 2 мин. |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при посадке на одну ВПП или параллельные ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для средних и тяжелых ВС за тяжёлыми? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1 мин. |
| 2) | - | 3 мин. |
| 3) | + | 2 мин. |
| 4) | - | 4 мин. |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал при посадке на одну ВПП или параллельные ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м (не для лёгких ВС за средними и тяжёлыми ВС и не для средних и тяжелых ВС за тяжёлыми)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2 мин. |
| 2) | - | 3 мин. |
| 3) | - | 4 мин. |
| 4) | + | не менее 1 мин. |

| Задание #69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова ширина приграничной полосы? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 30 км. |
| 2) | - | 50 км. |
| 3) | - | 40 км. |
| 4) | + | 25 км. |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что должен запросить диспетчер УВД у ЭВС при сложных метеорологических условиях? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | запасной аэродром, минимум аэродрома и остаток топлива на ВПР |
| 2) | - | минимум для посадки и запасной аэродром |
| 3) | + | минимум для посадки, запасной аэродром и остаток топлива на ВПР. |
| 4) | - | общее количество пассажиров и груза, запасной аэродром |

| Задание #71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчер УВД даёт разрешение на снижение с эшелона перехода и заход на посадку по точным системам с некатегорированными минимумами и по неточным системам экипажуВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | при видимости на ВПП не менее минимума, при ВНГО (VV) не ниже минимума. |
| 2) | - | при ВНГО (VV) не ниже минимума, при видимости на ВПП не менее минимума и устойчивой работе бортовых РТС. |
| 3) | - | при видимости на ВПП не менее минимума, при ВНГО (VV) не ниже минимума и устойчивой работе наземных РТС |
| 4) | - | при видимости на ВПП не менее минимума, при ВНГО (VV) не ниже минимума и устойчивой работе ССО. |
| Задание #72 |  |  |
| По какому давлению выполняются полёты над участками аэрофотосъёмки на заданных высотах? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | по давлению аэродрома. |
| 2) | - | по давлению аэродрома, но не ниже минимальной безопасной высоты. |
| 3) | - | по Рприв. мин. |
| 4) | + | по стандартному атмосферному давлению. |

| Задание #73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как производится смена эшелона при различиях в системах эшелонирования РУз и другого государства? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | за 50 км. |
| 2) | + | за 30 км. |
| 3) | - | за 10 км. |
| 4) | - | за 20 км. |

| Задание #74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| За сколько и какую информацию ЭВС обязан сообщить органу ОВД перед влетом в ВП РУз? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее чем за 10 мин до пересечения гос. границы, тип и позывной,код ответчика ВОРЛ, эшелон (высоту) пролета гос. границы. |
| 2) | - | не менее чем за 50 км до пересечения гос. границы, тип и позывной, код ответчика, расчетное время и эшелон (высоту) полета |
| 3) | - | не менее чем за 50 км до пересечения гос. границы, позывной и номер рейса, код ответчика, расчетное время и эшелон полета |
| 4) | + | не менее чем за 10 мин до пересечения гос. границы, позывной, код ответчика ВОРЛ, расчетное время и эшелон (высоту) пролета гос. границы. |

| Задание #75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как разрешается обходить при визуальном обнаружении в полете мощно-кучевые и кучево-дождевые облака, примыкающие к грозовым очагам? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на удалении не менее 20 км. |
| 2) | - | на удалении не менее 25 км. |
| 3) | + | на удалении не менее 10 км. |
| 4) | - | на удалении не менее 15 км. |

| Задание #76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как разрешается выполнять полёт под облаками? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в равнинной и холмистой местности - не менее 150 м; в горной местности - не менее 600 м |
| 2) | - | в равнинной и холмистой местности - не менее 100 м; в горной местности - не менее 500 м. |
| 3) | - | в равнинной и холмистой местности - не менее 200 м; в горной местности - не менее 500 м. |
| 4) | + | в равнинной и холмистой местности - не менее 200 м; в горной местности - не менее 600 м |

| Задание #77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое должно быть вертикальное расстояние от воздушного судна до нижней границы облаков при полётах под облаками при условии ПВП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 600 м. |
| 2) | + | не менее 200 м. |
| 3) | - | не менее 500 м. |
| 4) | - | не менее 100 м. |

| Задание #78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как разрешается выполнять полёт над верхней границей мощно-кучевых и кучево-дождевых облаков? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с превышением над ними не менее 500 м. |
| 2) | - | с превышением над ними не менее 600 м |
| 3) | - | с превышением над ними не менее 550 м |
| 4) | - | с превышением над ними не менее 200 м. |

| Задание #79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как разрешается обходить мощно-кучевые и кучево-дождевые облака бортовыми РЛС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на удалении не менее 20 км от ближней границы засветки. |
| 2) | + | на удалении не менее 15 км от ближней границы засветки. |
| 3) | - | на удалении не менее 5 км от ближней границы засветки |
| 4) | - | на удалении не менее 10 км от ближней границы засветки. |

| Задание #80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как производится пересечение фронтальной облачности с отдельными грозовыми очагами? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | где расстояние между границами засветок на экране бортовой РЛС не менее 60 км. |
| 2) | - | где расстояние между границами засветок на экране бортовой РЛС не менее 25 км. |
| 3) | + | где расстояние между границами засветок на экране бортовой РЛС не менее 50 км |
| 4) | - | где расстояние между границами засветок на экране бортовой РЛС не менее 30 км. |

| Задание #81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В течение какого времени КВС при полётах по выполнению авиационных работ обязан поддерживать радиосвязь с диспетчером органа УВД? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | через каждые 45 мин. |
| 2) | - | через каждые 30 мин |
| 3) | - | не реже, чем через 1 час. |
| 4) | + | не реже, чем через 2 часа |

| Задание #82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие метеоявления по маршруту полёта относятся к опасным? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | град, гроза, сильная болтанка, умеренное обледенение. |
| 2) | + | град, гроза, сильная болтанка, сильное обледенение. |
| 3) | - | град, гроза, сильные ливневые осадки, сильное обледенение. |
| 4) | - | сильное обледенение, сильная болтанка.. |

| Задание #83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| До какой высоты снижается ВС при pазгеpметизации кабины, требующей выполнения экстренного снижения? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до эшелона 110 (3350 м) или менее, но не ниже высоты нижнего безопасного эшелона |
| 2) | + | до эшелона 140 (4250 м) или менее, но не ниже высоты нижнего безопасного эшелона. |
| 3) | - | до эшелона 150 (4550 м) или менее, но не ниже высоты нижнего безопасного эшелона. |
| 4) | - | до эшелона 120 (3650 м) или менее, но не ниже высоты нижнего безопасного эшелона. |

| Задание #84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда радиосвязь считается потерянной? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | если в течение 5-ти минут, при использовании имеющихся каналов радиосвязи, на неоднократные вызовы по каждому из них экипаж не отвечает. |
| 2) | - | если в течение 10-ти минут экипаж не отвечает на неоднократные вызовы в смежном диспетчерском пункте |
| 3) | - | если в течение 5-ти минут экипаж не отвечает по каналу радиосвязи на частоте 121,5 МГц. |
| 4) | - | если в течение 10-ти минут, при использовании имеющихся каналов радиосвязи, на неоднократные вызовы по каждому из них экипаж не отвечает. |

| Задание #85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие высоты установлены для полёта без радиосвязи? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 140 (4250м), 150 (4550м) и 240 (7300м), 250 (7600м). |
| 2) | - | 80 (2450м), 90 (2750м) и 170 (5200м), 180 (5500м). |
| 3) | - | 200 (6100м), 210 (6400м) и 270 (8250м), 280 (8550м). |
| 4) | - | 110 (3350м), 120 (3650м) и 140 (4250м), 150 (4550м). |

| Задание #86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действия КВС в случае потери радиосвязи при полёте по ППП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | следовать на заданном при вылете эшелоне, снижение для захода на посадку следует начинать после пролёта ДПРМ не ранее расчётного времени прибытия, по установленной схеме захода на посадку, при этом посадка должна быть произведена не позднее, чем через 30 мин после расчётного времени прибытия. |
| 2) | - | следовать на заданном при вылете эшелоне, снижение для захода на посадку следует начинать после пролёта БПРМ не ранее расчётного времени прибытия, по установленной схеме захода на посадку, при этом посадка должна быть произведена не позднее, чем через 30 мин после расчётного времени прибытия. |
| 3) | - | следовать на специально выделенных эшелонах 140 (4250м) или 150 (4550м), снижение для захода на посадку следует начинать после пролёта ДПРМ не ранее расчётного времени прибытия, по установленной схеме захода на посадку, при этом посадка должна быть произведена не позднее, чем через 30 мин после расчётного времени прибытия. |
| 4) | - | следовать на специально выделенных эшелонах 240 (7300м) или 250 (7600м), снижение для захода на посадку следует начинать после пролёта ДПРМ не ранее расчетного времени прибытия, по установленной схеме захода на посадку, при этом посадка должна быть произведена не позднее, чем через 20 мин после расчётного времени прибытия. |

| Задание #87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действия КВС в случае потери радиосвязи при полёте по ПВП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | следует на аэродром назначения по ПВП на заданной высоте (эшелоне). При невозможности продолжать полёт по ПВП на аэродром назначения КВС необходимо следовать на запасный аэpодpом, где погода позволяет произвести посадку по ПВП. |
| 2) | - | КВС производит возврат на аэродром вылета следуя на текущей высоте (эшелоне). При невозможности произвести посадку на аэродроме вылета КВС необходимо следовать на запасный аэродром, где погода позволяет произвести посадку по ПВП |
| 3) | - | переходит на полёт по ППП и следует на аэродром назначения на заданной высоте (эшелоне), снижение для захода на посадку следует начинать после пролёта ДПРМ не ранее расчётного времени прибытия, по установленной схеме захода на посадку |
| 4) | - | следует на аэродром назначения по ПВП на специально выделенном эшелоне (4250м или 4550м). При невозможности продолжать полёт по ПВП на аэродром назначения КВС необходимо следовать на запасной аэpодpом, где погода позволяет произвести посадку по ПВП. |

| Задание #88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К расчётному времени прибытия ВС имеющего потерю радиосвязи, орган ОВД освобождает в районе аэродрома воздушное пространство … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от высоты круга до заданного эшелона. |
| 2) | - | 140 (4250м) и один эшелон ниже полёта. |
| 3) | - | от эшелона перехода до заданного эшелона |
| 4) | - | от земли до заданного эшелона. |

| Задание #89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает для ЭВС ввод органом ОВД режима радиомолчания? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | прекратить все передачи по радио, кроме случаев возникновения особой ситуации в полёте и работать только на приём; выполнять команды органа ОВД с обязательным подтверждением; выходить на связь только по запросу органа ОВД; закончить вертикальный манёвр, заняв высоту согласно флайт плана |
| 2) | + | прекратить все передачи по радио, кроме случаев возникновения особой ситуации в полете и работать только на приём; выполнять команды органа ОВД без подтверждения; выходить на связь только по запросу органа ОВД; закончить вертикальный манёвр, заняв высоту согласно последнему указанию органа ОВД. |
| 3) | - | прекратить все передачи по радио, работать только на приём, выполнять команды органа ОВД без подтверждения, выходить на связь только в случае возникновения особой ситуации в полёте |
| 4) | - | выполнять команды органа ОВД с обязательным подтверждением, выходить на связь только по запросу органа ОВД. |

| Задание #90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На кого возлагается общее руководство организацией и проведением поиска и спасания пассажиров и экипажа воздушных судов, терпящих бедствие в районе ответственности аэропорта? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Руководитель полётов |
| 2) | - | Руководитель службы АСР |
| 3) | + | Руководитель аэропорта. |
| 4) | - | Штаб ВВС и ВПВО. |

| Задание #91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки вылета выделенных на дежурство поисковых ВС с момента получения сигнала тревоги не должны превышать … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 30 мин летом и 45 мин зимой. |
| 2) | - | 40 мин летом и 45 мин зимой. |
| 3) | - | 30 мин летом и 35 мин зимой. |
| 4) | - | 45 мин летом и 30 мин зимой. |

| Задание #92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда подаётся сигнал "Тревога"? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | когда авиационное происшествие произошло внезапно или когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается менее 45 минут. |
| 2) | - | когда авиационное происшествие произошло внезапно или когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается 30 минут и более |
| 3) | - | когда авиационное происшествие произошло внезапно или когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается менее 15 минут. |
| 4) | + | когда авиационное происшествие произошло внезапно или когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается менее 30 минут. |

| Задание #93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда подаётся сигнал "Готовность"? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается 30 мин и более |
| 2) | - | когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается менее 30 мин |
| 3) | - | когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается менее 15 мин. |
| 4) | - | когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается 45 мин и более. |

| Задание #94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При какой видимости автомашина сопровождения лидирует ВС при рулении? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Менее 200 м. |
| 2) | - | Менее 600 м. |
| 3) | - | Менее 500 м. |
| 4) | + | Менее 400 м. |

| Задание #95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое значение видимости на ВПП принимается при длине ВПП 2000 м и менее? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Наибольшее из 2-х значений видимости на ВПП в начале и середине ВПП. |
| 2) | - | Наименьшее из 2-х значений видимости на ВПП в начале и середине ВПП |
| 3) | + | Наименьшее из 2-х значений видимости на ВПП у обоих концов ВПП. |
| 4) | - | Наибольшее из 2-х значений видимости на ВПП у обоих концов ВПП. |

| Задание #96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое значение видимости на ВПП принимается при длине ВПП более 2000 м? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Наибольшее из 2-х значений видимости на ВПП у обоих концов ВПП. |
| 2) | - | Наибольшее из 2-х значений видимости на ВПП в начале и середине ВПП. |
| 3) | + | Наименьшее из 2-х значений видимости на ВПП в начале и середине ВПП. |
| 4) | - | Наименьшее из 2-х значений видимости на ВПП у обоих концов ВПП |

| Задание #97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие ВС могут взлетать в условиях сильных ливневых осадков, когда метеорологическая видимость составляет 600 м и менее? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ВС, иностранного государства |
| 2) | - | Только ВС 1 и 2 классов. |
| 3) | + | ВС, оборудованное системой предупреждения о сдвиге ветра |
| 4) | - | ВС, имеющее специальное разрешение Госавианадзора. |

| Задание #98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| С какого момента экипажу ВС и диспетчеру УВД не следует вступать в радиосвязь? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 150 м |
| 2) | + | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 200 м. |
| 3) | - | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 100 м |
| 4) | - | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 250 м. |

| Задание #99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда экипаж ВС обязан перевести шкалы давления барометрических высотомеров на отсчёт 760 мм.рт.ст. (1013 мбар)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | При пересечении высоты 500 м. |
| 2) | - | При пересечении высоты полёта по кругу. |
| 3) | + | При пересечении высоты перехода. |
| 4) | - | При пересечении высоты 600 м. |

| Задание #100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы между воздушными судами без использования системы наблюдения ОВД при пересечении воздушным судном в наборе или на снижении попутного или встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 мин |
| 2) | - | не менее 5 мин |
| 3) | - | не менее 15 мин |
| 4) | - | не менее 20 мин |

| Задание #101 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный интервал прдольного эшелонирования при полетах по ППП и правилам ВЗП с непрерывным радиолокационном контролем между ВС, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) в зонах подхода должен быть |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20 км, при использовании АС УВД - 15 км |
| 2) | + | 20 км, при использовании АС УВД - 10 км |
| 3) | - | 30 км, при использовании АС УВД - 20 км |
| 4) | - | 10 км, при использовании АС УВД - 5 км |

| Задание #102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между ВС, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45° до 135° и от 225° до 315° на одном эшелоне (высоте), а также при пересечении эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 10 км |
| 2) | + | не менее 30 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20 км |
| 3) | - | не менее 20 км, а при использовании АС УВД или АРМ - не менее 20 км |

| Задание #103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого попутным воздушным судном, при районном диспетчерском обслуживании (на воздушных трассах, маршрутах зональной навигации, МВЛ и маршрутах вне их) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 15 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 5 км в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения |

| Задание #104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого попутным воздушным судном, при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 15 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 5 км в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения |

| Задание #105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 5 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 15 км в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения |

| Задание #106 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы бокового эшелонирования воздушных судов при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД при пересечении эшелона (высоты), занятого встречным воздушным судном, при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 2 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 5 км в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения |

| Задание #107 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) при использовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км |
| 2) | - | не менее 40 км |
| 3) | + | не менее 20 км |

| Задание #108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 30 км |
| 3) | - | не менее 10 км |

| Задание #109 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) при использовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите несколько из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 15 км |
| 2) | - | не менее 20 км |
| 3) | - | не менее 10 км |
| 4) | - | не менее 5 км |

| Задание #110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при аэродромном обслуживании (в зоне взлета и посадки) для всех воздушных судов, следующих за воздушными судами со взлетной массой 136 т. и более |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 10 км |
| 2) | - | 5 км |
| 3) | - | 2 км |

| Задание #111 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с исползованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 5 км |
| 2) | - | 2 км |
| 3) | - | 10 км |

| Задание #112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах и маршрутах вне их) при использовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 30 км в момент пересечения с соблюдением 10 км бокового интервала |
| 2) | + | не менее 30 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 3) | - | не менее 20 км в момент пересечения |

| Задание #113 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах и маршрутах вне их) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 30 км в момент пересечения, с соблюдением 10 км бокового интервала |
| 2) | - | не менее 30 км в момент пересечения |
| 3) | - | не менее 30 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |

| Задание #114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) при использовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 2) | - | не менее 30 км в момент пересечения, с соблюдением 10 км бокового интервала |
| 3) | - | не менее 30 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |

| Задание #115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 30 км |
| 2) | - | не менее 30 км в момент пересечения, с соблюдением 10 км бокового интервала |
| 3) | - | не менее 20 км |

| Задание #116 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы прдольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки) при использовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 15 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 2) | - | не менее 20 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 3) | - | не менее 20 км |

| Задание #117 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при аэродромном диспетчерском обслуживании (в зоне взлета и посадки) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 15 км при условии обеспечения установленных интервалов вертикального эшелонирования к моменту расхождения воздушных судов |
| 3) | - | не менее 15 км |

| Задание #118 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) при исползовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 20 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 30 км в момент пересечения |
| 3) | + | не менее 10 км в момент пересечения |

| Задание #119 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при диспетчерском обслуживании подхода (в районе аэродрома (в зоне подхода)) при использовании АС УВД или АРМ |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 10 км в момент пересечения |
| 2) | - | не менее 15 км в момент пересечения |
| 3) | - | не менее 5 км в момент пересечения |

| Задание #120 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах по ППП с использованием системы наблюдения ОВД между воздушными судами при пересечении воздушным судном попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном при районном диспетчерском обслуживании (на маршрутах ОВД и маршрутах вне их) |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не менее 20 км |
| 2) | - | не менее 30 км |
| 3) | - | не менее 10 км |

| Задание #121 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер АДП (кроме аэропортов, где брифинговое обслуживание) выдает экипажу диспетчерское разрешение на вылет на основании... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Анализ метеообстановки и принятого КВС решения на вылет. |
| 2) | - | Задание на полет |
| 3) | - | Готовности экипажа к выполнению полета |
| 4) | + | Плана полетов и принятого КВС решения на вылет. |

| Задание #122 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто несет ответственность за безопасность буксировки? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | АС. |
| 2) | - | Диспетчер УВД |
| 3) | + | ИАС |
| 4) | - | Лидировщик |

| Задание #123 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким категориям относятся ВС Б-757, Ил-76. |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В |
| 2) | - | D |
| 3) | + | С |

| Задание #124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каким категориям относятся ВС Ту-204, Ан-12. |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | D |
| 2) | - | С. |
| 3) | - | В |

| Задание #125 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переходить от полетов по ППП в горной местности и на горных аэродромах на полеты по ПВП... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Только по разрешение диспетчера УВД. |
| 2) | - | Разрешается, если условия полета соответствует. |
| 3) | + | Запрещается. |
| 4) | - | Разрешается, по согласовании ЭВС. |

| Задание #126 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зоны ожидания устанавливаются как правило, |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Над ДПРМ,БПРМ,ОСП и ОПРС. |
| 2) | - | Над радионавигационной точкой аэродрома. |
| 3) | + | Над радионавигационной точкой аэродрома или воздушного коридора. |
| 4) | - | В районе аэродрома. |

| Задание #127 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии запасного аэродрома принимать решение на вылет по ПВП разрешается, если ко времени прилета на аэродроме назначения прогнозируется. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Видимость на 2500 м и ВНОГ на 500 м. |
| 2) | + | Видимость на 500 м и ВНГО на 50 м выше установленного минимума. |
| 3) | - | Видимость на 1000 м и ВНГО на 50 м выше установленного минимума. |
| 4) | - | Видимость на 2500 м и ВНГО 300 м. |

| Задание #128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вертикальные вихри, не связанные с облаками и обнаруженные визуально, ЭВС обязан обходить стороной не менее... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20 км. |
| 2) | - | 15 км. |
| 3) | + | 10 км. |

Тест: Авиационные правила в части ОВД, РОВД.

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дать определение "Воздушное движение" - |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Одновременное взаимное расположение по вертикали и горизонтали воздушных судов и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства. |
| 2) | + | Все воздушные суда, находящиеся в полете или движущиеся по площади маневрирования аэродрома. |
| 3) | - | Все движение в воздушном пространстве РУз. |
| 4) | - | Все движение на площади маневрирования аэродрома, а также полеты всех воздушных судов в районе аэродрома. |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дать определение "Диспетчерский район" - |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Контролируемое воздушное пространство, простирающееся вверх от установленной над земной поверхностью границы |
| 2) | - | Контролируемое воздушное пространство, простирающееся вверх от земной поверхности до установленной верхней границы. |
| 3) | - | Воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечивается, полётно-информационное обслуживание, аварийное оповещение, консультативное обслуживание воздушного движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения. |
| 4) | - | Воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого могут выполняться конкретные виды полетов и для которого определены обслуживание воздушного движения и правила полетов. |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дать определение "Обслуживание воздушного движения" - |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Обслуживание, предоставляемое для уведомления соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказания необходимого содействия таким организациям |
| 2) | - | Обслуживание, целью ко я полетов.торого является предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнени |
| 3) | + | Общий термин, означающий в соответствующих случаях полетно-информационное обслуживание, аварийное оповещение, консультативное обслуживание воздушного движения, диспетчерское обслуживание воздушного движения (районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода или аэродромное диспетчерское обслуживание). |
| 4) | - | Обслуживание, предоставляемое в целях: 1) предотвращения столкновений: -между воздушными судами; -воздушных судов с препятствиями на площади маневрирования; 2) ускорения и регулирования воздушного движения. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды обслуживания воздушного движения: |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - Диспетчерское обслуживание подхода; - Служба аварийного обеспечения; - Районное диспетчерское обслуживание |
| 2) | + | - Диспетчерское обслуживание воздушного движения; - Полетно-информационное обслуживание; - Служба аварийного оповещения |
| 3) | - | - Аэродромно-информационное обслуживание; - Диспетчерское обслуживание воздушного движения |
| 4) | - | - Аварийно-информационное обслуживание; - Аэродромное диспетчерское обслуживание; - Служба полётной информации. |
| 5) | - | Служба аварийного обеспечения. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерское обслуживание воздушного движения подразделяется на: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - Диспетчерское обслуживание подхода-выхода; - Аэродромное перронное обслуживание; - Обслуживание в районе авиационных работ |
| 2) | + | - Районное диспетчерское обслуживание; - Диспетчерское обслуживание подхода; - Аэродромное диспетчерское обслуживание. |
| 3) | - | - Радиолокационное диспетчерское обслуживание; - Процедурное диспетчерское обслуживание; - Обслуживание на площади маневрирования. |
| 4) | - | - Радиолокационное обслуживание; - Процедурное обслуживание; - Графоаналитическое обслуживание. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД, являющиеся частью региональной сети маршрутов ОВД, и не являются маршрутами зональной навигации, обозначаются следующими буквами: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | H, J, V, W |
| 2) | - | Q, T, Y, Z |
| 3) | + | A, B, G, R |
| 4) | - | L, M, N, P |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД, не являющиеся частью региональной сети маршрутов ОВД, и не являются маршрутами зональной навигации, обозначаются следующими буквами: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | L, M, N, P |
| 2) | + | H, J, V, W |
| 3) | - | Q, T, Y, Z |
| 4) | - | A, B, G, R |
| Задание #8 |  |  |
| Когда на горных аэродромах запрещается снижение с нижнего безопасного эшелона и заход на посадку по установленной схеме? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при отсутствии непpеpывного радиолокационного контроля и неустойчивой работе наземного радионавигационного оборудования. |
| 2) | + | при отсутствии непpеpывного радиолокационного контроля и неустойчивой работе бортового навигационного оборудования. |
| 3) | - | при отсутствии радиолокационного контроля и незнания экипажем своего местоположения |
| 4) | - | при наличии радиолокационного контроля и неустойчивой работе бортового навигационного оборудования. |
| Задание #9 |  |  |
| В суточном плане воздушного движения выдерживается следующая последовательность: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | полеты по расписанию, полеты вне расписания, аэродромные полеты (тренировки, облеты). |
| 2) | - | полеты по расписанию, аэродромные полеты (тренировки, облеты), полеты вне расписания |
| 3) | - | полеты вне расписания, аэродромные полеты (тренировки, облеты), полеты по расписанию. |
| 4) | - | вне расписания (чартерные), полеты по расписанию, аэродромные полеты (тренировки, облеты). |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как только воздушное судно прекращает соблюдать диспетчерское разрешение в связи с выполнением им рекомендаций (RA) по разрешению угрозы столкновения, диспетчер: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | незамедлительно информирует экипаж ВС и рекомендует манёвр для предотвращения столкновения. |
| 2) | - | предпринимает все меры по предотвращению столкновения. |
| 3) | + | снимает с себя ответственность за обеспечение эшелонирования между воздушным судном и другими воздушными судами. |
| 4) | - | не предпринимает никаких действий. |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда производится запрос воздушным судном диспетчерского разрешения на полет по маршруту? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не ранее, чем за 15 минут до запланированного времени отправления и не позднее достижения ВС линии предварительного старта (при отсутствии на аэродроме диспетчерского пункта "Деливери"). |
| 2) | - | не ранее, чем за 10 минут до запланированного времени отправления. |
| 3) | - | не ранее, чем за 15 минут до запланированного времени отправления. |
| 4) | - | не ранее, чем за 20 минут до запланированного времени отправления. |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В течение какого времени информация считается своевременно переданной до экипажа ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2-х минут с момента ее получения. |
| 2) | + | 1-ой минуты с момента ее получения. |
| 3) | - | 30 секунд с момента ее получения. |
| 4) | - | 3-х минут с момента ее получения. |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При нахождении в районе ОВД рубежа ухода на запасной аэродром диспетчер обязан: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | запросить данные о фактической погоде и прогнозируемой погоде, а также техническую пригодность запасного аэродрома к приему ВС и передать эти сведения экипажу до пролета воздушным судном рубежа ухода |
| 2) | + | запросить данные о фактической и прогнозируемой погоде, а также техническую пригодность аэродрома назначения и запасного к приему ВС и передать эти сведения экипажу до пролета воздушным судном рубежа ухода |
| 3) | - | запросить данные о прогнозируемой погоде аэродрома назначения, запасного и передать эти сведения экипажу до пролета воздушным судном рубежа ухода |
| 4) | - | запросить данные о фактической и прогнозируемой погоде, а также техническую пригодность аэродрома назначения к приему ВС и передать эти сведения экипажу до пролета воздушным судном рубежа передачи УВД |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радиолокационная информация, выводимая на индикатор диспетчера, включает: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - информацию полученную от ПОРЛ; -картографическую информацию (электронная или графическая); - информацию ВОРЛ (если таковая имеется), полученную в режиме А, С или УВД; - вектор скорости ВС. |
| 2) | - | - информацию полученную от ПОРЛ; - данные радиолокационной карты (электронной или графической); - информацию ВОРЛ (если таковая имеется), полученную в режиме А, С или УВД |
| 3) | - | - радиолокационное отображение местоположения ВС; - картографическую информацию (электронная или графическая); - информацию ВОРЛ (если таковая имеется), полученную в режиме А, С или УВД; - вектор скорости ВС; - путевая скорость. |
| 4) | + | радиолокационное отображение местоположения ВС; - картографическую информацию (электронная или графическая); - информацию ВОРЛ (если такова имеется), полученную в режиме А, С или УВД |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В чем заключается радиолокационное обслуживание? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В контроле за выдерживанием установленных интервалов вертикального, бокового и продольного эшелонирования для обеспечения необходимого интервала между ВС и между ВС и препятствиями |
| 2) | - | В контроле за выдерживанием маршрута или заданного курса ВС и заданной высоты (эшелона) полёта в соответствии с выданным диспетчерским разрешением, для обеспечения необходимого интервала между ВС и между ВС и препятствиями. |
| 3) | - | В контроле за выдерживанием заданной высоты (эшелона) полёта в соответствии с выданным диспетчерским разрешением, для обеспечения необходимого интервала между ВС и между ВС и препятствиями. |
| 4) | + | В контроле за выдерживанием маршрута или заданного курса ВС, для обеспечения необходимого интервала между ВС и между ВС и препятствиями. |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если код отображаемый на индикаторе отличается от заданного ВС, диспетчер должен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - дать команду ВС установить повторно приемоответчик (режим и код); - если это несоответствие не устраняется дать команду о прекращении работы приемоответчика. |
| 2) | - | - дать команду ВС установить повторно приемоответчик (режим и код) и проверить установку давления и сообщить высоту (эшелон) полёта |
| 3) | - | - дать команду ВС проверить установку давления и сообщить высоту (эшелон) полёта; - если это несоответствие не устраняется дать указание прекратить работу приёмоответчика в режиме "С". |
| 4) | + | - запросить ЭВС подтвердить установленный код; - если ситуация позволяет (когда это не является случаем незаконного вмешательства) дать указание ЭВС повторно установить правильный код |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий для определении занятости конкретного эшелона ВС … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | +/- 30 м. |
| 2) | - | +/- 50 м. |
| 3) | + | +/- 90 м. |
| 4) | - | +/- 60 м. |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушное судно, получившее разрешение на освобождение эшелона, рассматривается как приступившее к выполнению этого маневра и освободившее занимавшийся им ранее эшелон, когда: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Полученная в результате трех последовательных приемов в режиме "С" информация о высоте полета свидетельствует о том, что оно находится в пределах 90 м от заданного эшелона. |
| 2) | + | Полученная в режиме "С" ВОРЛ информация о высоте его полета свидетельствует о перемещении данного воздушного судна в ожидаемом направлении более, чем на 90 м по отношению к ранее заданному эшелону |
| 3) | - | Получаемая в режиме "С" ВОРЛ информация о его высоте полета свидетельствует о том, что оно прошло этот эшелон в нужном направлении и удалилось от него более чем на 90 м. |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если ВС ошибочно опознано, диспетчер немедленно: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - информирует ВС об этом и при необходимости выдает указание о выполнении полёта по своим средствам (если применялось векторение); - принимает меры для опознавания ВС; - запрашивает у смежного диспетчерского пункта местоположение ВС; - выдаёт указание о наборе безопасной высоты (эшелона) полета, если это необходимо. |
| 2) | - | - информирует ВС об этом и при необходимости выдает указание о выполнении полёта по своим средствам (если применялось векторение); - дает команду на выполнение манёвра для опознавания ВС; - если это необходимо, обеспечивает радиолокационное эшелонирование и выдает информацию о движении; - выдаёт указание о наборе безопасной высоты (эшелона) полета, если это необходимо. |
| 3) | - | Нет правильного ответа. |
| 4) | + | - информирует ВС об этом и при необходимости выдает указание о выполнении полёта по своим средствам (если применялось векторение); - выдаёт указание о наборе безопасной высоты (эшелона) полета, если это необходимо; - если это необходимо, обеспечивает не радиолокационное эшелонирование и выдает информацию о движении; - принимает меры для опознавания ВС. |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушное судно, которому предоставляется РЛК обслуживание, следует информировать о его местоположении при следующих обстоятельствах (условиях): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - при пролёте ВС установленных пунктов обязательных донесений, границ районов (зон) ОВД; - по запросу пилота; - при уклонении ВС от трассы (маршрута полёта). |
| 2) | + | - после опознавания (за исключением определённых случаев); - по запросу пилота; - когда пилоту дается указание перейти к самостоятельному самолетовождению после радиолокационного наведения; - когда расчетные данные пилота существенно отличаются от расчетных данных диспетчера радиолокационного контроля; - непосредственно перед прекращением радиолокационного обслуживания, если наблюдается, что воздушное судно отклонилось от своего заданного маршрута. |
| 3) | - | - после опознавания (во всех случаях); - по запросу пилота; - непосредственно перед выходом из района (зоны) ОВД; - когда пилоту дается указание перейти к самостоятельному самолетовождению после выход ВС на конечный этап захода на посадку; - когда расчетные данные пилота существенно отличаются от расчетных данных диспетчера радиолокационного контроля; - непосредственно перед прекращением радиолокационного обслуживания (всегда). |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое БСПС? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | бортовая система предсказания столкновений. |
| 2) | - | бортовая система предотвращения столкновений. |
| 3) | + | бортовая система предупреждения столкновений. |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое STCA? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | кратковременное предотвращение конфликтной ситуации. |
| 2) | + | краткосрочное предупреждение о конфликтной ситуации. |
| 3) | - | срочное предотвращение конфликтной ситуации. |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При срабатывании STCA, диспетчер: |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | снимает с себя ответственность за обеспечение эшелонирования между данным воздушным судном и другими воздушными судами; |
| 2) | - | - выполняет рекомендации по разрешению угрозы столкновения (RA); - принимает незамедлительные меры по разведению ВС (как правило отворот ВС в пределах трассы) или заблаговременно отворачивает ВС, для создания бокового интервала; - информирует смежный диспетчерский пункт о срабатывании сигнализации. |
| 3) | - | информировать экипажи других ВС, следующие на смежных эшелонах, о сложившейся воздушной обстановке; - выдаёт команду одному или обоим ВС выполнить маневр по предотвращению сближения (нарушения интервала). |
| 4) | + | - определяет, сигнализация сработала ложно или прогнозируется нарушение ин-тервала (нарушен интервал); - выдаёт команду одному или обоим ВС выполнить маневр по предотвращению сближения (столкновения). |
| 5) | - | Нет правильного ответа |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое MSAW? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | предупреждения о минимальной безопасной барометрической высоте. |
| 2) | + | предупреждения о минимальной безопасной абсолютной высоте. |
| 3) | - | предупреждения о минимальной безопасной истиной высоте. |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое DA? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | опасная зона. |
| 2) | - | зона ограничения полетов. |
| 3) | - | запретная зона. |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае выдачи DA, диспетчер должен незамедлительно предпринять следующие действия для исключения возможного входа ВС в опасную зону: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - дать команду ВС выполнить манёвр по обходу опасной зоны (изменение направления или высота полёта); - сообщить об этом военному сектору и ВПВО. |
| 2) | - | - определить место ВС; - информировать смежный диспетчерский пункт о срабатывании сигнализации. |
| 3) | + | - определить место ВС и правильность срабатывания; - дать команду ВС выполнить манёвр по обходу опасной зоны (изменение направления или высота полёта). |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передача радиолокационного управления включает в себя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | передачу радиолокационного опознавания и передачу управления ВС между диспетчерскими пунктами УВД. |
| 2) | - | передачу информации о движении ВС с использованием автоматизированных систем. |
| 3) | - | все перечисленное. |
| 4) | - | передачу управления ВС между диспетчерскими пунктами УВД на установленных рубежах с использованием интервалов с РЛК. |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передача радиолокационного управления обеспечивает … (укажите неверный ответ): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сокращение сеансов радиотелефонной связи |
| 2) | - | уменьшение нагрузки на диспетчера/пилота. |
| 3) | - | непрерывное радиолокационное обслуживание |
| 4) | + | сокращение процедур согласований между смежными диспетчерскими пунктами. |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На каких эшелонах корректировку скорости следует выражать в величинах приборной скорости (IAS), кратными 20 км/ч (10 узлов)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | FL240 и выше |
| 2) | - | FL240 и ниже. |
| 3) | - | FL250 м и выше. |
| 4) | + | FL250 и ниже. |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дать определение "Площадь маневрирования" - |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Часть аэродрома, исключая перрон, предназначенная для взлета и посадки воздушных судов. |
| 2) | - | Часть аэродрома, предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов. |
| 3) | - | Часть аэродрома, предназначенная для руления воздушных судов. |
| 4) | + | Часть аэродрома, исключая перрон, предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов. |

| Задание #31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что понимается под термином "Неопознанное воздушное судно"? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ВС, которое отклонилось от линии заданного пути. |
| 2) | + | ВС, полет которого наблюдается органом ОВД в районе (зоне) ответственности и о полете которого от смежных диспетчерских пунктов сообщений не поступало. |
| 3) | - | ВС, осуществляющее полет без заявки на полет. |
| 4) | - | ВС, неопознанное органами ПВО. |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто является полномочным органом ОВД в Республике Узбекистан? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Госавианадзор. |
| 2) | + | Центр "Узаэронавигация". |
| 3) | - | НАК. |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что входит в структуру службы ОВД? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - ИБП НАК; - дирекция Госавианадзора; - дирекция Центра "Узаэронавигация". |
| 2) | - | - дирекция Госавианадзора; - Центр "Узаэронавигация"; - территориальные отделения Центра. |
| 3) | + | - дирекция Центра "Узаэронавигация"; - территориальные отделения Центра " Узаэронавигация"; - гражданский сектор ГЦ; - тренажерный комплекс. |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что включает в себя организация работы дежурной смены? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - прохождением мед.контроля - инструктаж перед заступлением на дежурство; - прием дежурства у сдающей смены; - сдачу дежурства; - разбор работы смены; - профессиональную учебу. |
| 2) | + | - подготовка и проведение инструктажа перед заступлением на дежурство; - прием и сдача дежурства; - контроль за работой дежурной сменой; - взаимодействие со смежными службами; - методработу в смене; - профучебу - проведение разборов смены |
| 3) | - | - прием дежурства у сдающей смены; - осуществление ОВД; - взаимодействие со смежными службами; - сдачу дежурства. |
| 4) | - | - инструктаж перед заступлением на дежурство; - прием дежурства у сдающей смены; - контроль за работой дежурной сменой; - взаимодействие со смежными службами; - разбор работы смены |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто привлекается при проведении инструктажа? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - личный состав смены службы ОВД; - дежурный инженер-синоптик АМСГ; - дежурный АНОП (дежурный по брифингу), если имеется; - начальник аэродромной службы; - сменный инженер базы ОМТС; - представитель военного сектора РЦ ЕС УИВП (по согласованию); - другие специалисты (при необходимости). |
| 2) | + | - дежурный инженер-синоптик АМСГ; - дежурный АНОП (дежурный по брифингу), если имеется; - сменный инженер (мастер) аэродромной службы; - сменный инженер базы ЭРТОС; - дежурный по службе ЭСТОП; - представитель военного сектора РЦ ЕС УИВП (по согласованию); - другие специалисты (при необходимости). |
| 3) | - | - личный состав смены службы ОВД; - руководитель полётов сдающей смены; - дежурный инженер-синоптик АМСГ; - дежурный штурман (дежурный по брифингу); - сменный инженер (мастер) аэродромной службы; - сменный инженер базы ЭРТОС; - дежурный по АТБ; - представитель военного сектора РЦ ЕС УИВП (по согласованию). |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чем заканчивается инструктаж смены? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Изучением документов. |
| 2) | + | Розыгрышем по процедурам ОВД. |
| 3) | - | Прохождением медицинского контроля. |
| 4) | - | Доведением информации представителей присутствующих служб. |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что включает в себя контроль за работой смены? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - порядок приема дежурства; - контроль соблюдения установленных интервалов эшелонирования, процедур ОВД, режимов, ограничений и запретов; - правильности ведения установленной документации; - контроль за порядком использования воздушного пространства; - порядок уведомления соответствующих организаций и служб, в соответствии с действующими инструкциями (схемой оповещения), о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, оказание таким организациям необходимого содействия; - оказание помощи экипажам ВС, терпящим бедствие или находящимся в особых условиях в полете. |
| 2) | + | - порядок приема и сдача дежурства; - контроль соблюдения установленных интервалов эшелонирования, процедур ОВД, режимов, ограничений и запретов, а так же действий диспетчеров в процессе смены при обеспечении контрольных рейсов и особо важных полетов, в соответствии с действующими положениями по их обеспечению; - своевременное предупреждение нарушений правил УВД и своевременное принятие мер по их исключению; - контроль за работой диспетчерского состава с учетом уровня профессиональной подготовленности; - контроль за порядком взаимодействия со смежными диспетчерскими пунктами УВД, службами обеспечивающими полеты, а так же службами осуществляющими контроль порядка использования воздушного пространства; - порядок уведомления соответствующих организаций и служб, в соответствии с действующими инструкциями (схемой оповещения), о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб |
| 3) | - | - контроль соблюдения установленных интервалов эшелонирования, процедур ОВД, режимов, ограничений и запретов, а так же действий диспетчеров в процессе смены при обеспечении контрольных рейсов и особо важных полетов, в соответствии с действующими положениями по их обеспечению; - контроль за работой диспетчерского состава с учетом уровня профессиональной подготовленности; - контроль за порядком взаимодействия со смежными диспетчерскими пунктами УВД, службами обеспечивающими полеты, а так же службами осуществляющими контроль порядка использования воздушного пространства; - порядок уведомления соответствующих организаций и служб, в соответствии с действующими инструкциями (схемой оповещения), о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, оказание таким организациям необходимого содействия. |

| Задание #38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что является основными видами профессиональной технической учебы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - теоретические занятия; - самостоятельная подготовка; - розыгрыш УВД; - разбор работы (послесменный разбор). |
| 2) | - | - анализ работы смены и диспетчерского состава; - инструктивно-методические занятия; - обобщение передового опыта работы диспетчеров смены; - разработка методических документов, учебных и наглядных пособий. |
| 3) | - | - обеспечение высокого качества теоретической и практической подготовки специалистов службы ОВД, повышение уровня и эффективности работы; - изучение, обобщение и распространение передового опыта работы ТО; - выработка единства методов обучения личного состава; - разработка новых и совершенствование имеющихся учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и контроля знаний. |

| Задание #39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какой высоте установлена граница между верхним и нижним воздушным пространством? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | FL 200 (6100м). |
| 2) | - | FL 110 (3350м). |
| 3) | - | FL 100 (3050м). |
| 4) | - | FL 210 (6400м). |

| Задание #40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что включает в себя структура воздушного пространства? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Районы обслуживания воздушного движения, районы полетной информации, диспетчерские районы, диспетчерские зоны, районы аэродромов и аэроузлов, маршруты ОВД, маршруты полетов воздушных судов, специальные зоны полетов воздушных судов, районы авиационных работ. |
| 2) | - | Запретные зоны, зоны ограничений полетов, воздушное пространство приграничной полосы, районы полигонов, районы взрывных работ, районы противоградовых стрельб. |
| 3) | - | Воздушные коридоры пересечения Государственной границы РУз, точки пролета Государственной границы РУз |

| Задание #41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что включает в себя структура воздушного пространства, установленная двусторонними соглашениями? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Запретные зоны, зоны ограничений полетов, воздушное пространство приграничной полосы, районы полигонов, районы взрывных работ, районы противоградовых стрельб. |
| 2) | + | Воздушные коридоры пересечения Государственной границы РУз, точки пролета Государственной границы РУз. |
| 3) | - | Районы обслуживания воздушного движения, районы полетной информации, диспетчерские районы, диспетчерские зоны, районы аэродромов и аэроузлов, маршруты ОВД, маршруты полетов воздушных судов, специальные зоны полетов воздушных судов, районы авиационных работ. |

| Задание #42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие элементы включает в себя структура воздушного пространства устанавливаемые командующим ВПВО и ВВС? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Районы обслуживания воздушного движения, районы полетной информации, диспетчерские районы, диспетчерские зоны, районы аэродромов и аэроузлов, маршруты ОВД, маршруты полетов воздушных судов, специальные зоны полетов воздушных судов, районы авиационных работ. |
| 2) | - | Запретные зоны, зоны ограничений полетов, воздушное пространство приграничной полосы, районы полигонов, районы взрывных работ, районы противоградовых стрельб. |
| 3) | - | Воздушные коридоры пересечения Государственной границы РУз, точки пролета Государственной границы РУз. |

| Задание #43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какова ширина маршрута при выполнении полетов вне маршрутов ОВД по ПВП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | На эшелонах - по 5 км в обе стороны от оси маршрута, ниже нижнего эшелона - 10 км в обе стороны от оси маршрута. |
| 2) | + | На эшелонах - по 5 км в обе стороны от оси маршрута, ниже нижнего эшелона - 2 км в обе стороны от оси маршрута. |
| 3) | - | На эшелонах - по 10 км в обе стороны от оси маршрута, ниже нижнего эшелона - 2 км в обе стороны от оси маршрута. |
| 4) | - | На эшелонах - по 2 км в обе стороны от оси маршрута, ниже нижнего эшелона - 5 км в обе стороны от оси маршрута |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рубежи передачи УВД устанавливаются с учетом следующих требований: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - наличие устойчивой радиосвязи в сети "воздух - земля - воздух" и радиолокационного контроля момента пролета воздушным судном рубежа на установленном эшелоне (высоте); - сведение к минимуму числа процедур ОВД; - исключение случаев совмещения рубежа передачи управления с точкой пересечения воздушных трасс. |
| 2) | - | - наличие устойчивой радиосвязи в сети "воздух - земля - воздух" в момент пролета воздушным судном рубежа на установленном эшелоне (высоте); - сведение к минимуму числа процедур ОВД; - исключение случаев совмещения рубежа передачи управления с точкой пересечения воздушных трасс. |
| 3) | - | - наличие радиолокационного контроля момента пролета воздушным судном рубежа на установленном эшелоне (высоте); - сведение к минимуму числа процедур ОВД; - совмещение рубежа передачи управления с точкой пересечения воздушных трасс. |

| Задание #45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание воздушного движения подразделяется на: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - диспетчерское обслуживание воздушного движения; информационное обслуживание. |
| 2) | + | - диспетчерское обслуживание воздушного движения; - полетно-информационное обслуживание; - службу аварийного оповещения. |
| 3) | - | - диспетчерское обслуживание воздушного движения; - полетно-информационное обслуживание; - службу аэронавигационного обслуживания; - службу аварийного оповещения. |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие элементы содержатся в диспетчерском разрешении (за исключением стандартных диспетчерских разрешений на вылет)? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - опознавательный индекс воздушного судна; - границу действия разрешения; - маршрут полета; - эшелон(ы) полета для всего маршрута или его части при необходимости, изменения эшелонов; - другие указания и информация (в отношении маневрирования при заходе на посадку или вылете). |
| 2) | - | - опознавательный индекс воздушного судна; - маршрут полета (наименование первой воздушной трассы); - первоначальный (промежуточный) разрешенный эшелон (высота) полета (при необходимости); - другие указания и информация (в отношении маневрирования при заходе на посадку или вылете). |
| 3) | - | - маршрут полета (наименование первой воздушной трассы); - эшелон (высота) полета по маршруту; - первоначальный (промежуточный) разрешенный эшелон (высота) полета (при необходимости); - другие указания и информация (в отношении маневрирования при заходе на посадку или вылете). |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое слово используется когда условия не позволяют выдать разрешение на запрашиваемое изменение маршрута, эшелона? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | "НЕ ПОЗВОЛЯЮ" |
| 2) | - | "НЕ РАЗРЕШАЮ |
| 3) | + | НЕВОЗМОЖНО" |
| 4) | - | ЗАПРЕЩАЮ" |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое слово используется, если экипаж ВС повторил разрешение или указание неправильно? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | НЕ ТАК" |
| 2) | + | НЕВЕРНО" |
| 3) | - | НЕ ПРАВИЛЬНО" |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К каким ВС не применяется управление скоростью? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Входящим или находящиеся в зонах ожидания. |
| 2) | - | Входящие в зону ожидания. |
| 3) | - | Выполняющие полет вне трассы. |
| 4) | - | Находящимся на удалении 7 м.миль (13 км ) от порога ВПП |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких величинах разрешается корректировка скорости на эшелонах выше FL250 (7600 м)? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | кратных 0,01 Маха. |
| 2) | - | кратных 0,001 Маха. |
| 3) | - | кратных 0,1 Маха. |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какими величинами приборной скорости (IAS) разрешается корректировка скорости на эшелонах FL250 (7600 м) и ниже? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | кратными 30 км/ч (15 уз). |
| 2) | - | кратными 10 км/ч (5 уз). |
| 3) | + | кратными 20 км/ч (10 уз). |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчеру УВД выдавать одновременное указание экипажам ВС на выдерживание высокой вертикальной скорости снижения и уменьшенные поступательной скорости полета …. |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрешается при наличии РЛК. |
| 2) | + | запрещается |
| 3) | - | допускается |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ниже какого эшелона могут выдаваться указания на уменьшение скорости для турбореактивных ВС до 410 км/ч (220 уз) IAS? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | FL150 (4550 м) |
| 2) | - | FL90 (2750 м). |
| 3) | - | FL100 (3050 м) |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На промежуточном и конечном этапах захода на посадку ВС выдаётся указание на незначительное изменение скорости, не превышающее …. |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ±20 км/ч (10 уз) |
| 2) | + | ±40 км/ч (20 уз) |
| 3) | - | ±10 км/ч (5 уз) |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На каком удалении от порога ВПП не применяется управление скоростью полёта ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 5 км |
| 2) | - | 3 км. |
| 3) | - | 10 км. |
| 4) | + | 7 км. |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если после взлета с горного аэродрома экипаж ВС сообщил диспетчеру о невозможности выполнить набор безопасной высоты (эшелона) полета до установленного рубежа … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | набор высоты производится над аэродромом по установленной схеме. |
| 2) | - | набор высоты производится в зависимости от воздушной обстановки. |
| 3) | - | набор высоты производится в стороне от аэродрома, во избежание конфликтной ситуации. |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии непрерывного радиолокационного контроля или неустойчивой работе бортового навигационного оборудования… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Снижение запрещается. ВС должно следовать на аэродром вылета |
| 2) | + | ВС выводится на ДПРМ (ОПРС) аэродрома на эшелоне не ниже безопасного для определения местоположения ВС с последующим снижением для захода на посадку |
| 3) | - | Заход разрешается, только при визуальном обнаружении ВС. |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как подразделяются полеты в районе авиационных работах? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - транспортно-связные полеты; - воздушная съемка; - лесоавиационные работы; - строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы; - для оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; - авиационно-химические работы; - для проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ; - десантирование парашютистов; - экскурсионные полеты. |
| 2) | - | - транспортно-связные полеты; - воздушная съемка; - строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы; - для оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; - авиационно-химические работы; - десантирование парашютистов; - экскурсионные полеты. |
| 3) | - | - транспортно-связные полеты; - лесоавиационные работы; - для оказания медицинской помощи населению; - авиационно-химические работы; - для проведения экспериментальных и научно-исследовательских работ; - десантирование парашютистов; - экскурсионные полеты. |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое время определено для доклада экипажем ВС при выполнении авиационных работ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не реже чем через 1 час. |
| 2) | - | не реже чем через 3 часа. |
| 3) | - | не реже чем через 4 часа. |
| 4) | + | не реже чем через 2 часа. |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какую информацию получает диспетчер УВД от экипажа ВС при выполнении авиационных работ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | о начале, продолжении и окончании работ. |
| 2) | + | о начале, продолжении, условиях выполнения полёта и окончании работ. |
| 3) | - | о начале, продолжении и условиях выполнения полёта. |
| 4) | - | о начале и об окончании работ. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обслуживая полеты в районах авиационных работ, диспетчер УВД обязан … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - взаимодействовать с опорными базами (пунктами); - передавать на опорные базы (пункты) метеорологическую информацию и информацию о режимах, запретах и ограничениях полетов; - контролировать выполнение плана воздушного движения; - через каждые три часа устанавливать контрольную связь с ВС осуществляющим в районе выполнения АХР. |
| 2) | - | - осуществлять планирование полетов; - передавать на опорные базы (пункты) метеорологическую информацию и информацию о режимах, запретах и ограничениях полетов; - информировать экипажи воздушных судов, выполняющие полеты по установленным маршрутам о введенных ограничениях (зонах и высотах), выделенных для выполнения авиационных работ (АХР); - через каждые два часа устанавливать контрольную связь с ВС осуществляющим в районе выполнения АХР |
| 3) | + | - осуществлять планирование полетов; - взаимодействовать с опорными базами (пунктами); - передавать на опорные базы (пункты) метеорологическую информацию и информацию о режимах, запретах и ограничениях полетов; - контролировать выполнение плана воздушного движения; - информировать экипажи воздушных судов, выполняющие полеты по установленным маршрутам о введенных ограничениях (зонах и высотах), выделенных для выполнения авиационных работ (АХР); - через каждые два часа устанавливать контрольную связь с ВС осуществляющим в районе выполнения АХР. |

| Задание #62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие методы контроля применяются при УВД? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - с помощью радиотехнических средств УВД; - по докладам экипажей; - графоаналитический; - комплексный. |
| 2) | - | - с помощью радиотехнических средств УВД; - по докладам экипажей; - смешанный; - комплексный. |
| 3) | - | - с помощью радиотехнических средств УВД; - по докладам экипажей; - графический; - комплексный. |

| Задание #63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерским обслуживанием воздушного движения обеспечиваются: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - полеты по ПВП в контролируемом воздушном пространстве; - все виды аэродромного движения на контролируемых аэродромах. |
| 2) | + | - все полеты по ППП и ПВП в контролируемом воздушном пространстве; - все виды аэродромного движения на контролируемых аэродромах. |
| 3) | - | - полеты по ППП в контролируемом воздушном пространстве; - все виды аэродромного движения. |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выполнении полетов на местных воздушных линиях РУз командиру ВС разрешается принимать решение на вылет по радио с борта ВС, а диспетчеру УВД выдавать по радио экипажу ВС диспетчерское разрешение на вылет в следующих случаях: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - при задержке отправления рейса по метеоусловиям и другим причинам, когда уже было принято решение на вылет и требуется его повторное оформление; - после посадки в промежуточном и (или) конечном аэропортах, когда время стоянки менее 30 минут; - при повторных вылетах из начального аэропорта в течение летного дня одним и тем же экипажем. |
| 2) | - | - при задержке отправления рейса по метеоусловиям и другим причинам, когда уже было принято решение на вылет и требуется его повторное оформление; - после посадки в промежуточном и (или) конечном аэропортах, когда время стоянки менее 1 часа |
| 3) | + | - при задержке отправления рейса по метеоусловиям и другим причинам, когда уже было принято решение на вылет и требуется его повторное оформление; - после посадки в промежуточном и (или) конечном аэропортах, когда время стоянки менее 1 часа; - при повторных вылетах из начального и конечного аэропортов в течение летного дня одним и тем же экипажем. |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| За какое время диспетчер УВД выдает диспетчерское разрешение на полет по маршруту? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не ранее чем за 15 мин от запланированного времени отправления и не позднее достижения воздушным судном предварительного старта. |
| 2) | - | не ранее чем за 5 мин от запланированного времени отправления и не позднее достижения воздушным судном предварительного старта. |
| 3) | - | не ранее чем за 10 мин от запланированного времени отправления и не позднее достижения воздушным судном предварительного старта. |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает разрешение диспетчера УВД на взлет воздушного судна? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - ВПП к полётам пригодна; - безопасный интервал для вылетающего воздушного судна обеспечен; - отсутствуют препятствия на ВПП; - диспетчер сообщил, а экипаж принял информацию о явлениях, угрожающих безопасности полетов; - экипажу ВС разрешено занимать высоту в соответствии с диспетчерским разрешением на полёт по маршруту, если после этого не поступало других диспетчерских указаний; - видимость на ВПП и/или нижняя граница (вертикальная видимость) соответствует минимуму аэродрома для взлёта ВС данной категории (нижняя граница облаков учитывается при их количестве более 3-4 октантов). |
| 2) | - | - ВПП к полётам пригодна; - отсутствуют препятствия на ВПП; - диспетчер сообщил, а экипаж принял информацию о явлениях, угрожающих безопасности полетов; - экипажу ВС разрешено занимать высоту в соответствии с диспетчерским разрешением на полёт по маршруту, если после этого не поступало других диспетчерских указаний; - видимость на ВПП и/или нижняя граница (вертикальная видимость) соответствует минимуму аэродрома для взлёта ВС данной категории (нижняя граница облаков учитывается при их количестве более 1-2 октанта).. |
| 3) | - | - ВПП к полётам пригодна; - безопасный интервал для вылетающего воздушного судна обеспечен; диспетчер сообщил, а экипаж принял информацию о явлениях, угрожающих безопасности полетов; - видимость на ВПП и/или нижняя граница (вертикальная видимость) соответствует минимуму аэродрома для взлёта ВС данной категории (нижняя граница облаков учитывается при их количестве более 3-4 октантов). |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда информация считается переданной своевременно? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | если она доведена до экипажа ВС в течение сорока пяти секунд с момента ее получения. |
| 2) | - | если она доведена до экипажа ВС в течение двух минут с момента ее получения. |
| 3) | + | если она доведена до экипажа ВС в течение одной минуты с момента ее получения. |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие элементы должно содержать сообщение при разрешении диспетчера УВД на выполнение взлета? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - направление и скорость ветра у поверхности рабочей ВПП; - изменения в условиях выхода из района аэродрома в случае отличия от ранее выданного диспетчерского разрешения (при необходимости); - номер маркированной ВПП. |
| 2) | + | - направление и скорость ветра у поверхности рабочей ВПП; - изменения в условиях выхода из района аэродрома в случае отличия от ранее выданного диспетчерского разрешения (при необходимости); - разрешение на взлет; - номер маркированной ВПП. |
| 3) | - | - направление и скорость ветра у поверхности рабочей ВПП; - разрешение на взлет; - номер маркированной ВПП. |

| Задание #69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчеру УВД запрещается давать экипажу ВС разрешение на взлет? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - видимость на ВПП и/или НГО (вертикальная видимость) ниже установленного минимума аэродрома для взлёта ВС данной категории; - другое ВС взлетает или уходит на второй круг и его местонахождение не обеспечивает безопасных интервалов; - на ВПП имеются препятствия. |
| 2) | - | - видимость на ВПП и/или НГО (вертикальная видимость) ниже установленного минимума аэродрома для взлёта ВС данной категории; - ВПП к полётам не пригодна; - другое ВС взлетает или уходит на второй круг и его местонахождение не обеспечивает безопасных интервалов. |
| 3) | + | - видимость на ВПП и/или НГО (вертикальная видимость) ниже установленного минимума аэродрома для взлёта ВС данной категории; - ВПП к полётам не пригодна; - другое ВС взлетает или уходит на второй круг и его местонахождение не обеспечивает безопасных интервалов; - на ВПП имеются препятствия. |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчеру УВД не следует вступать в радиосвязь, за исключением случаев, когда возникает угроза безопасности полетов? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 200 м (или заданной высоты, если заданная высота менее 200 м). |
| 2) | - | С момента начала разбега ВС и до набора первоначального разрешенного эшелона (высоты) полета. |
| 3) | - | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 400 м (или заданной высоты, если заданная высота менее 400 м).. |
| 4) | - | С момента начала разбега ВС и до набора высоты 300 м (или заданной высоты, если заданная высота менее 300 м). |

| Задание #71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае ожидаемой задержки прибытия диспетчер УВД … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - информирует об этом воздушное судно; - выдает указания относительно маневра полета в зоне ожидания (если предполагаемый органом ОВД маневр отличается от установленной для данного аэродрома схемы полета в зоне ожидания); - сообщает предполагаемое время захода на посадку экипажу ВС, в случае (ожидаемой) задержки воздушного судна в зоне ожидания на 15 мин и более. |
| 2) | + | - информирует об этом воздушное судно; - выдает указание относительно полета в зоне ожидания; - выдает указания относительно маневра полета в зоне ожидания (если предполагаемый органом ОВД маневр отличается от установленной для данного аэродрома схемы полета в зоне ожидания); - сообщает предполагаемое время захода на посадку экипажу ВС, в случае (ожидаемой) задержки воздушного судна в зоне ожидания на 10 мин и более. |
| 3) | - | - выдает указание относительно полета в зоне ожидания; - выдает указания относительно маневра полета в зоне ожидания (если предполагаемый органом ОВД маневр отличается от установленной для данного аэродрома схемы полета в зоне ожидания); - сообщает предполагаемое время захода на посадку экипажу ВС, в случае (ожидаемой) задержки воздушного судна в зоне ожидания на 20 мин и более. |

| Задание #72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При запросе ВС условий полета в зоне ожидания диспетчер УВД сообщает: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - условное обозначение места или подлежащего использованию средства; - линию пути приближения, радиал или пеленг; - направление разворота в схеме ожидания; - время на участке удаления или расстояние, в пределах которого осуществляется ожидание; - предполагаемое время полета ВС в зоне ожидание если задержка в зоне ожидания более 10 минут. |
| 2) | - | - условное обозначение места или подлежащего использованию средства; - время на участке удаления или расстояние, в пределах которого осуществляется ожидание; - предполагаемое время полета ВС в зоне ожидание если задержка в зоне ожидания более 10 минут. |
| 3) | - | - условное обозначение места или подлежащего использованию средства; - линию пути приближения, радиал или пеленг; - направление разворота в схеме ожидания; - предполагаемое время полета ВС в зоне ожидание если задержка в зоне ожидания более 15 минут. |

| Задание #73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На каких эшелонах следует разрешать выполнять полет в зоне ожидания турбореактивным ВС? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | на нижних эшелонах |
| 2) | + | на более высоких эшелонах. |
| 3) | - | на эшелонах как можно ниже. |

| Задание #74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер УВД при выдаче разрешения на снижение ниже высоты эшелона перехода: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - сообщает значение давления на аэродроме; - разрешает заход по выбранной системе захода на посадку (за исключением случаев применения векторения) и выдает указание экипажу ВС о докладе захвата курсового маяка ИЛС (пеленга на приводную радиостанцию, радиала ВОР), установленного для конечного этапа захода на посадку или об установлении визуального контакта с рабочей ВПП (при визуальном заходе). |
| 2) | + | - информирует о высоте эшелона перехода (при отсутствии АТИС); - сообщает значение давления на аэродроме; - разрешает заход по выбранной системе захода на посадку (за исключением случаев применения векторения) и выдает указание экипажу ВС о докладе захвата курсового маяка ИЛС (пеленга на приводную радиостанцию, радиала ВОР), установленного для конечного этапа захода на посадку или об установлении визуального контакта с рабочей ВПП (при визуальном заходе); - контролирует соблюдение экипажем ВС установленной схемы снижения и захода на посадку (траекторий полета при векторении) по имеющимся средствам наблюдения. |
| 3) | - | - информирует о высоте эшелона перехода (при отсутствии АТИС); - разрешает заход по выбранной системе захода на посадку (за исключением случаев применения векторения) и выдает указание экипажу ВС о докладе захвата курсового маяка ИЛС (пеленга на приводную радиостанцию, радиала ВОР), установленного для конечного этапа захода на посадку или об установлении визуального контакта с рабочей ВПП (при визуальном заходе); - контролирует соблюдение экипажем ВС установленной схемы снижения и захода на посадку (траекторий полета при векторении) по имеющимся средствам наблюдения. |

| Задание #75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер УВД обязан запретить экипажу ВС снижение с эшелона перехода и заход на посадку: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - по точным системам с не категорированным минимумом и по неточным системам, при видимости на ВПП и/или НГО (вертикальной видимости) ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории; - по точным системам с минимумом II категории, при НГО (вертикальной видимости) ниже 2/3 минимума по НГО и/или видимости на ВПП ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории; - по точным системам с минимумом I категории, при видимости на ВПП ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории. |
| 2) | + | - по точным системам с не категорированным минимумом и по неточным системам, при видимости на ВПП и/или НГО (вертикальной видимости) ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории; - по точным системам с минимумом I категории, при НГО (вертикальной видимости) ниже 3/4 минимума по НГО и/или видимости на ВПП ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории; - по точным системам с минимумом II и III категории, при видимости на ВПП ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории. |
| 3) | - | - по точным системам с не категорированным минимумом и по неточным системам, при видимости на ВПП и/или НГО (вертикальной видимости) ниже минимума ВС; - по точным системам с минимумом II категории, при НГО (вертикальной видимости) ниже 3/4 минимума по НГО и/или видимости на ВПП ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории; - по точным системам с минимумом I и II категории, при видимости на ВПП ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории. |

| Задание #76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В сложных метеоусловиях при подходе ВС к конечному участку захода на посадку, диспетчер УВД обязан сообщить экипажу ВС …. |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Рабочую ВПП. |
| 2) | + | Уточненные данные метеоэлементов (получить от наблюдателя АМСГ или с табло индикации метеоинформации).. |
| 3) | - | Состояние рабочей ВПП. |

| Задание #77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При заходе на посадку в СМУ ВС 3-4 класса восточного производства, независимо от выбранной системы захода, при наличии средств наблюдения (с учетом их технической возможности), диспетчер УВД, обязан информировать экипаж ВС об удалении от порога ВПП: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - при выходе ВС на конечный участок захода на посадку (при первоначальном выходе ВС на связь); - при пролете ТВГ (ТНС); - при выдачи разрешения на посадку; - при пролете ДПРМ; - по запросу экипажа. |
| 2) | - | - при выходе ВС на конечный участок захода на посадку (при первоначальном выходе ВС на связь); - при пролете ТВГ (ТНС); - при выдачи разрешения на посадку; - при пролете ДПРМ. |
| 3) | - | - при выходе ВС на конечный участок захода на посадку (при первоначальном выходе ВС на связь); - при пролете ТВГ (ТНС); - при пролете ДПРМ; - по запросу экипажа. |

| Задание #78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При визуальном заходе на посадку диспетчер УВД обязан: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - проконтролировать вход воздушного судна в установленную зону визуального маневрирования при наличии средств наблюдения; - разрешить выполнение визуального захода, указав номер ВПП; - после доклада экипажа о потере визуального контакта с ВПП или ее ориентирами при уходе на второй круг контролировать полет ВС по схеме ухода на второй круг по ППП (при наличии средств наблюдения). |
| 2) | - | - определить возможность выполнения визуального захода на посадку на основе анализа воздушной и метеорологической обстановки; - проконтролировать вход воздушного судна в установленную зону визуального маневрирования при наличии средств наблюдения; - после доклада экипажа о потере визуального контакта с ВПП или ее ориентирами при уходе на второй круг контролировать полет ВС по схеме ухода на второй круг по ППП (при наличии средств наблюдения). |
| 3) | + | - определить возможность выполнения визуального захода на посадку на основе анализа воздушной и метеорологической обстановки; - проконтролировать вход воздушного судна в установленную зону визуального маневрирования при наличии средств наблюдения; - разрешить выполнение визуального захода, указав номер ВПП; - после доклада экипажа о потере визуального контакта с ВПП или ее ориентирами при уходе на второй круг контролировать полет ВС по схеме ухода на второй круг по ППП (при наличии средств наблюдения). |

| Задание #79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчер УВД выдает разрешение на посадку по правилам ВЗП и ПВП после доклада экипажа ВС об установлении визуального контакта с ВПП или её ориентирами? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не ближе 500 метров от порога ВПП. |
| 2) | - | не ближе 2000 метров от порога ВПП. |
| 3) | + | не ближе 1000 метров от порога ВПП. |

| Задание #80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер УВД обязан запретить посадку и дать указание экипажу ВС об уходе на второй круг если: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - ВПП не пригодна к полётам; - на ВПП имеются препятствия; - до пролёта ВС ДПРМ получена информация об ухудшении значений видимости на ВПП и/или высоты НГО (вертикальной видимости) ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории. |
| 2) | + | - на конечном участке захода на посадку не обеспечивается безопасный интервал между заходящими воздушными судами; - ВПП не пригодна к полётам; - на ВПП имеются препятствия; - до пролёта ВС ДПРМ получена информация об ухудшении значений видимости на ВПП и/или высоты НГО (вертикальной видимости) ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории. |
| 3) | - | - на конечном участке захода на посадку не обеспечивается безопасный интервал между заходящими воздушными судами; - ВПП не пригодна к полётам; - на ВПП имеются препятствия. |

| Задание #81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчер УВД только информирует экипаж ВС об изменениях значений ВНГО (вертикальной видимости) и/или видимости на ВПП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | после пролёта БПРМ. |
| 2) | - | до пролёта ДПРМ. |
| 3) | + | после пролёта ДПРМ. |
| 4) | - | до пролёта БПРМ. |

| Задание #82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер УВД, осуществляет контроль за заходом ВС и контроль движения ВС на площади маневрирования следующими методами: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - радиолокационный (при наличии) - за удалением ВС относительно порога и линии пути захода на посадку до момента визуального обнаружения ВС; - визуально - с момента визуального обнаружения ВС, после пролета БПРМ; - по докладам ЭВС - при отсутствии радиолокационного контроля, в условиях ограниченной видимости (визуально не просматриваемая зона части ВПП (из-за видимости) с рабочего место диспетчера) и при внедрении процедур ограниченной видимости. |
| 2) | - | - радиолокационный (при наличии) - за удалением ВС относительно порога ВПП до момента визуального обнаружения ВС; - визуально - с момента визуального обнаружения ВС, после пролета ДПРМ; - по докладам ЭВС - при отсутствии радиолокационного контроля, в условиях ограниченной видимости (визуально не просматриваемая зона части ВПП (из-за видимости) с рабочего место диспетчера) и при внедрении процедур ограниченной видимости. |
| 3) | - | - радиолокационный (при наличии) - за удалением ВС относительно порога и линии пути захода на посадку до момента визуального обнаружения ВС; - визуально - с момента визуального обнаружения ВС; - по докладам ЭВС - при отсутствии радиолокационного контроля, в условиях ограниченной видимости (визуально не просматриваемая зона части ВПП (из-за видимости) с рабочего место диспетчера) и при внедрении процедур ограниченной видимости. |

| Задание #83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При обнаружении внешних признаков неисправности или не готовности ВС к посадке, диспетчер УВД обязан… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | сообщить об этом экипажу ВС. |
| 2) | - | не сообщать экипажу, а незамедлительно сообщить об этом РП. |
| 3) | - | не сообщать экипажу, а сообщить об этом аварийно-спасательной команде. |

| Задание #84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светосигнальное оборудование аэродрома должно быть включено: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - ночью - за 10 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета) воздушного судна; - днем - при видимости 2000 м и менее и/или высоте нижней границы облаков 100 м и менее; - в других случаях - по требованию экипажа или указанию РП. |
| 2) | + | - ночью - за 15 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета) воздушного судна; - днем - при видимости 2000 м и менее и/или высоте нижней границы облаков 200 м и менее; - в других случаях - по требованию экипажа или указанию РП. |
| 3) | - | - ночью - за 20 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета) воздушного судна; - днем - при видимости 2000 м и менее и/или высоте нижней границы облаков 200 м и менее. |

| Задание #85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светосигнальное оборудование должно быть выключено: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - с восходом солнца; - днем при видимости более 2000 м и/или высоте нижней границы облаков более 200 м; - при отсутствии полетов или перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более 15 минут. |
| 2) | - | - с восходом солнца; - днем при видимости более 2000 м и/или высоте нижней границы облаков более 200 м; - при перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более 15 минут. |
| 3) | - | - с восходом солнца; - днем при видимости более 2000 м и/или высоте нижней границы облаков более 100 м; - при отсутствии полетов воздушных судов более 10 минут. |

| Задание #86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главной целью управления наземным аэродромным движением в условиях ограниченной видимости является: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - не допущение нахождения воздушных судов в критических зонах РМС во время захода на посадку другого ВС; - обеспечение незанятости ВПП при выполнении воздушным судном взлета или посадки; - обеспечение руления для занятия ВПП; - поддержка максимальной безопасной пропускной способности аэродрома. |
| 2) | + | - избежание возникновения конфликтных ситуаций между рулящими воздушными судами или между воздушным судном и наземным транспортным средством; - не допущение нахождения воздушных судов (наземных транспортных средств) в критических зонах РМС во время захода на посадку другого ВС; - обеспечение незанятости ВПП при выполнении воздушным судном взлета или посадки; - обеспечение руления для занятия ВПП и её освобождения; - поддержка максимальной безопасной пропускной способности аэродрома. |
| 3) | - | - избежание возникновения конфликтных ситуаций между рулящими воздушными судами или между воздушным судном и наземным транспортным средством; - не допущение нахождения воздушных судов (наземных транспортных средств) в критических зонах РМС во время захода на посадку другого ВС; - обеспечение руления для занятия ВПП и её освобождения. |

| Задание #87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов содержат следующие элементы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - обозначение назначенной стандартной схемы прибытия; - используемая для посадки ВПП - если эта информация отсутствует в описании или при наличии на аэродроме двух ВПП и более; - указания относительно маневра снижения; - любые другие необходимые указания или информацию, не включенные в процедуры прибытия. |
| 2) | - | - обозначение назначенной стандартной схемы прибытия; - используемая для посадки ВПП; - указания относительно маневра снижения. |
| 3) | - | - обозначение назначенной стандартной схемы вылета; - используемая для взлета ВПП - если эта информация отсутствует в описании или при наличии на аэродроме двух ВПП и более; - указания относительно маневра выхода из района аэродрома; - любые другие необходимые указания или информация |

| Задание #88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда разрешается отклонение от заданного маршрута ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В случае обхода зон опасных метеоявлений. |
| 2) | - | В случае посадки на запасном аэродроме или вынужденной посадки, а также при векторении. |
| 3) | + | В случае обхода зон опасных метеоявлений, посадки на запасном аэродроме или вынужденной посадки, а также при векторении. |
| 4) | - | Только при векторении |

| Задание #89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| За какое время гражданский сектор РЦ обязан выдать военному сектору РЦ ЕС УИВП разрешение на пересечение воздушной трассы (МВЛ)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Не позднее, чем за 10 мин до времени пересечения воздушной трассы (МВЛ). |
| 2) | - | Не позднее, чем за 20 мин до времени пересечения воздушной трассы (МВЛ). |
| 3) | - | Не позднее, чем за 5 мин до времени пересечения воздушной трассы (МВЛ). |
| 4) | + | Не позднее, чем за 15 мин до времени пересечения воздушной трассы (МВЛ). |

| Задание #90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выполнении работ на лётной полосе до начала работ РП обязан: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - получить информацию от службы, проводящей работы на летной полосе; - проанализировать расписание движения ВС, воздушную обстановку и интенсивность движения ВС; - проинформировать диспетчерские пункты УВД о характере, начале и времени окончания работы, порядке проведения работ на летной полосе, вводимых ограничениях по приему и выпуску ВС, маршрутах движения ВС и наземного транспорта; - информировать диспетчера УВД (осуществляющий УВД на летной полосе), о времени и порядке занятия (освобождения) летной полосы ответственным за проведение работ лицом. |
| 2) | + | - получить информацию от службы, проводящей работы на летной полосе; - проанализировать расписание движения ВС, воздушную обстановку и интенсивность движения ВС; - принять решение о выполнении работ, прекращая полеты, либо в промежутках между взлетами и посадками при наличии или путем обеспечения временных интервалов, обеспечивая освобождение летной полосы и других рабочих площадей для производства посадок и взлетов; - дать разрешение на проведение работ, указав возможное время начала работ, порядок введения радиосвязи и при её потере - сигналы немедленного освобождения лётной полосы, РД и критических зон РМС, занятия (освобождения) летной полосы; - проинформировать диспетчерские пункты УВД о характере, начале и времени окончания работы, порядке проведения работ на летной полосе, вводимых ограничениях по приему и выпуску ВС, маршрутах движения ВС и наземного транспорта; - информировать |
| 3) | - | - получить информацию от службы, проводящей работы на летной полосе; - принять решение о выполнении работ, прекращая полеты, либо в промежутках между взлетами и посадками при наличии или путем обеспечения временных интервалов, обеспечивая освобождение летной полосы и других рабочих площадей для производства посадок и взлетов; - дать разрешение на проведение работ, указав возможное время начала работ, порядок введения радиосвязи и при её потере - сигналы немедленного освобождения лётной полосы, РД и критических зон РМС, занятия (освобождения) летной полосы; - информировать диспетчера УВД (осуществляющий УВД на летной полосе), о времени и порядке занятия (освобождения) летной полосы ответственным за проведение работ лицом. |

| Задание #91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какую информацию должен получить РП от службы, проводящей работы на летной полосе: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - о необходимости проведения работ и характере ее выполнения; - о месте проведения работ; - о продолжительности работ, времени начала и окончания работ; - о количестве спецтранспорта (оборудования) и месте её сосредоточения; - о согласованности проведения работ с аэродромной службой (если работа на летном поле производится другими службами, обеспечивающими полеты: БЭРТОС, Метео, ЭСТОП, ВОХР и.т.д.). |
| 2) | - | - о необходимости проведения работ и характере ее выполнения; - о месте проведения работ - о продолжительности работ, времени начала и окончания работ; - о количестве спецтранспорта (оборудования) и месте её сосредоточения. |
| 3) | - | - о продолжительности работ, времени начала и окончания работ; - о количестве спецтранспорта (оборудования) и месте её сосредоточения; - о согласованности проведения работ с аэродромной службой (если работа на летном поле производится другими службами, обеспечивающими полеты: БЭРТОС, Метео, ЭСТОП, ВОХР и.т.д.). |

| Задание #92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какую информацию должен получить РП после окончания работ на летной полосе? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - получить доклад ответственного лица об окончании работ; - дать указание специалисту аэродромной службы на проверку состояния поверхности ВПП и замер коэффициента сцепления и на основании его доклада принять решение на возобновление приема и выпуска ВС (продление срока закрытия аэродрома); - информировать диспетчерские пункты УВД, об окончании работ и возобновлении приема и выпуска ВС; - дать указание диспетчеру АДП о времени возобновления приема и выпуска ВС и передачи информации согласно ТС ГА. |
| 2) | - | - дать указание специалисту аэродромной службы на проверку состояния поверхности ВПП и замер коэффициента сцепления и на основании его доклада принять решение на возобновление приема и выпуска ВС (продление срока закрытия аэродрома); - информировать диспетчерские пункты УВД, об окончании работ и возобновлении приема и выпуска ВС; - дать указание диспетчеру АДП о времени возобновления приема и выпуска ВС и передачи информации согласно ТС ГА. |
| 3) | - | - получить доклад ответственного лица об окончании работ; - дать указание специалисту аэродромной службы на проверку состояния поверхности ВПП и замер коэффициента сцепления и на основании его доклада принять решение на возобновление приема и выпуска ВС (продление срока закрытия аэродрома); - дать указание диспетчеру АДП о времени возобновления приема и выпуска ВС и передачи информации согласно ТС ГА. |

| Задание #93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выполнении работ на летной полосе во время приема и выпуска ВС диспетчер, осуществляющий УВД на летной полосе до начала работ обязан: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - получить информацию от РП о предстоящих работах; - записать место, характер, время начала и окончания работ, количество спецтехники (людей); - при выходе на связь ответственного лица за проведение работ на летной полосе уточнить место, характер, времени начала и окончания работ, количество спецтехники (людей), сравнив эти данные с информацией, полученной от РП и при наличии различий действовать по указанию РП, внеся соответствующие исправления в записи; - включить световое табло "ВПП ЗАНЯТА" и доложить РП о начале работ. |
| 2) | + | - получить информацию от РП о предстоящих работах; - записать место, характер, время начала и окончания работ, количество спецтехники (людей); - при выходе на связь ответственного лица за проведение работ на летной полосе уточнить место, характер, времени начала и окончания работ, количество спецтехники (людей), сравнив эти данные с информацией, полученной от РП и при наличии различий действовать по указанию РП, внеся соответствующие исправления в записи; - проанализировать воздушную обстановку и план движения ВС во время проведения работ на летной полосе; - с согласия РП разрешить выезд на летную полосу спецтехники при наличии двухсторонней связи с ответственным за проведение работ лицом; - включить световое табло "ВПП ЗАНЯТА" и доложить РП о начале работ. |
| 3) | - | - получить информацию от РП о предстоящих работах; - при выходе на связь ответственного лица за проведение работ на летной полосе уточнить место, характер, времени начала и окончания работ, количество спецтехники (людей), сравнив эти данные с информацией, полученной от РП и при наличии различий действовать по указанию РП, внеся соответствующие исправления в записи; - включить световое табло "ВПП ЗАНЯТА" и доложить РП о начале работ. |

| Задание #94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| После окончания работ на летной полосе во время приема и выпуска ВС диспетчер, осуществляющий УВД на летной полосе обязан: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - получить доклад от лица, ответственного за проведение работ, об окончании работ и освобождении летной полосы от техники и людей; - дать указание специалисту аэродромной службы на проверку состояния поверхности ВПП и замер коэффициента сцепления и на основании его доклада принять решение на возобновление приема и выпуска ВС (продление срока закрытия аэродрома) и доложить РП; - после осмотра специалистом аэродромной службы состояния поверхности ВПП и замера коэффициента сцепления выключить световое табло "ВПП ЗАНЯТА"; - действовать по указанию РП. |
| 2) | - | - получить доклад специалиста аэродромной службы и записать данные об освобождении летной полосы от техники и людей, состояние поверхности ВПП и результаты замера коэффициента сцепления; - доложить РП об освобождении летной полосы, состояние поверхности ВПП и результаты замера коэффициента сцепления; - после осмотра специалистом аэродромной службы состояния поверхности ВПП и замера коэффициента сцепления выключить световое табло "ВПП ЗАНЯТА". |
| 3) | + | - получить доклад от лица, ответственного за проведение работ, об окончании работ и освобождении летной полосы от техники и людей; - получить доклад специалиста аэродромной службы и записать данные об освобождении летной полосы от техники и людей, состояние поверхности ВПП и результаты замера коэффициента сцепления; - доложить РП об освобождении летной полосы, состояние поверхности ВПП и результаты замера коэффициента сцепления; - после осмотра специалистом аэродромной службы состояния поверхности ВПП и замера коэффициента сцепления выключить световое табло "ВПП ЗАНЯТА"; - действовать по указанию РП. |

| Задание #95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда производится осмотр и проверка готовности лётного поля к полётам и измерение коэффициента сцепления ответственным лицом аэродромной службы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - при заступлении смены органа ОВД на дежурство; - не реже чем через каждые 3-4 часа при круглосуточном режиме работы аэродрома, а при установленном регламенте - перед взлётом/посадкой ВС; - при метеоусловиях вызывающих изменение значения коэффициента и состояния поверхности ВПП. |
| 2) | - | - не реже чем через каждые 3-4 часа при круглосуточном режиме работы аэродрома, а при установленном регламенте - перед взлётом/посадкой ВС; - в процессе работы смены по требованию органа ОВД аэродрома; - при метеоусловиях вызывающих изменение значения коэффициента и состояния поверхности ВПП. |
| 3) | + | - при заступлении смены органа ОВД на дежурство; - не реже чем через каждые 3-4 часа при круглосуточном режиме работы аэродрома, а при установленном регламенте - перед взлётом/посадкой ВС; - в процессе работы смены по требованию органа ОВД аэродрома; - при метеоусловиях вызывающих изменение значения коэффициента и состояния поверхности ВПП. |

| Задание #96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчер УВД дает разрешение транспортному средству на пересечение ВПП? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - когда имеется временной интервал не менее 5 минут до расчетного (уточненного) времени посадки ВС; - когда ВС при пробеге (разбеге) миновало намеченное место пересечения ВПП. |
| 2) | - | - когда имеется временной интервал не менее 3 минут до расчетного (уточненного) времени посадки ВС. |
| 3) | - | - когда имеется временной интервал не менее 10 минут до расчетного (уточненного) времени посадки ВС; - когда ВС при пробеге (разбеге) миновало намеченное место пересечения ВПП. |

| Задание #97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для легких ВС за средними и тяжелыми ВС, а так же для легких и средних ВС за А380 … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2 минуты. |
| 2) | - | 4 минуты. |
| 3) | - | 1 минута. |
| 4) | + | 3 минуты. |

| Задание #98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для средних и тяжелых ВС за тяжелыми ВС, а так же для тяжелых ВС за ВС А380 … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 2 минуты. |
| 2) | - | 3 минуты. |
| 3) | - | 4 минуты. |
| 4) | - | 1 минута. |

| Задание #99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м не для легких ВС за средними и тяжелыми ВС и не для средних и тяжелых ВС за тяжелыми ВС … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 4 минуты. |
| 2) | - | 3 минуты. |
| 3) | - | 2 минуты. |
| 4) | + | 1 минута. |

| Задание #100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При взлете со средней части ВПП или средней части параллельной ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, легких ВС за средними или тяжелыми ВС (ВС А380) и средних ВС за тяжелыми ВС (ВС А380), взлетающими от начала ВПП - минимальный временной интервал устанавливается … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 4 минуты. |
| 2) | - | 3 минуты. |
| 3) | - | 2 минуты. |
| 4) | - | 1 минута. |

| Задание #101 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы при посадке на одну ВПП или параллельные ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для легких ВС за средними и тяжелыми ВС, а так же для средних ВС за ВС А380 … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 4 минуты. |
| 2) | + | 3 минуты. |
| 3) | - | 2 минуты. |
| 4) | - | 1 минута. |

| Задание #102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы при посадке на одну ВПП или параллельные ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м для средних и тяжелых ВС за тяжелыми ВС … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 4 минуты. |
| 2) | - | 3 минуты. |
| 3) | - | 1 минута. |
| 4) | + | 2 минуты. |

| Задание #103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальные временные интервалы при посадке на одну ВПП или параллельные ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м не для легких ВС за средними и тяжелыми ВС и не для средних и тяжелых ВС за тяжелыми ВС … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 3 минуты. |
| 2) | - | 4 минуты. |
| 3) | - | 2 минуты. |
| 4) | + | 1 минута. |

| Задание #104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный временной интервал между взлетом и посадкой ВС при полетах с одной ВПП и параллельных ВПП расстояние между осями которых менее 1000 м … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 45 секунд. |
| 2) | - | 35 секунд. |
| 3) | - | 60 секунд. |
| 4) | - | 30 секунд. |

| Задание #105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что включает в себя радиолокационная информация, выводимая на индикатор воздушной обстановки? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - радиолокационное отображение местоположения ВС; - картографическую информацию (электронная или графическая); - информацию ВОРЛ (при наличии), полученную в режиме "А", "С" или "УВД". |
| 2) | - | - радиолокационное отображение местоположения ВС; - картографическую информацию (электронная или графическая); - минимум КВС; - информацию ВОРЛ (при наличии), полученную в режиме "А" и "С". |
| 3) | - | - радиолокационное отображение местоположения ВС; - остаток топлива в часах; - минимум типа ВС; - информацию ВОРЛ (при наличии), полученную в режиме "УВД". |

| Задание #106 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При каких условиях диспетчер УВД предоставляет радиолокационное обслуживание ВС? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - ВС опознано, находится в районе (зоне) ответственности и зоне радиолокационного перекрытия; - информация, отображаемая на индикаторе воздушной обстановки, соответствует информации переданной от ВС. |
| 2) | - | - наличие двусторонней радиосвязи; - ВС находится в районе (зоне) ответственности. |
| 3) | + | - наличие двусторонней радиосвязи; - ВС опознано, находится в районе (зоне) ответственности и зоне радиолокационного перекрытия; - информация, отображаемая на индикаторе воздушной обстановки, соответствует требованиям радиолокационного обслуживания. |

| Задание #107 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие коды ВОРЛ зарезервированы на международной основе? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7700, 7600, 7500 и 2200. |
| 2) | - | 7700, 7500, 7400 и 2000. |
| 3) | - | 7000, 6000, 5000 и 2000. |
| 4) | + | 7700, 7600, 7500 и 2000. |

| Задание #108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой код приемоответчика устанавливает экипаж ВС при возникновении аварийной обстановки или перехвате ВС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2000. |
| 2) | + | 7700. |
| 3) | - | 7600. |
| 4) | - | 7500. |

| Задание #109 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой код приемоответчика устанавливает экипаж ВС при потере радиосвязи? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7700. |
| 2) | - | 2000. |
| 3) | + | 7600. |
| 4) | - | 7500. |

| Задание #110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой код приемоответчика устанавливает экипаж ВС, если ВС находящееся в полете, стало объектом незаконного вмешательства? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7600. |
| 2) | - | 2000. |
| 3) | + | 7500. |
| 4) | - | 7700. |

| Задание #111 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой код приемоответчика устанавливает экипаж ВС, если не получило каких либо указаний от органов ОВД об использовании приёмоответчика? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7700 |
| 2) | - | 7600 |
| 3) | + | 2000 |
| 4) | - | 7500 |

| Задание #112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий для определении занятости конкретного эшелона ВС … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ± 50 м. |
| 2) | + | ±90 м. |
| 3) | - | ± 100 м. |
| 4) | - | ± 80 м. |

| Задание #113 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает "Метод привязки" при опознавании ВС при использовании ВОРЛ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Сравнение азимута ВС на индикаторе воздушной обстановки со значением азимута на АРП (при наличии). |
| 2) | + | Установление взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, сообщающим о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге (радиале) и расстоянии от этой точки (с точностью +/- 5 км от отображаемого местоположения ВС) и совпадении линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом ВС. |
| 3) | - | Выдача (определение) курса воздушному судну и наблюдение в течение определенного периода времени за линией пути ВС: 1) давая пилоту указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30 или более градусов и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или 2) устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными ВС маневрами, о которых было доложено. |
| 4) | - | Установление взаимосвязи между наблюдаемым радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, которое только что выполнило взлёт, при условии, что опознавание устанавливается в пределах 2 км от конца рабочей ВПП. |

| Задание #114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает "Departure method" при опознавании ВС при использовании ВОРЛ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Выдача (определение) курса воздушному судну и наблюдение в течение определенного периода времени за линией пути ВС: 1) давая пилоту указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30 или более градусов и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или 2) устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными ВС маневрами, о которых было доложено. |
| 2) | + | Установление взаимосвязи между наблюдаемым радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, которое только что выполнило взлёт, при условии, что опознавание устанавливается в пределах 2 км от конца рабочей ВПП. |
| 3) | - | Сравнение азимута ВС на индикаторе воздушной обстановки со значением азимута на АРП (при наличии). |
| 4) | - | Установление взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, сообщающим о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге (радиале) и расстоянии от этой точки (с точностью +/- 5 км от отображаемого местоположения ВС) и совпадении линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом ВС. |

| Задание #115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает "Метод маневр" при опознавании ВС при использовании ВОРЛ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Установление взаимосвязи между наблюдаемым радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, которое только что выполнило взлёт, при условии, что опознавание устанавливается в пределах 2 км от конца рабочей ВПП. |
| 2) | - | Сравнение азимута ВС на индикаторе воздушной обстановки со значением азимута на АРП (при наличии). |
| 3) | - | Установление взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, сообщающим о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге (радиале) и расстоянии от этой точки (с точностью +/- 5 км от отображаемого местоположения ВС) и совпадении линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом ВС. |
| 4) | + | Выдача (определение) курса воздушному судну и наблюдение в течение определенного периода времени за линией пути ВС: 1) давая пилоту указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30 или более градусов и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или 2) устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными ВС маневрами, о которых было доложено. |

| Задание #116 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что означает "Метод пеленгации" при опознавании ВС при использовании ВОРЛ? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Выдача (определение) курса воздушному судну и наблюдение в течение определенного периода времени за линией пути ВС: 1) давая пилоту указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30 или более градусов и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или 2) устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными ВС маневрами, о которых было доложено. |
| 2) | + | Сравнение азимута ВС на индикаторе воздушной обстановки со значением азимута на АРП (при наличии). |
| 3) | - | Установление взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, сообщающим о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге (радиале) и расстоянии от этой точки (с точностью +/- 5 км от отображаемого местоположения ВС) и совпадении линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом ВС. |

| Задание #117 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для чего применяется векторение? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - создания интервалов; - когда это обусловлено нуждами УВД/экипажа ВС; - по запросу ВС; - радиолокационного управления заходом на посадку. |
| 2) | - | - в случае аварийной обстановке; - по запросу ВС; - захода на посадку без РЛК. |
| 3) | - | - создания интервалов; - когда это обусловлено нуждами УВД/экипажа ВС; - по запросу ВС; - захода на посадку без РЛК. |

| Задание #118 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие методы используются при векторении? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | направление и курс полёта. |
| 2) | - | курс полёта. |
| 3) | - | направления и угол отворота (в градусах). |
| 4) | + | все перечисленное. |

| Задание #119 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Несет ли диспетчер ответственность за обеспечение эшелонирования воздушных судов с РЛК, следующих одно за другим на конечном участке захода на посадку? |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | нет. |
| 2) | + | да. |

| Задание #120 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выполнении захода на посадку по ILS (VOR, NDB) последнее задаваемое направление дает возможность воздушному судну выйти в горизонтальном полете на линию пути конечного участка захода на посадку до входа в установленную глиссаду и обеспечивает выход на линию пути конечного участка захода на посадку под углом … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее 45°. |
| 2) | + | 45° или меньше. |
| 3) | - | 45°, но не более 60°. |

| Задание #121 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Несет ли диспетчер ответственность за обеспечение эшелонирования воздушных судов без РЛК, следующих одно за другим на конечном участке захода на посадку? |  |  |
| Выберите один из 2 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | да. |
| 2) | + | нет. |

| Задание #122 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчер дает разрешение на выполнение визуального захода на посадку? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | После того, как пилот доложил о том, что он находится в зоне визуального маневрирования. |
| 2) | - | После того, как пилот доложил о том, что он установил визуальный контакт с ВПП и что, все приборы на ВС работают в норме. |
| 3) | + | После того, как пилот доложил о том, что он установил визуальный контакт с ВПП и/или её ориентирами и находится в зоне визуального маневрирования. |

| Задание #123 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стадия (INCERFA): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - тревоги |
| 2) | + | - неопределенности |
| 3) | - | - бедствия |

| Задание #124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стадия (ALERFA): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - тревоги |
| 2) | - | - бедствия |
| 3) | - | - неопределенности |

| Задание #125 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стадия (DETRESFA): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - бедствия |
| 2) | - | - неопределенности |
| 3) | - | - тревоги |

| Задание #126 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что согласовывает орган ОВД с экипажем, докладывающим о необходимости слива топлива? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Маршрут полета и продолжительность слива топлива. |
| 2) | - | Маршрут полета и высоту (эшелон). |
| 3) | + | Маршрут полета, эшелон и продолжительность слива топлива. |
| 4) | - | Маршрут полета и дальнейшие действия экипажа. |

| Задание #127 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На каком расстоянии по вертикали должны быть удалены другие ВС от ВС, сливающего топливо? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 500м. |
| 2) | - | 600 м. |
| 3) | - | 150 м. |
| 4) | + | 300 м. |

| Задание #128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое должно быть вертикальное эшелонирование в случае нахождения позади воздушного судна, сливающего топливо на удалении 100 км или в 15 мин полетного времени при нахождении ниже воздушного судна, сливающего топливо? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 600 м. |
| 2) | - | 300 м. |
| 3) | - | 150 м. |
| 4) | + | 900м. |

| Задание #129 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие вертикальные интервалы используются в исключительных случаях в качестве аварийного эшелонирования? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 150м (500 фут) между ВС, где применяется интервал вертикального эшелонирования в 300м (1000 фут) и 300м (1000 фут) между ВС, где применяется интервал вертикального эшелонирования 600м (2000 фут) |
| 2) | - | 200м (600 фут) между ВС, где применяется интервал вертикального эшелонирования в 400м (800 фут) и 300м (1000 фут) между ВС, где применяется интервал вертикального эшелонирования 600м (2000 фут). |
| 3) | - | Аварийное эшелонирование в ВП РУз не применяется. |

| Задание #130 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае если воздушное ВС прекращает соблюдать диспетчерское разрешение или указание в связи с выполнением им рекомендаций по разрешению угрозы столкновения или экипаж ВС сообщает о RA, диспетчер: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Несет ответственность за обеспечение эшелонирования только между ВС, выполняющими маневры в соответствии с RA. |
| 2) | + | Снимает с себя ответственность за обеспечение эшелонирования между данным ВС и другими ВС, непосредственно затрагиваемыми маневрированием, начатым в соответствии с рекомендацией по разрешению угрозы столкновения. |
| 3) | - | Снимает с себя ответственность за обеспечение эшелонирования между всеми ВС, находящимися под его управлением. |
| 4) | - | Несет ответственность за обеспечение эшелонирования между всеми ВС, находящимися под его управлением включая ВС, выполняющие маневры в соответствии с рекомендацией по разрешению угрозы столкновения (RA). |

| Задание #131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что подразумевается под аббревиатурой MSAW? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Предупреждение о входе ВС в опасную зону (район ограничений полетов). |
| 2) | + | Предупреждение о минимальной безопасной абсолютной высоте. |
| 3) | - | Краткосрочное предупреждение о конфликтной ситуации. |
| 4) | - | Сигнал, сообщающий о нападении на экипаж. |

| Задание #132 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что подразумевается под аббревиатурой DA? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Предупреждение о минимальной безопасной абсолютной высоте. |
| 2) | + | Предупреждение о входе ВС в опасную зону (район ограничений полетов). |
| 3) | - | Краткосрочное предупреждение о конфликтной ситуации. |
| 4) | - | Сигнал, сообщающий о потере радиосвязи. |

| Задание #133 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что подразумевается под аббревиатурой STCA? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Краткосрочное предупреждение о конфликтной ситуации |
| 2) | - | Предупреждение о минимальной безопасной абсолютной высоте. |
| 3) | - | Предупреждение о входе ВС в опасную зону (район ограничений полетов). |
| 4) | - | Сигнал, сообщающий об аварийной ситуации на борту ВС. |

| Задание #134 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Считается ли ВС, сообщившее о попадании в облако вулканического пепла, находящимся в аварийной ситуации? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Нет. |
| 2) | - | Только если экипаж подает сигнал бедствие. |
| 3) | + | Да. |

| Задание #135 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие сведения должна содержать информация о ВС, следующих по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - место и время пересечения; - относительное перемещение; - тип ВС; - эшелон (высоту) полета. |
| 2) | + | - курсовой угол конфликтующего ВС; - расстояние между ВС; - относительное перемещение; - эшелон и тип ВС или, если это неизвестно, относительная скорость ВС, создающих конфликтную ситуацию. |
| 3) | - | - курсовой угол конфликтующего ВС; - относительное перемещение; - эшелон и тип ВС или, если это неизвестно, относительная скорость ВС, создающих конфликтную ситуацию. |
| 4) | - | - расстояние между ВС; - относительное перемещение; - эшелон и тип воздушных судов или, если это неизвестно, относительная скорость воздушных судов, создающих конфликтную ситуацию. |

| Задание #136 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полеты каких ВС обеспечиваются службой аварийного оповещения? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - всех ВС, обеспечиваемых диспетчерским обслуживанием воздушного движения; - любых ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |
| 2) | + | - всех ВС, обеспечиваемых диспетчерским обслуживанием воздушного движения; - всех ВС, представивших план полета или известных органам ОВД из других источников; - любых ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |
| 3) | - | - всех ВС, представивших план полета или известных органам ОВД из других источников; - любых ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |

| Задание #137 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В какой последовательности будут меняться аварийные стадии в процессе усугубления аварийной ситуации? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Аварийные стадии не сменяют друг друга. |
| 2) | + | INCERFA - ALERFA - DETRESFA |
| 3) | - | INCERFA - DETRESFA - ALERFA |
| 4) | - | DETRESFA - ALERFA - INCERFA |

| Задание #138 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда диспетчер УВД обязан потребовать от экипажа ВС проверить установку давления на горных аэродромах? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В сложных метеорологических условиях. |
| 2) | - | При снижении ВС ниже эшелона перехода и отсутствии доклада от ВС о значении контрольной высоты. |
| 3) | + | При снижении ВС ниже эшелона перехода и отсутствии доклада от ВС о значении текущей высоты (несоответствие высоты значению контрольной высоты (с учетом допуска + 50м)) |
| 4) | - | Если не уверен в том, что экипаж ВС правильно установил давление. |

| Задание #139 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой способ используется для освобождения летной полосы при отказе радиосвязи с лицом, ответственным за выполнение работ на летном поле? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Использование ракетниц красного цвета. |
| 2) | - | Подача звукового сигнала "Освободите полосу", установленного вдоль ВПП. |
| 3) | + | Трехкратное включение и выключение огней ВПП. |

| Задание #140 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие существуют критерии оценки организации воздушного движения? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - приемлемый уровень безопасности пассажиров; - экономичность воздушного движения; - среднее время обслуживания ВС. |
| 2) | + | - приемлемый уровень безопасности при ОВД; - экономичность воздушного движения; - среднее время обслуживания ВС. |
| 3) | - | - приемлемый уровень безопасности при ОВД; - экономичность воздушного движения; - минимальное время обслуживания ВС |

| Задание #141 |  |  |
| --- | --- | --- |
| STAR - это: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Стандартный маршрут прибытия на случай аварийной ситуации. |
| 2) | - | Специальный маршрут вылета по приборам. |
| 3) | + | Стандартный маршрут прибытия по приборам. |
| 4) | - | Стандартный маршрут вылета по приборам. |

| Задание #142 |  |  |
| --- | --- | --- |
| SID - это:Стандартный маршрут прибытия по приборам. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Стандартный маршрут вылета по приборам. |
| 2) | - | Специальный маршрут вылета по приборам. |
| 3) | - | Стандартный маршрут прибытия по приборам. |
| 4) | - | Стандартный маршрут вылета без радиосвязи |

| Задание #143 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На горном аэродроме, в случае, если экипаж ВС сообщил диспетчеру о невозможности выполнить набор безопасной высоты (эшелона) полета до установленного рубежа: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ВС производит набор высоты над аэродромом по установленной схеме. |
| 2) | - | ВС запрашивает векторение для набора безопасной высоты. |
| 3) | - | ВС возвращается на аэродром вылета. |

| Задание #144 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какие виды подразделяется ОВД? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - районное диспетчерское обслуживание; - полетно-информационное обслуживание; - служба аварийного оповещения. |
| 2) | + | - диспетчерское обслуживание воздушного движения: - полетно-информационное обслуживание; - служба аварийного оповещения. |
| 3) | - | - диспетчерское обслуживание воздушного движения: - консультативное обслуживание; - служба аварийного оповещения. |

| Задание #145 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какие виды подразделяется диспетчерское обслуживание ВД? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - районное диспетчерское обслуживание; - полетно-информационное обслуживание; - диспетчерское обслуживание подхода; - аэродромное диспетчерское обслуживание |
| 2) | - | - районное диспетчерское обслуживание; - диспетчерское обслуживание подхода; - диспетчерское обслуживание в зоне взлета и посадки; - аэродромное диспетчерское обслуживание. |
| 3) | + | - районное диспетчерское обслуживание; - диспетчерское обслуживание подхода; - аэродромное диспетчерское обслуживание. |

| Задание #146 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление скоростью полёта не применяется в отношении ВС, находящихся на удалении: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ближе 7 км (4 NM) от ТВГ. |
| 2) | + | ближе 7 км (4 NM) от порога ВПП. |
| 3) | - | ближе 4 км (2.5 NM) от порога ВПП. |
| 4) | - | ближе 14 км (8 NM) от порога ВПП. |

| Задание #147 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классификация ВС по категориям турбулентности в следе: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ТЯЖЕЛЫЕ (Н) - все типы ВС массой 136 тонн или более; СРЕДНИЕ (М) - типы ВС массой менее 136 тонн, но более 7 тонн; ЛЕГКИЕ (L) - типы ВС массой 7 тонн или менее. |
| 2) | - | ТЯЖЕЛЫЕ (Н) - все типы ВС массой 156 тонн или более; СРЕДНИЕ (М) - типы ВС массой менее 156 тонн, но более 7 тонн; ЛЕГКИЕ (L) - типы ВС массой 7 тонн или менее. |
| 3) | - | ТЯЖЕЛЫЕ (Н) - все типы ВС массой 136 тонн или более; СРЕДНИЕ (М) - типы ВС массой менее 136 тонн, но более 17 тонн; ЛЕГКИЕ (L) - типы ВС массой 17 тонн или менее. |

| Задание #148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какую метеорологическую информацию содержит текущее донесение с борта ВС, предоставляемое по запросу органа ОВД? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - наличие или отсутствие грозы; - температура воздуха; - турбулентность, обледенение (если имеются данные). |
| 2) | + | - направление и скорость ветра; - облачность (верхняя/нижняя граница, вид облачности и т.д.); - температура воздуха; - турбулентность, обледенение (если имеются данные). |
| 3) | - | - направление и скорость ветра; - наличие кучево-дождевой облачности; - температура воздуха; - турбулентность, обледенение (если имеются данные). |

| Задание #149 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В чем выражается пропускная способность зон (районов) ОВД? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В максимальном количестве ВС одновременно находящихся на связи у диспетчера УВД. |
| 2) | + | В максимальном количестве ВС, которые могут быть обслужены за единицу времени в данном воздушном пространстве и/или на данном аэродроме. |
| 3) | - | В максимальном количестве ВС, которые могут быть обслужены на трассе, в районе аэродрома. |

| Задание #150 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кому докладывает РП (старший диспетчер) о готовности смены к работе и приёме дежурства, имеющихся недостатках и особенностях при УВД? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | начальнику ТО (зам. начальника ТО). |
| 2) | - | региональному инспектору по безопасности. |
| 3) | - | дежурному ВПВО и ВВС |
| 4) | + | ГС ГЦ ЕС УИВП |

| Задание #151 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи диспетчерского обслуживания воздушного движения: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - предотвращение столкновений между ВС; - предотвращение столкновений ВС, находящихся на площади маневрирования, с наземным транспортом. |
| 2) | + | - предотвращение столкновений между ВС; - предотвращение столкновений ВС, находящихся на площади маневрирования, с препятствиями на этой площади; - ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения. |
| 3) | - | - предотвращение столкновений между ВС; - предотвращение столкновений ВС, находящихся на маршрутах МВЛ; - ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения. |

| Задание #152 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое аварийное оповещение? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Вид ОВД, предназначенный для организации помощи ВС нуждающимся в поиске и спасании. |
| 2) | - | Аварийное оповещение не является видом ОВД. |
| 3) | - | Вид ОВД, предназначенный для уведомления соответствующих организаций о пропавших без вести ВС. |
| 4) | + | Вид ОВД, предназначенный для уведомления соответствующих организаций о ВС, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб и оказании таким организациям необходимого содействия. |

| Задание #153 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой аэродром считается горным? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Аэродром, расположенный на местности с пересеченным рельефом и относительным превышением 1000 м и более в радиусе 25 км от контрольной точки аэродрома (КТА), а также аэродром, расположенный на высоте 1000 м и более над уровнем моря. |
| 2) | + | Аэродром, расположенный на местности с пересеченным рельефом и относительным превышением 500 м и более в радиусе 25 км от контрольной точки аэродрома (КТА), а также аэродром, расположенный на высоте 1000 м и более над уровнем моря. |
| 3) | - | Аэродром, расположенный на местности с пересеченным рельефом и относительным превышением 500 м и более в радиусе 50 км от контрольной точки аэродрома (КТА), а также аэродром, расположенный на высоте 1000 м и более над уровнем моря. |

| Задание #154 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое векторение? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Обеспечение радиолокационного наведения ВС посредством указания определенных курсов (траекторий) на основе использования системы наблюдения ОВД. |
| 2) | - | Обеспечение радиолокационного наведения ВС посредством указания определенных курсов для вывода его на конечный этап захода на посадку. |
| 3) | - | Обеспечение радиолокационного наведения ВС посредством указания определенных курсов (траекторий) на основе использования докладов экипажей о своем местоположении. |

| Задание #155 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что понимается под термином воздушная обстановка? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Одновременное взаимное расположение по вертикали и горизонтали ВС и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства в совокупности с действующими запретами и ограничениями. |
| 2) | + | Одновременное взаимное расположение по вертикали и горизонтали ВС и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства. |
| 3) | - | Одновременное взаимное расположение по горизонтали ВС и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства. |
| 4) | - | Одновременное взаимное расположение по вертикали ВС и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства. |

| Задание #156 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое высота перехода? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Установленная в районе аэродрома высота при пересечении которой осуществляется перевод шкалы давления барометрического высотомера со значения давления аэродрома на стандартное давление 760 мм рт.ст. (1013,2 м.бар) при наборе заданного эшелона. |
| 2) | - | Установленная в районе УВД высота при пересечении которой осуществляется перевод шкалы давления барометрического высотомера со значения давления аэродрома на стандартное давление 760 мм рт.ст. (1013,2 м.бар) при наборе заданного эшелона. |
| 3) | - | Установленная в районе аэродрома высота при пересечении которой осуществляется перевод шкалы давления барометрического высотомера со значения 760 мм рт.ст. (1013,2 м.бар) на давление аэродрома при снижении с эшелона перехода. |

| Задание #157 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое диспетчерская информация? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Информация, передаваемая органом диспетчерского обслуживания экипажу ВС о метеорологических условиях, воздушной обстановке, работе радиотехнических средств, состоянии аэродромов и другие сведения, используемые по усмотрению экипажа. |
| 2) | - | Информация, передаваемая органом диспетчерского обслуживания смежным диспетчерским пунктам о метеорологических условиях, воздушной обстановке, работе радиотехнических средств, состоянии аэродромов и другие сведения, необходимые для выполнения полета. |
| 3) | + | Информация, передаваемая органом диспетчерского обслуживания экипажу ВС о метеорологических условиях, воздушной обстановке, работе радиотехнических средств, состоянии аэродромов и другие сведения, необходимые для выполнения полета. |

| Задание #158 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое диспетчерская рекомендация? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Рекомендация экипажу по принятию мер, касающихся выполнения полета, используемая по усмотрению экипажа. |
| 2) | - | Рекомендация экипажу по принятию мер, касающихся выполнения полета, обязательная к исполнению. |
| 3) | - | Рекомендация экипажу по принятию мер, не касающихся выполнения полета, используемая по усмотрению экипажа. |

| Задание #159 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое диспетчерское разрешение? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Разрешение ВС действовать в соответствии с условиями, используемое по усмотрению экипажа. |
| 2) | - | Разрешение ВС действовать в соответствии с условиями, наиболее выгодными экипажу. |
| 3) | + | Разрешение ВС действовать в соответствии с условиями, установленными диспетчерским органом. |

| Задание #160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое диспетчерское указание? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Директивные указания органа управления воздушным движением, предписывающие пилоту выполнить конкретное действие |
| 2) | - | Указания органа управления воздушным движением, несрочные для исполнения. |
| 3) | - | Директивные указания органа управления воздушным движением, используемые по усмотрению экипажа |

| Задание #161 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое летное поле? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Часть аэродрома, на которой расположены одна или несколько летных полос со свободными зонами. |
| 2) | - | Часть аэродрома, на которой расположены одна или несколько летных полос со свободными зонами, рулежные дорожки, места стоянок и площади специального назначения исключая перрон(ы). |
| 3) | + | Часть аэродрома, на которой расположены одна или несколько летных полос со свободными зонами, рулежные дорожки, перроны, места стоянок и площади специального назначения. |
| 4) | - | Часть аэродрома, на которой расположены одна или несколько летных полос со свободными зонами и рулежные дорожки. |

| Задание #162 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое летная полоса? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Часть летного поля аэродрома, включающая взлетно-посадочную полосу и РД, предназначенная для обеспечения взлета и посадки ВС, уменьшения риска повреждения ВС, выкатившихся за пределы ВПП и обеспечения безопасности ВС, пролетающих над ней во время взлета и посадки. |
| 2) | - | Часть летного поля аэродрома, включающая взлетно-посадочную полосу секторы захода на посадку и набора высоты, предназначенная для обеспечения взлета и посадки ВС, уменьшения риска повреждения ВС, выкатившихся за пределы ВПП и обеспечения безопасности ВС, пролетающих над ней во время взлета и посадки. |
| 3) | + | Часть летного поля аэродрома, включающая взлетно-посадочную полосу и концевые полосы торможения, если они предусмотрены, предназначенная для обеспечения взлета и посадки ВС, уменьшения риска повреждения ВС, выкатившихся за пределы ВПП и обеспечения безопасности ВС, пролетающих над ней во время взлета и посадки. |
| 4) | - | Часть летного поля аэродрома, включающая взлетно-посадочную полосу и свободные зоны, если они предусмотрены, предназначенная для обеспечения взлета и посадки ВС, уменьшения риска повреждения ВС, выкатившихся за пределы ВПП и обеспечения безопасности ВС, пролетающих над ней во время взлета и посадки. |

| Задание #163 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое опасное сближение? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Не предусмотренное заданием на полет сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее половины установленных документами для транспортной авиации или авиационных работ, в результате которого возникает опасность их столкновения. |
| 2) | - | Предусмотренное заданием на полет сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее половины установленных документами для транспортной авиации или авиационных работ. |
| 3) | - | Не предусмотренное заданием на полет сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее половины установленных документами для транспортной авиации или авиационных работ, в результате которого срабатывает БСПС. |
| 4) | - | Не предусмотренное заданием на полет сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее установленных документами для транспортной авиации или авиационных работ, в результате которого возникает опасность их столкновения. |

| Задание #164 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дать определение "Контролируемый полет" - |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерского разрешения. |
| 2) | - | Любой полет, который выполняется при наличии радиолокационного контроля. |
| 3) | - | Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерской информации. |

| Задание #165 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На аэродромах совместного использования при одновременных полетах государственной и гражданской авиации УВД осуществляет ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ГРП государственной авиации, при этом, РП службы ОВД является помошником РП авиационной части. |
| 2) | - | ОГ УВД, при этом дежурный по приёму и выпуску ВС государственной авиации является помошником РП службы ОВД. |
| 3) | - | ОГ УВД, состоящая из группы руководства полетами госудаственной авиации и дежурной смены службы ОВД. |

| Задание #166 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Районные диспетчерские центры обозначаются: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | по названию близлежащего населенного пункта или города, либо географического ориентира. |
| 2) | - | по названию органа, под юрисдикцией которого находится воздушное пространство. |
| 3) | - | по названию аэродрома, на котором он расположен. |

| Задание #167 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество знаков составляющие индекс маршрута ОВД ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | четыре |
| 2) | - | семь |
| 3) | + | шесть |
| 4) | - | пять |

| Задание #168 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кодированные индексы для основных точек, обозначенных по местонахождению радионавигационных средств не дублируется в радиусе: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 1100 км |
| 2) | - | 800 км |
| 3) | - | 700 км |
| 4) | - | 1000 км |

| Задание #169 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда основная точка устанавливается в месте, не обозначенном по местонахождению радионавигационного средства, эта точка обозначается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | трёхбуквенным кодовым названием. |
| 2) | - | четырёхбуквенным кодовым названием. |
| 3) | - | двухбуквенным кодовым названием. |
| 4) | + | пятибуквенным кодовым названием. |

| Задание #170 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кодированный индекс стандартного маршрута вылета и прибытия состоит из: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - кодированного индекса или кодового названия основной точки (основного указателя); - указателя статуса; - слова "вылет" и "прибытие". |
| 2) | + | - кодированного индекса или кодового названия основной точки (основного указателя); - указателя статуса; - указателя маршрута. |
| 3) | - | - основного указателя; - указателя статуса; - слова "вылет" и "прибытие". |

| Задание #171 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что указывается в диспетчерском разрешении (с соблюдением последовательности)? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - опознавательный индекс ВС, указанный в плане полета; - граница действия разрешения; - маршрут полета; - эшелон (высота) полета для всего маршрута или его части и, при необходимости, изменения эшелонов (высот). |
| 2) | + | - опознавательный индекс ВС, указанный в плане полета; - граница действия разрешения; - маршрут полета; - эшелон (высота) полета для всего маршрута или его части и, при необходимости, изменения эшелонов (высот); - необходимые указания и информация по другим вопросам (в отношении маневрирования при заходе на посадку или вылете, связи и времени истечения срока действия разрешения и т.д.). |
| 3) | - | - регистрационный номер ВС, указанный в плане полета; - маршрут полета; - точка доклада; - эшелон (высота) полета для всего маршрута; - указания о дальнейшем выполнении полёта. |

| Задание #172 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какое обслуживание обеспечивается на первоочередной основе при обеспечении полетно-информационного и диспетчерского обслуживаний? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Диспетчерское. |
| 2) | - | Полётно - информационное |
| 3) | - | Равнозначны. |

| Задание #173 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аварийным оповещением обеспечиваются: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - все ВС, обеспечиваемые диспетчерским обслуживанием воздушного движения; - все другие ВС, представившие план полета или известные органам ОВД из других источников; - любые ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |
| 2) | - | - все ВС, обеспечиваемые аварийным обслуживанием; - все ВС, находящиеся в диспетчерских зонах и районах; - все другие ВС, представившие план полета или известные органам ОВД из других источников/ |
| 3) | - | - все ВС выполняющие полёт по ППП; - все ВС, обеспечиваемые полетно-информационным обслуживанием; - любые ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |

| Задание #174 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какие классы подразделяется воздушное пространство РУз? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | А, B, C, D, E, F и G. |
| 2) | - | I, II, III, IIIa, IIIb и IIIc. |
| 3) | - | 1, 2, 3 , 4 и 5. |
| 4) | - | A, B, C, D, E, F |

| Задание #175 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На каком удалении от КТА в направлении, откуда будут производиться заходы на посадку устанавливаются границы диспетчерской зоны в горизонтальной плоскости? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20 км. |
| 2) | - | 25 км |
| 3) | + | 10 км. |
| 4) | - | 5 км. |

| Задание #176 |  |  |
| --- | --- | --- |
| С какой точностью орган ОВД сообщает по запросу ВС точное время? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до ближайших 10 секунд. |
| 2) | - | До ближайших 60 секунд.. |
| 3) | + | до ближайших 30 секунд. |
| 4) | - | до ближайших 20 секунд. |

| Задание #177 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с каким документом устанавливаются минимумы эшелонирования? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ППГиЭА. |
| 2) | - | Руководство по организации воздушного движения. |
| 3) | + | ПИВП. |
| 4) | - | ВК РУз. |

| Задание #178 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие частоты используются абонентами связи для обеспечения диспетчерского обслуживания? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ВЧ и ОВЧ. |
| 2) | - | СВЧ и ВЧ. |
| 3) | - | КВ, УКВ и ОВЧ. |

| Задание #179 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой информацией обеспечиваются центры полетной информации и районные диспетчерские центры? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | METAR, TAF, специальными донесениями с борта ВС, последними метеосводками и прогнозами. |
| 2) | - | SIGMET, METAR и специальными донесениями с борта ВС. |
| 3) | - | TAF, SIGMET и специальными донесениями с борта ВС. |
| 4) | + | SIGMET, специальными донесениями с борта ВС, последними метеосводками и прогнозами. |

| Задание #180 |  |  |
| --- | --- | --- |
| QNH |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Давление аэродрома приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере. |
| 2) | - | Стандартное давление 760 мм рт ст. |
| 3) | - | Давление на уровне рабочего порога ВПП. |

| Задание #181 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перед проведением инструктажа руководитель полетов (старший диспетчер) обязан проверить: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | а) наличие специалистов смены и их психофизиологического состояния б) прохождение диспетчерским составом медицинского контроля в установленный сроки в) наличие свидетельств специалистов ГА, листов вкладышей к нему и срок действия г) соблюдение формы одежды д) прохождение КПК, проверки практических навыков, тренажерной подготовки, изучение поступающей документации |
| 2) | - | а) наличие специалистов смены и их психофизиологического состояния б) прохождение диспетчерским составом медицинского контроля в установленный сроки в) наличие свидетельств специалистов ГА, листов вкладышей к нему и срок действия г) прохождение КПК, проверки практических навыков, тренажерной подготовки, изучение поступающей документации |
| 3) | - | а) наличие специалистов смены и их психофизиологического состояния б) прохождение диспетчерским составом медицинского контроля в установленный сроки в) наличие свидетельств специалистов ГА, г) соблюдение формы одежды д) прохождение КПК, проверки практических навыков, тренажерной подготовки, изучение поступающей документации |

| Задание #182 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Районный диспетчерский пункт предназначен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах зоны взлета и посадки аэродрома , по установленным маршрутам прилета и вылета. |
| 2) | - | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах диспетчерского района, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающие с них, а также следующие транзитом. |
| 3) | - | для обеспечения диспетчерского облслуживания аэродромного движения (на площади маневрирования) и полетов ВС в ЗВП |
| 4) | + | для решения задач по ОВД в пределах района ОВД (сектора) на маршрутах ОВД и вне их |

| Задание #183 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерский пункт подхода предназначен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для обеспечения диспетчерского облслуживания аэродромного движения (на площади маневрирования) и полетов ВС в ЗВП |
| 2) | - | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах зоны взлета и посадки аэродрома , по установленным маршрутам прилета и вылета. |
| 3) | + | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах диспетчерского района, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающие с них, а также следующие транзитом. |
| 4) | - | для решения задач по ОВД в пределах района ОВД (сектора) на маршрутах ОВД и вне их |

| Задание #184 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерский пункт круга предназначен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах диспетчерского района, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающие с них, а также следующие транзитом. |
| 2) | - | для обеспечения диспетчерского облслуживания аэродромного движения (на площади маневрирования) и полетов ВС в ЗВП |
| 3) | + | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах зоны взлета и посадки аэродрома , по установленным маршрутам прилета и вылета. |
| 4) | - | для решения задач по ОВД в пределах района ОВД (сектора) на маршрутах ОВД и вне их |

| Задание #185 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерские пункты аэродрома TOWER, СДП,ДПР предназначены: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах зоны взлета и посадки аэродрома , по установленным маршрутам прилета и вылета. |
| 2) | + | для обеспечения диспетчерского облслуживания аэродромного движения (на площади маневрирования) и полетов ВС в ЗВП |
| 3) | - | для решения задач по ОВД в пределах района ОВД (сектора) на маршрутах ОВД и вне их |
| 4) | - | для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полето ВС в пределах диспетчерского района, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающие с них, а также следующие транзитом. |

| Задание #186 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В территориальных отделениях, в зависимости от района (зоны) ответственности и выполняемых задач, организуются следующие диспетчерские пункты: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Районный диспетчерский центр, ДПП, КДП, СДП,ДПР, TOWER. ПДСП, ЦПДС |
| 2) | - | Районный диспетчерский центр, ДПП, ДПК, КДП, ПДСП,ЦПДС |
| 3) | + | Районный диспетчерский центр, ДПП, ДПК, КДП, СДП, ДПР, TOWER |

| Задание #187 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный центр ЕС УИВП центральный оперативный орган предназначен: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | для планирования, координирования, использования воздушного пространства,организация управления потоками, осуществления контроля за соблюдением ИВП в пределах воздушого пространства РУз. |
| 2) | - | для осуществления общего руководства и контроля за работой органов ОВД, согласования с заинтересованными ведомствами и министерствами мероприятий по рациональному и эффективному использованию воздушного пространства |
| 3) | - | все перечисленное верно |
| 4) | - | для совершенствование структуры воздушного пространства |

| Задание #188 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер сдающей смены обязан ознакомить и передать информацию заступающему диспетчеру в соответствии с: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Воздушным Кодексом |
| 2) | - | АП-91 |
| 3) | + | Технологией работы |
| 4) | - | РОВД |

| Задание #189 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные формы методической работы в смене: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - анализ работы смены и диспетчерского состава; - инструктивно-методические занятия; - обобщение передового опыта работы диспетчеров смены; - разработка методических документов, учебных наглядных пособий - регулирование порядка использования воздушного пространства |
| 2) | + | - анализ работы смены и диспетчерского состава; - инструктивно-методические занятия; - обобщение передового опыта работы диспетчеров смены; - разработка методических документов, учебных наглядных пособий |
| 3) | - | - анализ работы смены и диспетчерского состава; - инструктивно-методические занятия; - обобщение передового опыта работы диспетчеров смены; - разработка методических документов, учебных наглядных пособий - обеспечение диспетчерского обслуживания контролируемых полетов |

| Задание #190 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планирование, проведение и контроль состояния професиональной (технической) учебы организовывает: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Руководитель полетов (старший диспетчер) |
| 2) | + | Начальник ТО (зам начальника ТО по УВД) |
| 3) | - | РП-инструктор ТО |
| 4) | - | Менеджер по СУБП ТО |

| Задание #191 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В структурных подразделениях проводятся разборы по: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - результатом работы службы ОВД за месяц - авиационным происшествиям - результатам работы комиссий по проверкам служб ОВД |
| 2) | - | - результатом работы службы ОВД за месяц - авиационным происшествиям - результатам работы комиссий по проверкам служб ОВД - по указанию директора Летного комплекса |
| 3) | - | - результатом работы службы ОВД за месяц - авиационным происшествиям - результатом работы службы ОВД за неделю - авиационным происшествиям - результатам работы комиссий по проверкам служб ОВД |

| Задание #192 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для обслуживания воздушного движения по МВЛ 2 категории устанавливаются границы местных диспетчерских пунктов указываемые в: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - перечне ВТ и МВЛ РУз |
| 2) | - | -перечень границ МДП |
| 3) | - | - перечне границ, ВТ и МВЛ РУз |

| Задание #193 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД включаются в ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, после их утверждения ,,,,,,,,,,,,,,, |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Инструкцию по производству полетов; после их утверждения командующим ВПВО и ВВС |
| 2) | + | Перечень воздушных трасс и МВЛ ; после их утверждения командующим ВПВО и ВВС |
| 3) | - | Перечень воздушных трасс и МВЛ ; после их утверждения Министром Обороны |
| 4) | - | Перечень воздушных трасс и МВЛ; после их утверждения Госавианадзором РУз |

| Задание #194 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маршруты ОВД и порядок их использования разрабатываются...................., согласовываются с...................и утверждаются................... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Министерством Обороны; Авиационной администрацией; полномочным органом ОВД |
| 2) | + | полномочным органом ОВД; Авиационной администрацией; командующим ПВО и ВВС |
| 3) | - | Авиационной администрацией; Министерством Обороны; командующим ПВО и ВВС |

| Задание #195 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для поддержания необходимого интервала с использованием управления скоростью ВС назначаются : |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - конкретные величины скорости полета |
| 2) | - | - все ответы верны |
| 3) | - | - конкретные величины курсов полета |
| 4) | - | - конкретные величины высот (эшелонов) полета |

| Задание #196 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При упорядочении воздушного движения и отсутствии необходимости управления скоростью полета ВС, экипажу передается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - указание о поддержании максимальной приборной скорости |
| 2) | + | - указание о снятии ограничений по скорости |
| 3) | - | - указание о поддержании минимальной приборной скорости |
| 4) | - | - информация о конфлктном движении |

| Задание #197 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выдача указаний, предусматривающих частое изменение скоростей набора высоты или снижения- |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не рекомендуется |
| 2) | - | разрешается |
| 3) | + | запрещается |
| 4) | - | рекомендуется |

| Задание #198 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При заходе ВС, диспетчер УВД не зависимо от от выбранной системы захода на посадку и времени суток обязан: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | включить огни PAPI |
| 2) | - | включиь огни стоп линии |
| 3) | - | включить табло "ВПП ЗАНЯТА" |
| Задание #199 |  |  |
| Процедуры в условиях ограниченной видимости вводятся и отменяются: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Диспетчером ПДСП |
| 2) | - | Директором аэропорта |
| 3) | + | Руководителем полетов |
| 4) | - | Диспетчером СДП |
| Задание #200 |  |  |
| В процессе выполнения работ на летной полосе диспетчер обязан проверять наличие двухсторонней связи не реже чем через каждые : |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - 15 минут |
| 2) | - | - 10 минут |
| 3) | - | - 20 минут |
| 4) | - | - 5 минут |

| Задание #201 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчеру, осуществляющему УВД на летной полосе, категорически запрещается давать разрешение на проведение любых работ на летной полосе, а так же разрешать взлет и посадку ВС после окончания работ на летной полосе без разрешения: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Начальника ТО |
| 2) | + | РП |
| 3) | - | Начальника Госавианадзора |
| 4) | - | Директора ЦУАН |
| Задание #202 |  |  |
| Проверка точности информации о высоте полета, основанная на использовании режима "С", осуществляется путем: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - одновременного сравнения с данными о высоте полета по показаниям высотомера, получаемым по каналам радиотелефонной связи от данного ВС. |
| 2) | - | - выдачи команды ЭВС на установку ответчика в режим SQUAWK IDENT |
| 3) | - | - выдачи команды ЭВС на прекратить передачу в режиме "С" |
| Задание #203 |  |  |
| Неопознанное воздушное судно- |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ВС, полет которого не наблюдается органом ОВД. |
| 2) | + | ВС, полет которого наблюдается органом ОВД в районе (зоне) ответственности и о полете которого от смежных диспетчерских пунктов сообщений не поступало. |
| 3) | - | ВС, полет которого наблюдается органом ОВД и непрерывное радиолокационное обслуживание. |

| Задание #204 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель функции STCA- |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | оказание помощи диспетчеру в предотвращении столкновения ВС посредством своевременной выдачи предупреждения о потенциальном или фактическом нарушении минимально допустимых интервалов эшелонирования. |
| 2) | - | предотвращении столкновения ВС и выдачи предупреждения о нарушении интервалов. |
| 3) | - | выдачи краткосрочных предупреждений о конфликтной ситуации. |
| 4) | - | при прогнозировании сокращения расстояния между ВС до величины менее интервалов, в районе ответственности которого находятся ВС. |

| Задание #205 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с каким документом осуществляется организация учета рабочего времени и времени отдыха специалистов ОВД |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Положение о рабочем времени и времени отдыха работников осуществляющих УВД (Приложение номер 2 к руководству ) |
| 2) | - | Правила внутреннего трудового распорядка |
| 3) | - | Трудовой кодекс республики узбекистан коллективный договор ,Авиационные правила республики узбекистан 71 ,РОВД |

Тест: Радиотелефонная связь в ГА  (АП-96).

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кем утверждены АП-96 "Радиотелефонная связь в гражданской авиации"? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Директором Центра "Узаэронавигация". |
| 2) | + | Начальником Государственной инспекции РУз по надзору за безопасностью полетов. |
| 3) | - | Генеральным директором НАК. |
| 4) | - | Начальником ГЦ ЕС УИВП. |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основании каких документов разработано АП-96? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Приложение 11, Doc. 7030, Doc. 8168; |
| 2) | - | ПФР ГА сопредельных государств и рекомендации МАК СНГ. |
| 3) | - | АП РУз-91, РОВД, ИПП на аэродромах РУз . |
| 4) | + | Приложение 10, Doc. 9432, Doc. 4444; |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение требований АП-96 распространяются на ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | всех кроме диспетчерского состава, выполняющих ОВД в верхнем воздушном пространстве. |
| 2) | + | лиц командно-летного, летного и диспетчерского состава, участвующих в выполнении полетов и ОВД. |
| 3) | - | командира ВС или члена экипажа, осуществляющего по его поручению радиотелефонную связь |
| 4) | - | диспетчеров органов ОВД, осуществляющих непосредственное управление за движением ВС на земле и в воздухе. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правила радиотелефонной связи и типовая фразеология радиообмена, содержащиеся в АП-96 предназначены для: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Для предотвращения задержки вылета и прилета ВС. |
| 2) | - | Для предотвращения перерасхода авиа ГСМ на земле и в полете. |
| 3) | - | Для повышения пропускной способности аэродромов РУз. |
| 4) | + | Упорядочения, сокращения продолжительности и повышения надежности радиообмена. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радиообмен между воздушными судами и органами ОВД ведется в соответствии с АП-96 на ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Русском или английском языке. Если экипаж ВС и диспетчер органа ОВД допущены к ведению радиосвязи на английском языке, то радиообмен ведется на английском языке. |
| 2) | - | русском языке, если полет выполняется в/из страны СНГи английском языке, если выполняется полет в другие страны. |
| 3) | - | Русском или узбекском языке - при выполнении полета по местным авиалиниям, на русском или английском языке - при выполнении полета по международным воздушным линиям. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атмосферное давление на уровне рабочего порога ВПП, это- |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Стандартное атмосферное давление (QNE) |
| 2) | + | Давление на аэродроме (QFE) |
| 3) | - | Давление аэродрома (пункта) приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH). |
| 4) | - | Давление. |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расстояние по вертикали от среднего уровня моря (MSL) до уровня, точки или объекта, принятого за точку является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Относительная высота. |
| 2) | - | Эшелон полета. |
| 3) | + | Абсолютная высота |
| 4) | - | Истинная высота. |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расстояние, в пределах которого из кабины ВС, находящегося на осевой линии ВПП, можно видеть маркировочные знаки на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие осевую линию является... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Видимостью на ВПП (RVR). |
| 2) | - | Вертикальная видимость. |
| 3) | - | Видимость световых ориентиров. |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешение экипажу ВС действовать в соответствии с условиями, установленными органом диспетчерского обслуживания, это... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Диспетчерское разрешение |
| 2) | - | Диспетчерская информация |
| 3) | - | Диспетчерское указание. |
| 4) | - | Диспетчерская рекомендация |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контролируемый полет - это ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерской рекомендации. |
| 2) | + | Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерского разрешения |
| 3) | - | Любой полет, который выполняется при наличии диспетчерского указания. |
| 4) | - | Любой полет, который выполняется при наличии на борту ВС ответчиков ВОРЛ. |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетное время прибытия (ETA) - это ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Время окончания пробега ВС после посадки |
| 2) | - | Время открытия дверей ВС после заруливания на стоянку |
| 3) | - | Время выключения двигателей ВС после заруливания на стоянку. |
| 4) | + | При полетах по приборам - расчетное время прибытия ВС в намеченную точку, обозначенную навигационными средствами, с которой предполагается выполнение маневра захода на посадку по приборам, или при отсутствии навигационных средств, связанного с этим аэродромом, - время прибытия ВС в точку над аэродромом. При выполнении полетов по ПВП - расчетное время прибытия ВС в точку над аэродромом. |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Международный сигнал, передаваемый в случаях, когда воздушному судну и находящимся на нем пассажирам и экипажу угрожает непосредственная опасность и требуется непосредственная помощь, является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | донесение с борта ВС. |
| 2) | - | донесение о местоположении ВС. |
| 3) | + | сигнал бедствия. |
| 4) | - | сигнал срочности. |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Международный сигнал, передаваемый в случаях возможной опасности для ВС и находящихся на нем пассажиров и экипажа, является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Донесение о местоположении ВС |
| 2) | - | Донесение с борта ВС. |
| 3) | + | сигнал срочности. |
| 4) | - | сигнал бедствия. |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установленный маршрут вылета по правилам полетов по приборам, связывающий аэродром или определенную ВПП аэродрома с назначенной основной точкой на заданном маршруте ОВД, в котором начинается этап полета по маршруту, является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | SID. |
| 2) | - | STAR. |
| 3) | - | коридор выхода в РА. |
| 4) | - | схема набора высоты. |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установленный маршрут прибытия по правилам полетов по приборам, связывающий основную точку, обычно на маршруте ОВД с точкой, от которой может начинаться заход по опубликованной схеме захода на посадку, является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | STAR. |
| 2) | - | Коридор входа в РА. |
| 3) | - | Схема снижения. |
| 4) | - | SID. |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение воздушного судна о приеме информации ATIS перед вылетом и при прилете, является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сообщением применяемым при полетах в СМУ. |
| 2) | - | сообщением, передаваемое по запросу органа ОВД. |
| 3) | - | сообщением применяемым по усмотрению КВС. |
| 4) | + | обязательным сообщением установленными требованиями АП-96. |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Слово "НЕМЕДЛЕННО" применяется: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Когда ожидается погода ниже установленного минимума. |
| 2) | - | когда ожидается задержка вылета ВС. |
| 3) | + | Лишь в случае необходимости принятия срочных мер в целях безопасности полетов. |
| 4) | - | По усмотрению КВС |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение ВС об опасных метеорологических явлениях, является: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Сообщением, передаваемое по запросу органа ОВД. |
| 2) | - | Сообщением применяемым по усмотрению КВС. |
| 3) | + | Обязательным сообщением. |
| 4) | - | Сообщением применяемым при полетах в СМУ. |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Органу ОВД выдавать, а экипажу воздушного судна выполнять безадресные диспетчерские разрешения (указания): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрешается при наличии радиолокационного контроля |
| 2) | - | разрешается при отказе радиосвязи |
| 3) | - | разрешается. |
| 4) | + | запрещается. |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие сведения подлежат передаче при ведении радиотелефонной связи? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | сведения, связанные с выполнением полета, УВД и необходимостью обеспечения безопасности полетов. |
| 2) | - | сведения, запрашиваемые экипажем ВС. |
| 3) | - | любые сведения, которые РП считает необходимыми для передачи. |
| 4) | - | любые сведения, независимо от их значения. |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ведение радиообмена, не имеющего прямого отношения к выполнению полетов, их обеспечению и УВД... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | запрещается. |
| 2) | - | разрешается. |
| 3) | - | разрешается при ОВД в нижнем воздушном пространстве. |
| 4) | - | разрешается при рулении на площади маневрирования аэродрома. |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целях повышения качества приема и предупреждения искажений или ошибочного понимания речи следует придерживаться скорости речи... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не превышающей 50 слов в минуту. |
| 2) | - | не превышающей 80 слов в минуту. |
| 3) | - | не превышающей 120 слов в минуту. |
| 4) | + | не превышающей 100 слов в минуту. |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет в ведении радиообмена устанавливается... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | экипажем воздушного судна. |
| 2) | - | руководителем полетов. |
| 3) | + | органом ОВД. |
| 4) | - | проверяющим лицом на ВС. |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Следующим буквам русского алфавита присвоены наименования: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | А - Антон В - Василий Н - Надежда О - Ольга С - Степан Т - Тимофей. |
| 2) | + | А - Анна В - Василий Н - Николай О - Ольга С - Семен Т - Татьяна. |
| 3) | - | А - Анна В - Виктор Н - Никита О - Остап С - Семен Т - Тимофей. |
| 4) | - | А - Альфия В - Виктор Н - Никита О - Олег С - Савелий Т - Тамара. |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Следующим буквам английского алфавита присвоены наименования: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | A - Alex B - Boris N - November O - Oscar C - Charlie T - Turbo. |
| 2) | + | A - Alpha B - Bravo N -November O - Oscar C - Charlie T - Tango. |
| 3) | - | A - Anna B - Brown N - Nike O - Olpha C - Charlie; T - Tango. |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При передаче сообщений используется... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Московское время. |
| 2) | - | местное время. |
| 3) | - | время пункта назначения. |
| 4) | + | Скоординированное всемирное время (UTC). |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экипаж обязан сообщить органу ОВД новое уточненное расчетное время, если по условиям полета ранее переданное расчетное время пролета ПОД будет отличаться на... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 4 минуты и более |
| 2) | - | 1 минуту и более. |
| 3) | + | 3 минуты и более. |
| 4) | - | 2 минуты и более. |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При необходимости аннулирования ранее переданного разрешения применяется стандартное слово... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Даю поправку |
| 2) | + | Отменяю |
| 3) | - | Повторяю |
| 4) | - | Запрещаю |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При необходимости запрещения выполнения запрашиваемых действий или ранее переданного указания органы ОВД применяют слово... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Даю поправку |
| 2) | + | Запрещаю. |
| 3) | - | Отменяю |
| 4) | - | Повторяю |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для исправления ошибки в передаче и для указания правильного варианта сообщения применяется слово... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Отменяю |
| 2) | + | Поправка |
| 3) | - | Запрещаю |
| 4) | - | Повторяю |
| Задание #31 |  |  |
| При необходимости повторения для ясности или уточнения применяется слово: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Отменяю |
| 2) | - | Даю поправку |
| 3) | - | Запрещаю |
| 4) | + | Повторяю |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Язык, выбранный экипажем при установлении радиотелефонной связи... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | сохраняется на протяжении всего времени нахождения под ОВД одного Центра ЕС ОВД. |
| 2) | - | сохраняется на протяжении всего времени нахождения в верхнем воздушном пространстве. |
| 3) | + | сохраняется на протяжении всего времени нахождения под ОВД данного диспетчерского пункта. |
| 4) | - | сохраняется на протяжении времени выполнения всего полета. |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если при установлении связи отсутствует ответ от вызываемой станции, то повторный вызов передается не ранее чем через ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2 секунды. |
| 2) | - | 5 секунд. |
| 3) | + | 10 секунд. |
| 4) | - | 1 секунду |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переход на связь с другим диспетчерским пунктом осуществляется... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | по решению КВС. |
| 2) | + | После получения разрешения на это от диспетчерского пункта, под управлением которого находится ВС. |
| 3) | - | при полетах в приграничной полосе, при пересечении государственной границы. |
| 4) | - | При наличии двухсторонней радиотелефонной связи, по достижении FIR. |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полученное от органа ОВД разрешение или запрет на занятие, пересечение, использование для руления, взлет, посадку на действующую ВПП... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | экипаж обязан повторить. |
| 2) | - | повторяются по усмотрению КВС. |
| 3) | - | повторяются по запросу органа ОВД. |
| 4) | - | не повторяются. |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка радиостанций и осуществление пробной радиотелефонной связи производится на частоте... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | диспетчерского пункта Круга. |
| 2) | + | диспетчерского пункта Деливери (при его отсутствии Руление, Тауэр, Вышка). |
| 3) | - | диспетчерского пункта Подход. |
| 4) | - | производственно-диспетчерского пункта (транзит). |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При осуществлении пробной радиотелефонной связи перед вылетом используется фраза... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | "Предполетная проверка". |
| 2) | - | "Проверка связи" |
| 3) | - | "Прием. Как слышите?". |
| 4) | - | "Техническая проверка" |
| Задание #38 |  |  |
| При передаче проверочных сигналов для настройки передатчика (приемника), продолжительность передачи не должна превышать... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 5 секунд. |
| 2) | - | 15 секунд. |
| 3) | + | 10 секунд. |
| 4) | - | 20 секунд. |
| Задание #39 |  |  |
| При передаче сообщения о выдерживании высоты по значению давления на уровне порога ВПП (QFE) используется фраза: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | "UZB 411, сохраняю 1200 по приведенному 996 (747)". |
| 2) | - | "UZB 411, сохраняю 600" |
| 3) | - | "UZB 411, сохраняю эшелон 50". |
| 4) | + | "UZB 411, сохраняю 600 метров по QFE 996 (747)". |
| Задание #40 |  |  |
| Повторное изменение языка ведения радиотелефонной связи в зоне ответственности одного диспетчерского пункта... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не рекомендуется. |
| 2) | - | допускается по усмотрению КВС. |
| 3) | - | запрещается. |
| 4) | - | допускается по усмотрению РП. |

| Задание #41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение о местоположении ВС должно содержать следующие элементы и порядок: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - позывной (номер) воздушного судна; - наименование пункта обязательного донесения, контрольного пункта, рубежа (положение самолёта относительно него) или обозначение стандартной схемы выхода (подхода) - время пролета пункта обязательных донесений (контрольного пункта, рубежа); - выдерживаемый эшелон (высота) полета или пересекаемый и заданный эшелон (высоту) при наборе (снижении); - наименование и расчетное время пролета следующего (очередного) пункта обязательного донесения (контрольный пункт, рубеж) и; - наименование последующего пункта обязательного донесения (контрольного пункта, рубежа). |
| 2) | - | - позывной (номер) воздушного судна; - наименование пункта обязательного донесения, контрольного пункта, рубежа (положение самолёта относительно него) или обозначение стандартной схемы выхода (подхода); - время пролета пункта обязательных донесений (контрольного пункта, рубежа); - выдерживаемый эшелон (высота) полета или пересекаемый и заданный эшелон (высоту) при наборе (снижении). |
| 3) | - | - позывной (номер) воздушного судна; - выдерживаемый эшелон (высота) полета или пересекаемый и заданный эшелон (высоту) при наборе (снижении); - наименование и расчетное время пролета следующего (очередного) пункта обязательного донесения (контрольный пункт, рубеж). |

| Задание #42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартная фраза "Код ответчика режим опознавание" означает... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | передать опознавательный сигнал вашего ответчика. |
| 2) | - | подтвердить код индивидуального опознавания. |
| 3) | - | установить приемоответчик в режим ожидания. |
| 4) | - | установить код индивидуального опознавания согласно указанию. |

| Задание #43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартная фраза "Код ответчика Stand by" означает... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | установить приемоответчик в режим ожидания. |
| 2) | - | установить код индивидуального опознавания согласно указанию. |
| 3) | - | Передать опознавательный сигнал вашего ответчика |
| 4) | - | подтвердить код индивидуального опознавания. |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартная фраза "Установите код ответчика ... " означает... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | установить код индивидуального опознавания согласно указанию. |
| 2) | - | передать опознавательный сигнал вашего ответчика. |
| 3) | - | установить приемоответчик в режим ожидания. |
| 4) | - | подтвердить код индивидуального опознавания. |

| Задание #45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При получении от органа ОВД указания о следовании "текущим курсом" (present heading) экипаж воздушного судна... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | запрашивает значение курса следования. |
| 2) | + | подтверждает текущее значение курса следования. |
| 3) | - | подтверждает следование "Прежним курсом". |
| 4) | - | возобновляет самолетовождение по своим средствам. |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экипаж ВС запрашивает диспетчерское разрешение на полет по маршруту ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не ранее, чем за 15 минут до ожидаемого времени отправления. |
| 2) | - | при запросе разрешения на запуск. |
| 3) | - | при запросе разрешения на руление. |
| 4) | - | не позднее, чем за 5 минут до ожидаемого времени отправления. |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выдаваемое экипажу ВС диспетчерское разрешение на полет по маршруту содержит элементы в следующем порядке: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - маневр выхода из района аэродрома после взлета; - вход и выход в (из) районов (зон) ОВД; - фактическое и расчетное время пролета ПОД; - пролет контрольных точек в соответствии с диспетчерским разрешением; - эшелон (высот) полета; - установка на эшелоне перехода давления QFE на высотомерах и значение текущей - высоты при выполнении полетов на горных аэродромах; - прием информации АТИС; - переход с полета по ПВП на полет по ППП; - освобождение ВПП. - установка на эшелоне перехода давления QFE на высотомерах и значение текущей - высоты при выполнении полетов на горных аэродромах; |
| 2) | + | - аэродром назначения (вид тренировки); - маршрут полета (наименование первой воздушной трассы); - обозначение назначенного стандартного маршрута выхода (условия выхода из района аэродрома); - эшелон (высота) полета по маршруту; - первоначальный (промежуточный) разрешенный эшелон (высота) полета (при необходимости); - код ответчика ВОРЛ; - временное окно для вылета (SLOT-TIME), при необходимости; - ожидаемая частота для установления связи после выполнения взлета, (при необходимости). |
| 3) | - | - аэродром назначения (при выполнении аэродромной тренировки - вид тренировки); - маневр; - эшелон (высота) полета; - информация о взаимном местоположении с конфликтным воздушным судном или другая информация о причине выполнения маневра - информация АТИС. |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии на аэродроме диспетчерского пункта Деливери диспетчерское разрешение на полет по маршруту выдает... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | назначенный полномочный орган при подачи экипажем воздушного судна ФПЛ в АДП. |
| 2) | + | назначенный полномочный орган ОВД до достижения воздушным судном предварительного старта. |
| 3) | - | назначенный полномочный орган ОВД при занятии воздушным судном исполнительного старта. |
| 4) | - | назначенный полномочный орган ОВД при выдачи воздушному судну разрешения на набор высоты после выполнения взлета. |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выдаче разрешений на вылет допускается сокращение следующих элементов: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - маршрут полета; - временное окно для вылета (SLOT-TIME); - ожидаемая частота для установления связи после выполнения взлета. |
| 2) | - | - аэродром назначения (вид тренировки); - ожидаемая частота для установления связи после выполнения взлета. |
| 3) | - | - маршрут полета; - аэродром назначения (вид тренировки); - ожидаемая частота для установления связи после выполнения взлета. |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Использование сокращенного позывного при одновременном нахождении на связи двух и более воздушных судов, имеющих одинаковые или близкие по звучанию сокращенные позывные… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрешается. В этом случае орган ОВД вводит режим радиомолчания. |
| 2) | - | запрещается. В этом случае орган ОВД даёт команду ВС о работе регистрационным номером или рейсовым позывным, в зависимости от воздушной обстановки. |
| 3) | + | не разрешается, в этом случае орган ОВД дает команду экипажу ВС о работе полным позывным. |
| 4) | - | разрешается. В некоторых случаях, когда вводится режим "контроль по вторичному". |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае срабатывания предупреждения о нарушении минимальной безопасной высоты, орган ОВД... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | первоначально дает указание ВС на набор высоты и сообщает о нарушении ограничения по высоте. |
| 2) | - | передает указание ВС о переходе к полетам по ПВП. |
| 3) | - | передает указание ВС о следовании с прежним курсом. |
| 4) | - | передает указание ВС о проверке установки высотомера и подтверждения высоты полета. |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких случаях используется слово "ВЗЛЕТ" ("TAKE OFF")? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Слово "ВЗЛЕТ" используется в том случае, когда воздушному судну выдается разрешение на взлет или такое разрешение отменяется. |
| 2) | - | во всех случаях, когда воздушному судну передается сообщение, связанное с его предстоящим взлетом. |
| 3) | - | только в случае, когда воздушному судну выдается разрешение на взлет без остановки на ВПП. |
| 4) | - | АП-96 не регламентирует какие-либо требования по данному вопросу. |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае непредвиденного развития воздушной обстановки или задержки взлета воздушного судна и необходимости отмены выданного разрешения на взлет для обеспечения безопасности орган ОВД... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | передает сообщение об аннулировании разрешения на взлет. |
| 2) | + | дает указание на выполнение немедленного взлета или освобождение ВПП с указанием маршрута освобождения и причины. |
| 3) | - | выдает указание о прекращении выполнения взлета. |
| 4) | - | выдает указание о запрещении выполнения взлета. |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экипаж ВС обязан доложить начало разбега перед взлетом, если после выдачи разрешения на взлет прошло... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | более 1 минуты 20 секунд. |
| 2) | + | более 1 минуты. |
| 3) | - | более 50 секунд. |
| 4) | - | более 30 секунд. |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае, если экипаж воздушного судна не повторил полученные сообщения в соответствии с требованиями АП-96, то диспетчер органа ОВД обязан... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | потребовать от экипажа ВС их повторения. |
| 2) | - | передать указание на выполнение левого или правого виража. |
| 3) | - | повторно передать сообщение до полной ясности. |
| 4) | - | РРС ГА не регламентирует какие-либо требования по данному вопросу. |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выдаваемое воздушному судну разрешение на посадку должно содержать следующие элементы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - оперативные изменения погоды, не включенные в АТИС (сводку погоды) по аэродрому; - разрешение на производство посадки; - номер рабочей ВПП. |
| 2) | + | - направление и скорость ветра у земли; - оперативные изменения погоды, не включенные в АТИС (сводку погоды) по аэродрому; - разрешение на производство посадки; - номер рабочей ВПП. |
| 3) | - | - направление и скорость ветра у земли; - номер рабочей ВПП. |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда ВС информирует орган ОВД о пролете установленной маркированной точки (ДПРМ) на предпосадочной прямой? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | при заходе на посадку по РСП. |
| 2) | + | при заходе на посадку по системе ОСП (ОПРС). |
| 3) | - | при заходе на посадку по ILS. |
| 4) | - | при заходе на посадку по VOR. |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При ухудшении погоды перед вылетом ниже минимума аэродрома для взлёта ВС данной категории диспетчер органа ОВД... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | информирует об этом экипаж ВС и запрещает вылет. |
| 2) | - | передает сообщение экипажу ВС об аннулировании разрешения на взлет. |
| 3) | - | дает указание экипажу ВС на выполнение немедленного взлета или освобождение ВПП с указанием маршрута освобождения и причины. |
| 4) | - | выдает указание экипажу ВС о прекращении выполнения взлета. |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На этапе снижения ниже высоты эшелона перехода при выполнении полетов на горных аэродромах по давлению QFE экипаж ВС докладывает органу ОВД о: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | значении пересекаемой и заданной, в соответствии с полученным диспетчерским разрешением высоты полета. |
| 2) | - | установке давления аэродрома на высотомерах и значении текущей высоты на эшелоне перехода. |
| 3) | - | установке давления аэродрома на высотомерах. |
| 4) | + | значении текущей высоты на эшелоне перехода. |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экипаж воздушного судна докладывает о производстве посадки для получения соответствующего указания... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | во второй половине пробега. |
| 2) | - | перед освобождением ВПП. |
| 3) | + | в конце пробега, если от органа ОВД не поступила информация о времени посадки и указание на освобождение ВПП (маневре руления для освобождения ВПП). |
| 4) | - | в первой половине пробега. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае, если по какой либо причине ВС не может выполнить указание органа ОВД по освобождению ВПП (маневре руления для освобождения ВПП), то экипаж ВС ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | докладывает об этом органу ОВД для получения нового указания. |
| 2) | - | разворачивает ВС на 180° на ВПП для освобождения ВПП в его начале. |
| 3) | - | передает сигнал бедствия (срочности). |
| 4) | - | освобождает ВПП по ближней, пригодной для этого РД и докладывает об освобождении органу ОВД. |
| Задание #62 |  |  |
| При установлении радиотелефонной связи с органом ОВД после выполнения взлета, экипаж ВС передает сообщение, включающее элементы: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - выполнение взлета - запрос набора заданного эшелона (высоты полета). |
| 2) | + | - обозначение назначенного стандартного маршрута вылета (маневр выхода из ЗВП или РА); - пересекаемая высота полета; - заданный в соответствии с диспетчерским разрешением эшелон (высота) полета; |
| 3) | - | - заданный в соответствии с диспетчерским разрешением эшелон (высота) полета; - сторона разворота - ПОД коридора выхода. |
| 4) | - | - выполнение взлета - аэродром назначения - заданный эшелон полета. |
| Задание #63 |  |  |
| Разрешение, выдаваемое органом ОВД экипажу ВС, входящему в район аэродрома, должно содержать следующие элементы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - обозначение стандартного маршрута прибытия; - указания относительно маневра снижения; - при необходимости, любые другие указания или информацию, не включенные в схему прибытия и информацию АТИС (при наличии). |
| 2) | + | - место ВС (при необходимости); - обозначение назначенного стандартного маршрута прибытия; курс или навигационная точка следования (при применении векторения); -указания в отношении эшелонов (высот) снижения; - рекомендуемая для использования (как правило, наиболее точная из возможных) система захода на посадку по приборам; - при необходимости, любые другие указания или информацию, не включенные в схему прибытия и в информацию АТИС. |
| 3) | - | - место воздушного судна относительно коридора входа (стандартной схемы прилета, РНТ коридора), при необходимости; - обозначение стандартного маршрута прибытия; - при необходимости, любые другие указания или информацию, не включенные в схему прибытия и информацию АТИС. |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае ожидаемой задержки прибытия орган ОВД... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - информирует об этом воздушное судно; выдает разрешение относительно полета в зоне ожидания; - информирует о предполагаемом времени подхода. |
| 2) | + | - информирует об этом экипаж ВС; - выдает разрешение относительно полета в зоне ожидания; - выдает указания относительно маневра полета в зоне ожидания, если предполагаемый органом ОВД маневр отличается от установленной для данного аэродрома схемы полета в зоне ожидания; - информирует о предполагаемом времени подхода. |
| 3) | - | - выдает разрешение относительно полета в зоне ожидания; выдает указания относительно маневра полета в зоне ожидания (если предполагаемый органом ОВД маневр отличается от установленной для данного аэродрома схемы полета в зоне ожидания); - информирует о предполагаемом времени подхода. |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При установлении радиотелефонной связи с органом ОВД на предварительном старте перед вылетом, ВС передает сообщение включающее следующие элементы: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - место ВС; - прием информации ATIS (при ее наличии на аэродроме). |
| 2) | + | - место ВС; - готовность к вылету или время, через которое ВС будет готово к вылету (или время прогрева двигателей на ВПП). |
| 3) | - | - место ВС; - прием информации ATIS (при ее наличии на аэродроме); - запрос на занятие исполнительного старта. |
| 4) | - | - прием информации ATIS (при ее наличии на аэродроме); - общее количество людей на борту ВС; - запрос на занятие исполнительного старта. |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выберите правильный вариант доклада воздушного судна органу ОВД на этапе снижения ниже высоты эшелона перехода при выполнении полетов на горных аэродромах по давлению (QFE) : |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | "UZB 411, текущая 1540, снижаюсь 600 метров". |
| 2) | - | UZB 411, на эшелоне перехода, давление 725 мм установил, текущая высота 1440 метров, снижаюсь 600 метров" |
| 3) | - | "UZB 411, на эшелоне 60, давление 725 мм установил, контрольная высота 1540 метров". |
| 4) | - | "UZB 411, давление 725 установил, снижаюсь 600 метров". |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешение на визуальный заход на посадку выдается ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | после доклада экипажа ВС об установке давления аэродрома на высотомерах. |
| 2) | + | после доклада экипажа ВС об установлении визуального контакта с ВПП или ее ориентирами. |
| 3) | - | после доклада экипажа ВС о начале снижения до высоты минимального снижения. |
| 4) | - | после доклада экипажа ВС о занятии высоты круга. |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выдаче разрешения на снижение ниже высоты эшелона перехода орган ОВД информирует экипаж ВС о: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - выдает указание о докладе захвата курсового маяка ILS (MLS), или захвата пеленга на приводную радиостанцию (захвата радиала VOR), установленного для конечного этапа захода на посадку; - рекомендуемая для использования (как правило, наиболее точная из возможных) система захода на посадку по приборам; - указания относительно маневра снижения. |
| 2) | + | - о высоте эшелона перехода (при отсутствии АТИС); - о значении атмосферного давления на аэродроме (QFE или QNH), выдает разрешение на выполнение захода по выбранной системе захода на посадку (за исключением случаев применения наведения (векторения) на конечный этап захода на посадку) и выдает указание о докладе захвата курсового маяка ILS (MLS) (захвата пеленга на приводную радиостанцию,захвата радиала VOR), установленного для конечного этапа захода на посадку) или об установлении визуального контакта с рабочей ВПП (при визуальном заходе), в зависимости от выбранной системы захода на посадку. |
| 3) | - | - о высоте эшелона перехода; - о значении давления на аэродроме; - рекомендуемая для использования система захода на посадку по приборам. |
| Задание #69 |  |  |
| Когда орган ОВД выдает разрешение на ожидаемое выполнение визуального захода на посадку? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | по запросу ЭВС. |
| 2) | + | после согласования с экипажем воздушного судна и (или) по его запросу. |
| 3) | - | после согласования с ВС ГЦ ЕС УИВП. |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких случаях воздушное судно дополнительно передает сообщение о запасном аэродроме и расчетном времени (пункте) ухода (возврата)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | во всех случаях выполнения полета. |
| 2) | - | при наличии сложных метеоусловиях на аэродроме посадки. |
| 3) | - | АП-96 не предусматривает никакие случаи передачи сообщения о выбранном запасном аэродроме. |
| 4) | + | в случаях выбора запасного аэродрома с расчетного рубежа ухода (возврата). |

| Задание #71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При сообщении воздушного судна о рубеже ухода (возврата) на запасной аэродром орган ОВД ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | подтверждает его получение. |
| 2) | - | запрашивает остаток топлива с ВПР. |
| 3) | - | информирует о фактической погоде на запасном аэродроме. |
| 4) | - | запрашивает минимум КВС на посадку. |

| Задание #72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При докладе экипаж ВС сообщает остаток топлива ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | в тоннах или в часах и в минутах на ВПР. |
| 2) | + | в часах и минутах на ВПР. |
| 3) | - | в килограммах на ВПР. |
| 4) | - | в тоннах на ВПР. |

| Задание #73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких случаях орган ОВД может запросить у воздушного судна минимум командира ВС для посадки, запасной аэродром и остаток топлива на борту? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | При наличии на аэродроме посадки сложных метеоусловий. |
| 2) | - | При отсутствии радиолокационного контроля органом ОВД. |
| 3) | - | В случае, когда от воздушного судно не поступило сообщение о минимуме командира ВС для посадки, запасном аэродроме и остатке топлива на борту. |
| 4) | - | При выборе запасного аэродрома с рубежа ухода. |

| Задание #74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экипаж ВС прослушивает информацию ATIS в полном объеме и подтверждает ее получение при установлении связи: при прибытии: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с диспетчерским пунктом районного органа ОВД. |
| 2) | + | с диспетчерским пунктом Подход. |
| 3) | - | с диспетчерским пунктом Транзит. |
| 4) | - | с диспетчерским пунктом Круг. |

| Задание #75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В составе первичного аварийного сообщения о бедствии используется радиотелефонный сигнал... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | "БРЭК-БРЭК", который произносится трижды в начале сообщения. |
| 2) | - | "ПАН-ПАН", который произносится трижды в начале сообщения. |
| 3) | - | "Всем станциям", который произносится трижды в начале сообщения. |
| 4) | + | "Терплю бедствие", который произносится трижды в начале сообщения. |

| Задание #76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В составе первичного сообщения о срочности используется радиотелефонный сигнал: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | "БРЭК-БРЭК", который произносится трижды в начале сообщения. |
| 2) | - | "Всем станциям", который произносится трижды в начале сообщения. |
| 3) | + | "ПАН-ПАН", который произносится трижды в начале сообщения. |
| 4) | - | "Терплю бедствие", который произносится трижды в начале сообщения. |

| Задание #77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При отказе радиотелефонной связи ВС устанавливает код ответчика ВОРЛ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 7500 |
| 2) | + | 7600 |
| 3) | - | 7700 |
| 4) | - | 2000 |

| Задание #78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерская рекомендация - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | рекомендация экипажу по принятию мер, касающихся выполнения полёта и обязательна к исполнению. |
| 2) | - | указание экипажу по принятию мер, касающихся выполнения полёта, используемая по усмотрению экипажа. |
| 3) | + | рекомендация экипажу по принятию мер, касающихся выполнения полёта, используемая по усмотрению экипажа. |

| Задание #79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромное движение - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | все движение на площади маневрирования аэродрома. |
| 2) | + | все движение на площади маневрирования аэродрома, а также полеты всех воздушных судов в районе аэродрома. |
| 3) | - | все движение на площади маневрирования, а также полеты всех воздушных судов в РОВД. |

| Задание #80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Векторение (радиолокационное наведение) - это ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указания определенных курсов на основе использования радиолокаторов. |
| 2) | - | обеспечение навигационного наведения воздушных судов. |
| 3) | - | обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указания определенных курсов на основе использования пеленгаторов. |
| 4) | - | обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указания определенных курсов. |

| Задание #81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушное движение - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | все воздушные суда, находящиеся в полете. |
| 2) | + | все воздушные суда, находящиеся в полете или движущиеся по площади маневрирования. |
| 3) | - | все воздушные суда, находящиеся в полете в районе аэродрома. |

| Задание #82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушная трасса - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | контролируемое воздушное пространство (или его часть) в виде коридора. |
| 2) | - | контролируемое воздушное пространство. |
| 3) | - | неконтролируемое воздушное пространство в виде коридора. |

| Задание #83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Граница действия разрешения - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | пункт, до которого действительно диспетчерское разрешение, выданное воздушному судну. |
| 2) | - | Государственная граница РУз. |
| 3) | - | граница зоны ответственности диспетчерского пункта. |

| Задание #84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерская информация - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | информация, передаваемая диспетчером службы ОВД экипажу о метеорологических условиях, воздушной обстановке и работе радиотехнических средств. |
| 2) | + | информация, передаваемая диспетчером службы ОВД экипажу о метеорологических условиях, воздушной обстановке, работе радиотехнических средств, состоянии аэродромов и другие сведения, необходимые для выполнения полета. |
| 3) | - | информация, передаваемая диспетчером службы ОВД экипажу о метеорологических условиях и воздушной обстановке. |

| Задание #85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона ожидания - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | воздушное пространство от уровня аэродрома до высоты второго эшелона включительно. |
| 2) | - | определенное воздушное пространство, полеты ВС в пределах которого без специального разрешения запрещены. |
| 3) | + | определенное воздушное пространство, предназначенное для ожидания воздушными судами дальнейшего диспетчерского разрешения. |

| Задание #86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передача "без ответа" - это ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | передача от одной станции к другой в условиях, при которых двухсторонняя связь не может быть установлена, но при этом предполагается, что вызываемая станция в состоянии принять передачу. |
| 2) | - | передача от одной станции к другой в условиях, при которых двухсторонняя связь не может быть установлена, но при этом предполагается, что вызываемая станция не в состоянии принять передачу. |
| 3) | - | передача от одной станции к другой в условиях, при которых односторонняя связь не может быть установлена. |

| Задание #87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Органу ОВД вступать в радиообмен с экипажем во время взлета до достижения ВС высоты 200 м, при заходе на посадку- после пролета БПРМ и до конца пробега, за исключением случаев, когда этого требуют условия обеспечения БП... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | разрешается. |
| 2) | - | запрещается. |
| 3) | + | не рекомендуется. |

| Задание #88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Числовые значения направления относительно истинного/магнитного меридиана (курс, значение линии пути, направление ветра) передаются в цифрах ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | от 001 до 360 |
| 2) | - | от 01 до 90 |
| 3) | - | от 180 до 360 |
| 4) | - | от 90 до 180 |

| Задание #89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При проверках время указывается в часах и минутах с точностью до ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ближайшей половины часа. |
| 2) | - | ближайшей минуты |
| 3) | + | ближайщей половины минуты. |

| Задание #90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| После установления надежной связи, в процессе ее ведения, позывные ВС могут быть сокращены следующим образом: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - буквенно-цифровые и цифровые - до последних трех знаков; - буквенные - до первого и, по крайней мере, двух последних знаков. |
| 2) | - | - буквенно-цифровые и цифровые - до последних двух знаков; - буквенные - до первого и, по крайней мере, двух последних знаков. |
| 3) | - | - буквенно-цифровые и цифровые - до последних трех знаков; - буквенные - до первого и, по крайней мере, трех последних знаков. |
| Задание #91 |  |  |
| Если экипажу ВС не представилось возможным установить радиотелефонную связь на назначенной частоте, он ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | докладывает об этом органу ОВД, на обслуживании которого находилось, и следует его указаниям. |
| 2) | - | переходит на связь со смежным диспетчерским пунктом. |
| 3) | - | докладывает об этом другому экипажу ВС. |
| Задание #92 |  |  |
| При необходимости задержки ВС в установленной зоне ожидания, орган ОВД выдает указание о выполнении полета в зоне ожидания и ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | времени выыхода из зоны ожидания. |
| 2) | - | времени нахождения в зоне ожидания. |
| 3) | - | времени входа в зону ожидания. |

| Задание #93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Относительное перемещение ВС передается (сообщается) соответствующими терминами: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | попутное,встречное,впереди,сзади... |
| 2) | + | сближение,попутное, встречное, расхождение, обгон, пересечение слева направо (справа налево), впереди (сзади). |
| 3) | - | под 90 гр., под30 гр.,под 60 гр. |

| Задание #94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целях сокращения обязательных сеансов радиотелефонной связи при устойчивом радиолокационном контроле воздушного движения, орган ОВД вводит конкретным ВС режим ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | "контроль по вторичному". |
| 2) | - | радиомолчания. |
| 3) | + | "контроль по локатору". |

| Задание #95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При применении радиолокационного наведения (векторения) посредством изменения траектории полета при прилете, орган ОВД выдает указание, включающее следующие элементы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | курс полета; цель применения наведения (векторения) |
| 2) | - | направление полета; высота полета. |
| 3) | - | точка наведения; эшелон полета. |

| Задание #96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешение на выполнение взлета не от начала ВПП выдается органом ОВД после ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | согласования с экипажем ВС или по его запросу. |
| 2) | - | запуска двигателей. |
| 3) | - | достижения ВС предварительного старта. |

| Задание #97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если после начала разбега ВС возникла угроза безопасности, то орган ОВД выдает указание о прекращении выполнении взлета, которое содержит: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | позывной ВС, дважды повторенное требование о прекращении взлета. |
| 2) | + | позывной ВС, дважды повторенное требование о прекращении взлета, информацию о причине. |
| 3) | - | позывной ВС, требование о прекращении взлета, информацию о причине. |

| Задание #98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В конце пробега орган ОВД ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | информирует экипаж ВС о времени посадки. |
| 2) | - | информирует экипаж ВС о времени посадки и выдает номер стоянки. |
| 3) | + | информирует экипаж ВС о времени посадки и выдает указание на освобождение ВПП (маневре руления для освобождения ВПП). |

| Задание #99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае ухудшения фактических метеоусловий ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории, орган ОВД: до пролета ДПРМ ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | передает информацию об этих метеоусловиях экипажу ВС. |
| 2) | + | передает информацию об этих метеоусловиях экипажу ВС и запрещает выполнение посадки (выдает указание об уходе на второй круг). |
| 3) | - | запрещает выполнение посадки. |

| Задание #100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае ухудшения фактических метеоусловий ниже минимума аэродрома для посадки ВС данной категории, орган ОВД: после пролета ДПРМ ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | только информирует об этом экипаж ВС. |
| 2) | - | передает информацию об этих метеоусловиях экипажу ВС и запрещает выполнение посадки (выдает указание об уходе на второй круг). |
| 3) | - | запрещает выполнение посадки. |

| Задание #101 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Последнее, задаваемое органом ОВД направление (курс) должно дать возможность экипажу ВС выйти на конечный участок захода на посадку под углом... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не более 45 градусов. |
| 2) | - | не более 30 градусов. |
| 3) | - | не более 40 градусов. |

| Задание #102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Экипаж ВС прослушивает информацию ATIS в полном объеме и подтверждает ее получение при установлении связи: при вылете: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | с диспетчерским пунктом "Круг" |
| 2) | + | с диспетчерским пунктом "Деливери", с диспетчерским пунктом "Руление" (при его отсутствии на аэродроме - с диспетчерским пунктом "Вышка") |
| 3) | - | с диспетчерским пунктом "Подход". |

| Задание #103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аэродромная информация передается ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | до запуска двигателей и до начала конечного этапа захода на посадку. |
| 2) | + | до запуска двигателей или руления и до начала конечного этапа захода на посадку. |
| 3) | - | до занятия ВС исполнительного стартая и до посадки ВС. |

| Задание #104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Связь экипажей ВС между собой и с наземными службами, выполняющими аварийно - спасательные работы, осуществляется на частоте... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 123,1 МГц. |
| 2) | - | 133,3 МГЦ |
| 3) | - | 111,8 МГц. |

| Задание #105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При передаче сообщения о бедствии, КВС включает сигнал "Бедствие" аппаратуры радиолокационного опознавания и (или) устанавливает код на ответчиках вторичной радиолокации ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 7700 |
| 2) | - | 7500 |
| 3) | - | 7600 |

| Задание #106 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим радиомолчания на используемой частоте вводится ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | органом ОВД или ВС, терпящим бедствие. |
| 2) | - | ВС, терпящим бедствие. |
| 3) | - | органом ОВД. |

| Задание #107 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчерский пункт, осуществляющий ОВД выдает разрешение на пересечение ВПП буксируемому ВС, автотранспортным и аэродромным средствам в случае, если ВС, заходящее на посадку, имеет временной интервал ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не более 5 минут до приземления. |
| 2) | - | не менее 3 минут до приземления. |
| 3) | + | не менее 5 минут до приземления. |

| Задание #108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Во всех случаях ВПП освобождается от автотранспортных средств и аэродромных средств ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не позднее, чем за 10 минут до расчетного (уточненного) времени посадки, а также непосредственно перед взлетом ВС. |
| 2) | - | не позднее, чем за 3 минуты до расчетного (уточненного) времени посадки, а также непосредственно перед взлетом ВС. |
| 3) | + | не позднее, чем за 5 минут до расчетного (уточненного) времени посадки, а также непосредственно перед взлетом ВС. |

| Задание #109 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация о взаимном расположении ВС содержит следующие сведения: а) при наличии радиолокационного контроля: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | курсовой угол конфликтующего ВС; расстояние между ВС; относительное перемещение; эшелон (высота) полета; тип ВС. |
| 2) | - | угол конфликтующего ВС; расстояние между ВС; перемещение; эшелон полета; тип ВС. |
| 3) | - | точка пересечения; расчетное время пересечения; эшелон (высота) полета; тип ВС. |

| Задание #110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информация о взаимном расположении ВС содержит следующие сведения: при отсутствии радиолокационного контроля: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | точка пересечения; расчетное время пересечения; эшелон (высота) полета; тип ВС. |
| 2) | - | точка пересечения; расчетное время пересечения. |
| 3) | - | курсовой угол конфликтующего ВС; расстояние между ВС; относительное перемещение; эшелон (высота) полета; тип ВС. |

Тест: Авиационная метеорология.

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каких случаях в местных регулярных и специальных сводках, а также сводках METAR, SPECI в группе параметров ветра в дополнение к средней скорости ветра указывается порыв? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) При отклонении средней скорости ветра от максимальной на 2 м/с и более |
| 2) | + | с) При отклонении средней скорости ветра от максимальной на 5 м/с и более; |
| 3) | - | a) При cредней cкороcти 10 м/c и более; |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaких cлучaях знaчения cкороcти ветрa укaзaны c порывaми: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) 16007G15MPS, 25006G09MPS, 06005G08MPS; |
| 2) | - | a) 26003G08MPS, 15004G12MPS, 32015G19MPS; |
| 3) | + | b) 20001G06MPS, 18003G10MPS, 22011G16MPS; |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дaтчики пaрaметров ветрa уcтaнaвливaютcя нa aэродроме: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) вблизи торцa ВПП оcновного курca, cередине ВПП и вблизи торцa ВПП обрaтного курca. |
| 2) | - | b) нa оcновном пункте нaблюдений; |
| 3) | + | a) вблизи зоны взлетa и поcaдки нa рaccтоянии не более 220 м от оcевой линии ВПП нa рaccтоянии 300 + 200 м от порогов ВПП в cторону cередины; |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В случае выхода из строя датчиков параметров ветрa: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) пaрaметры ветрa определяютcя c помощью ветрового конуca; |
| 2) | + | c) пaрaметры ветрa не определяютcя. |
| 3) | - | a) пaрaметры ветрa определяютcя визуaльно; |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При длине ВПП более 3-х тыcяч метров инcтрументaльные нaблюдения зa видимоcтью ведутcя: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) нa оcновном пункте нaблюдений. |
| 2) | + | a) в нaчaле, cередине и конце ВПП, нa рaccтоянии 300 + 200 м от порогов ВПП в cторону cередины и у cередины ВПП + 100 м от трaверзa cередины нa рaccтоянии 120 м от оcевой линии ВПП; |
| 3) | - | b) вблизи порогов ВПП; |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cлучaе выходa из cтроя дaтчиков видимоcти, видимоcть менее 2000 м определяетcя: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) по мaркировочным знaкaм нa ВПП. |
| 2) | + | b) по щитaм-ориентирaм видимоcти уcтaновленным вдоль ВПП; |
| 3) | - | a) по еcтеcтвенным ориентирaм, подобрaнным нa меcтноcти; |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cлучaе выходa из cтроя дaтчиков видимоcти, видимоcть более 2000 м определяетcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) по мaркировочным знaкaм нa ВПП. |
| 2) | - | b) по щитaм-ориентирaм видимоcти уcтaновленным вдоль ВПП; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | a) по еcтеcтвенным ориентирaм, подобрaнным нa меcтноcти; |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При инcтрументaльных нaблюдениях зa видимоcтью при длине ВПП более 2000 м в cводки METAR и SPECI включaетcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) меньшее из 2-х знaчений видимоcти, измеренной у рaбочего cтaртa и порога ВПП; |
| 2) | + | c) меньшее из 2-х знaчений видимоcти, измеренной у рaбочего cтaртa и cередины ВПП; |
| 3) | - | b) меньшее из 3-х знaчений видимоcти, измеренной у рaбочего cтaртa, cередины и концa ВПП; |
| 4) | - | a) меньшее из 2-х знaчений видимоcти, измеренной у обоих концов ВПП; |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C помощью кaкой формулы можно вычиcлить боковую к ВПП мaкcимaльную cкороcть ветрa: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) Vбок = V o Cos a, где Vбок - боковaя к ВПП мaкcимaльнaя cкороcть ветрa; V - cредняя cкороcть ветрa, выбрaннaя зa иcтекшие 10 минут; a - рaзноcть углов нaпрaвления ветрa и нaпрaвления курca поcaдки. |
| 2) | - | c) Vбок = V o Sin a, где Vбок - боковaя к ВПП мaкcимaльнaя cкороcть ветрa; V - cредняя cкороcть ветрa, выбрaннaя зa иcтекшие 10 минут; a - рaзноcть углов нaпрaвления ветрa и нaпрaвления курca поcaдки. |
| 3) | + | b) Vбок = Vmax o Sin a, где Vбок - боковaя к ВПП мaкcимaльнaя cкороcть ветрa; Vmax - мaкcимaльнaя cкороcть ветрa, выбрaннaя зa иcтекшие 10 минут; a - рaзноcть углов нaпрaвления ветрa и нaпрaвления курca поcaдки. |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Видимоcть нa ВПП (RVR) это: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) рaccтояние, в пределaх которого можно видеть еcтеcтвенные ориентиры днем, или оcвещенные ориентиры ночью. |
| 2) | - | c) рaccтояние, в пределaх которого из кaбины воздушного cуднa, нaходящегоcя нa оcевой линии ВПП, можно видеть еcтеcтвенные ориентиры днем, или оcвещенные ориентиры ночью. |
| 3) | + | a) рaccтояние, в пределaх которого из кaбины воздушного cуднa, нaходящегоcя нa оcевой линии ВПП, можно видеть мaркировочные знaки нa поверхноcти ВПП или огни, огрaничивaющие ВПП или обознaчaющие оcевую линию. |
| 4) | - | b) рaccтояние, в пределaх которого из кaбины воздушного cуднa, нaходящегоcя нa предпоcaдочной прямой, можно видеть мaркировочные знaки нa поверхноcти ВПП или огни, огрaничивaющие ВПП или обознaчaющие оcевую линию. |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие знaчения дaльноcти видимоcти нa ВПП включaютcя в меcтные регулярные и cпециaльные cводки: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) репрезентaтивные для зоны кacaния, cредней точки и дaльнего концa ВПП; |
| 2) | - | b) минимaльное знaчение видимоcти нa ВПП, выбрaнное между нaчaлом и cерединой ВПП; |
| 3) | - | a) минимaльное знaчение видимоcти нa ВПП, выбрaнное между нaчaлом, cерединой и концом ВПП; |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие знaчения дaльноcти видимоcти нa ВПП включaютcя в cводки METAR и SPECI: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) минимaльное знaчение видимоcти нa ВПП, выбрaнное между нaчaлом и cерединой ВПП; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | a) минимaльное знaчение видимоcти нa ВПП, выбрaнное между нaчaлом, cерединой и концом ВПП; |
| 4) | - | c) репрезентaтивные для зоны кacaния, cредней точки и дaльнего концa ВПП. |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaких знaчениях видимоcти, нa aэродромaх, где иcпользуютcя cветоcигнaльные cиcтемы ОВИ или ОМИ, производитcя рacчет дaльноcти видимоcти нa ВПП: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) при знaчениях видимоcти 2000 м и менее днем и в cумеркaх, 1000 м и менее ночью. |
| 2) | - | b) при знaчениях видимоcти 1000 м и менее в cумеркaх и ночью, 2000 м и менее днем. |
| 3) | + | a) при знaчениях видимоcти 2000 м и менее в cумеркaх и ночью, 1000 м и менее днем. |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что обознaчaет буквa U в конце группы видимоcти нa ВПП в cводкaх METAR и SPECI, нaпример (R29/1500U): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | a) дaльноcть видимоcти нa ВПП увеличилacь в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения; |
| 3) | - | c) дaльноcть видимоcти нa ВПП в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения, знaчительно не изменялacь; |
| 4) | - | b) дaльноcть видимоcти нa ВПП уменьшилacь в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения; |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что обознaчaет буквa D в конце группы видимоcти нa ВПП в cводкaх METAR и SPECI, нaпример (R29/1500D): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) дaльноcть видимоcти нa ВПП уменьшилacь в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения; |
| 2) | - | a) дaльноcть видимоcти нa ВПП увеличилacь в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения; |
| 3) | - | c) дaльноcть видимоcти нa ВПП в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения, знaчительно не изменялacь; |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что обознaчaет буквa N в конце группы видимоcти нa ВПП в cводкaх METAR и SPECI, нaпример (R29/1500N): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) дaльноcть видимоcти нa ВПП в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения, знaчительно не изменялacь; |
| 2) | - | b) дaльноcть видимоcти нa ВПП уменьшилacь в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения; |
| 3) | - | a) дaльноcть видимоcти нa ВПП увеличилacь в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нa aэродромaх c ВПП, оборудовaнных приборaми для точного зaходa нa поcaдку, дaтчики выcоты нижней грaницы облaков уcтaнaвливaютcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) в меcтaх уcтaновки ДПРМ. |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | b) нa оcновном пункте нaблюдений; |
| 4) | + | a) в меcтaх уcтaновки БПРМ; |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaких уcловиях выcотa нижней грaницы облaков может быть оцененa визуaльно? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | a) при ВНГО ниже 1500 м, при ее количеcтве не более 3 октaнтов, при ВНГО выше 1500 м при любом её количеcтве и виде. |
| 3) | - | b) при ВНГО ниже 200 м, при ее количеcтве не более 3 октaнтов, при ВНГО выше 200 м при любом её количеcтве и виде. |
| 4) | - | c) при ВНГО ниже 1500 м, при ее количеcтве более 3 октaнтов, при ВНГО выше 1500 м только кучево-дождевую облaчноcть. |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaких уcловиях в меcтные регулярные и cпециaльные cводки, a тaкже cводки METAR и SPECI вмеcто группы облaчноcти включaетcя группa вертикaльной видимоcти (VVnnn)? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) еcли по кaким-либо причинaм cоcтояние небa не извеcтно, нaпример, из-зa тумaнa и/или других явлений; |
| 2) | - | a) при отcутcтвии кучево-дождевой облaчноcти; |
| 3) | - | b) при визуaльных нaблюдениях; |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В меcтных регулярных и cпециaльных cводкaх знaчения выcоты нижней грaницы облaков (вертикaльнaя видимоcть) укaзывaютcя крaтными: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | - | a) 30 м; |
| 3) | - | b) 5 м; |
| 4) | + | c) 10 м. |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cводкaх METAR и SPECI знaчения выcоты нижней грaницы облaков (вертикaльнaя видимоcть) укaзывaютcя крaтными: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) 5 м; |
| 2) | - | c) 10 м. |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | a) 30 м; |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К облaкaм, знaчимым для полетов отноcятcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) облaкa c нижней грaницей 2000 м и ниже, кучево-дождевые облaкa или бaшеннообрaзные кучевые облaкa нa любой выcоте; |
| 2) | + | b) облaкa c нижней грaницей 1500 м и ниже, кучево-дождевые облaкa или бaшеннообрaзные кучевые облaкa нa любой выcоте; |
| 3) | - | c) облaкa c нижней грaницей 1500 м и ниже, кучево-дождевые облaкa или cлоиcто-дождевые облaкa нa любой выcоте; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaких уcловиях в меcтных регулярных и cпециaльных cводкaх, a тaкже cводкaх METAR, SPECI группa облaчноcти укaзывaетcя буквенным cокрaщением NSC? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) еcли нет кучево-дождевых облaков или бaшеннообрaзные кучевые облaков нa любой выcоте. |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | a) еcли нет облaков c нижней грaницей 1500 м и ниже, кучево-дождевых облaков или бaшеннообрaзные кучевые облaков нa любой выcоте и вертикaльнaя видимоcть являетcя неогрaниченной; |
| 4) | - | b) еcли нет облaков c нижней грaницей 1500 м и ниже, a вертикaльнaя видимоcть являетcя неогрaниченной; |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выcотa нижней грaницы облaков в cводкaх о фaктичеcкой погоде укaзывaетcя отноcительно… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | a) порогa ВПП; |
| 3) | - | b) cреднего уровня моря; |
| 4) | - | c) контрольной точки aэродромa. |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa облaчноcти OVC004CB в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) 5-7 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 120 м; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | c) 8 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 120 м. |
| 4) | - | a) 8 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 40 м; |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa облaчноcти BKN015CB в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) 8 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 120 м. |
| 2) | - | a) 8 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 150 м; |
| 3) | + | b) 5-7 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 450 м; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa облaчноcти FEW015 в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) 1-2 октaнтa облaчноcти c нижним крaем 450 м. |
| 2) | - | a) 1-2 октaнтa облaчноcти c нижним крaем 150 м; |
| 3) | - | b) 3-4 октaнтa облaчноcти c нижним крaем 450 м; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa облaчноcти SCT050CB в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) 1-2 октaнтa кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 1500 м. |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | a) 3-4 октaнтa кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 1500 м; |
| 4) | - | b) 5-7 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 500 м; |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa VV002 в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) вертикaльнaя видимоcть 20 м; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) вертикaльнaя видимоcть 600 м. |
| 4) | + | a) вертикaльнaя видимоcть 60 м; |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa дaльноcти видимоcти нa ВПП R27/0500V0700D в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | - | a) дaльноcть видимоcти нa ВПП 27 в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения изменялacь от 500 до 700 м c тенденцией к улучшению; |
| 3) | - | c) дaльноcть видимоcти нa ВПП 27 нaблюдaлacь 500 - 700 м; |
| 4) | + | b) дaльноcть видимоcти нa ВПП 27 в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения изменялacь от 500 до 700 м c тенденцией к ухудшению; |

| Задание #31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa дaльноcти видимоcти нa ВПП R19/0700V1000U в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) дaльноcть видимоcти нa ВПП 19 в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения изменялacь от 700 до 1000 м c тенденцией к ухудшению; |
| 2) | + | a) дaльноcть видимоcти нa ВПП 19 в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения изменялacь от 700 до 1000 м c тенденцией к улучшению; |
| 3) | - | c) дaльноcть видимоcти нa ВПП нaблюдaлacь 700 - 1000 м; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa дaльноcти видимоcти нa ВПП R34/P2000N в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) дaльноcть видимоcти нa ВПП 34 2000 м, в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения дaльноcть видимоcть нa ВПП ухудшaлacь; |
| 2) | + | c) дaльноcть видимоcти нa ВПП 34 более 2000 м, в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения дaльноcть видимоcть нa ВПП cущеcтвенно не менялacь; |
| 3) | - | b) дaльноcть видимоcть нa ВПП 34 менее 2000 м, в течение 10 минут предшеcтвующих cроку нaблюдения дaльноcть видимоcть нa ВПП cущеcтвенно не менялacь; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Явление грозa оценивaетcя кaк "грозa нaд aэродромом" еcли … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) промежуток времени между рaзрядом молнии и поcледующим громом 30 cекунд и более; |
| 2) | + | a) промежуток времени между рaзрядом молнии и поcледующим громом менее 10 cекунд; |
| 3) | - | b) промежуток времени между рaзрядом молнии и поcледующим громом 10 cекунд и более; |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 0900 R12/1100 +SHSN BLSN в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) метеорологичеcкaя видимоcть 900 м, дaльноcть видимоcти нa ВПП12 1100 м, ливневый cнег, cнежнaя метель; |
| 2) | + | c) метеорологичеcкaя видимоcть 900 м, дaльноcть видимоcти нa ВПП12 1100 м, cильный ливневый cнег, cнежнaя метель; |
| 3) | - | b) метеорологичеcкaя видимоcть 900 м, дaльноcть видимоcти нa ВПП12 1100 м, ливневый cнег, гололед; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 2800 -RA BR в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны |
| 2) | + | c) метеорологичеcкaя видимоcть 2800 м cлaбый дождь, дымкa; |
| 3) | - | a) метеорологичеcкaя видимоcть 2800 м cлaбый ливневый дождь, мглa; |
| 4) | - | b) метеорологичеcкaя видимоcть 2800 м cлaбый cнег, дымкa; |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 0400 R11/0700U -DZ FG VV002 в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) метеорологичеcкaя видимоcть 400 м, дaльноcть видимоcти нa ВПП 11 700 м, тенденция улучшения видимоcти нa ВПП в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения, cлaбaя мороcь, тумaн, вертикaльнaя видимоcть 60 м; |
| 2) | - | a) метеорологичеcкaя видимоcть 400 м, дaльноcть видимоcти нa ВПП 11 700 м, тенденция ухудшения видимоcти нa ВПП в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения, мороcь, тумaн, вертикaльнaя видимоcть 60 м; |
| 3) | - | c) метеорологичеcкaя видимоcть 400 м, дaльноcть видимоcти нa ВПП 11 700 м, тенденция ухудшения видимоcти нa ВПП в течение 10 минут, предшеcтвующих cроку нaблюдения, cлaбaя мороcь, дымкa, cплошнaя облaчноcть 60 м; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa VRB18MPS 1000 TSRA SQ в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) ветер неуcтойчивый 18 м/c, видимоcть1000 м, грозa c дождем, шквaл; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) ветер неуcтойчивый 18 м/c, видимоcть1000 м, ливневый дождь, грозa; |
| 4) | - | b) ветер порывиcтый 18 м/c, видимоcть1000 м, грозa c дождем, пыльнaя буря; |

| Задание #38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 17014G19MPS 800 +DS VV003 в cводкaх METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) ветер 170 гр. 14 м/c порыв 19 м/c, видимоcть 800 м, cильнaя грозa, вертикaльнaя видимоcть 90 м; |
| 2) | + | c) ветер 170 гр. 14 м/c порыв 19 м/c, видимоcть 800 м, cильнaя пыльнaя буря, вертикaльнaя видимоcть 90 м; |
| 3) | - | a) ветер 170 гр. 14 м/c порыв 19 м/c, видимоcть 800 м, cильнaя пеcчaнaя буря, вертикaльнaя видимоcть 30 м; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое бaричеcкaя cтупень? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) cилa, дейcтвующaя нa единицу горизонтaльной поверхноcти, вызывaемaя веcом cтолбa воздухa, проcтирaющегоcя вверх через вcю aтмоcферу; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) изменение дaвления воздухa зa некоторый промежуток времени. |
| 4) | + | a) выcотa, нa которую нужно поднятьcя или опуcтитьcя, чтобы дaвление изменилоcь нa один миллиметр ртутного cтолбa или один миллибaр; |

| Задание #40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При повышении темперaтуры бaричеcкaя cтупень…. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) cтaновитcя меньше; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | b) cтaновитcя больше; |
| 4) | - | c) не зaвиcит от темперaтуры. |

| Задание #41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эшелон полетa это… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) поверхноcть поcтоянного aтмоcферного дaвления, отнеcеннaя к величине приземного дaвления и отcтоящaя от других тaких поверхноcтей нa величину уcтaновленных интервaлов дaвления; |
| 2) | - | a) выделеннaя выcотa полетa, отнеcеннaя к уcтaновленной величине дaвления 1013,2 мбaр и отcтоящaя от других выcот полетa нa определенную величину; |
| 3) | + | c) поверхноcть поcтоянного aтмоcферного дaвления, отнеcеннaя к уcтaновленной величине дaвления 1013,2 мбaр и отcтоящaя от других тaких поверхноcтей нa величину уcтaновленных интервaлов дaвления. |

| Задание #42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Меcтные регулярные и cпециaльные cводки … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) рacпроcтрaняютcя только нa aэродроме cоcтaвления cводки и преднaзнaчены для вылетaющих и прибывaющих воздушных cудов; |
| 2) | - | b) рacпроcтрaняютcя зa пределaми aэродромa cоcтaвления cводки и в оcновном преднaзнaчены для плaнировaния полетов; |
| 3) | - | c) рacпроcтрaняютcя только нa aэродроме cоcтaвления cводки и преднaзнaчены для плaнировaния полетов. |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cводки METAR и SPECI … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) рacпроcтрaняютcя только нa aэродроме cоcтaвления cводки и преднaзнaчены для вылетaющих и прибывaющих воздушных cудов; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | b) рacпроcтрaняютcя зa пределaми aэродромa cоcтaвления cводки и в оcновном преднaзнaчены для плaнировaния полетов; |
| 4) | - | c) рacпроcтрaняютcя только нa aэродроме cоcтaвления cводки и преднaзнaчены для плaнировaния полетов. |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa qbb, включaемaя в рaздел RMK cводок METAR и SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) иcтинное знaчение aтмоcферного дaвления, измеренное отноcительно порогa ВПП в мм.рт.cт; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | c) иcтинное знaчение выcоты нижней грaницы облaков, измеренное в метрaх. |
| 4) | - | a) иcтинное знaчение видимоcти, измеренное по приборaм; |

| Задание #45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еcли в меcтную cводку о фaктичеcкой погоде включены знaчения видимоcти MOR в нaчaле ВПП 800 в cередине ВПП 400 в конце ВПП 200 RVR в нaчaле ВПП 1900 в cередине ВПП 1000 в конце ВПП 600 нa борт ВC в cоответcтвии c AП РУз-91 передaётcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | a) видимоcть нa ВПП 1000 м, в конце ВПП 600 м; |
| 3) | - | c) метеорологичеcкaя видимоcть 200 м, видимоcть нa ВПП 600 м. |
| 4) | - | b) видимоcть нa ВПП 600 м; |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еcли в меcтную cводку о фaктичеcкой погоде включены знaчения видимоcти MOR в нaчaле ВПП 100 в cередине ВПП 200 в конце ВПП 700 RVR в нaчaле ВПП 300 в cередине ВПП 600 в конце ВПП 1900 нa борт ВC в cоответcтвии c AП РУз-91 передaётcя: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) видимоcть нa ВПП 300 м; |
| 2) | - | a) видимоcть нa ВПП в нaчaле 300 м, в cередине 600 м. |
| 3) | - | c) метеорологичеcкaя видимоcть 100 м, видимоcть нa ВПП 300 м; |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еcли в меcтную cводку о фaктичеcкой погоде включены знaчения видимоcти MOR в нaчaле ВПП 100 в cередине ВПП 200 в конце ВПП 700 RVR в нaчaле ВПП 300 в cередине ВПП 600 в конце ВПП 1900 и нa aэродроме нaблюдaютcя cильные ливневые облaкa, нa борт ВC в cоответcтвии c AП РУз-91 передaётcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) видимоcть нa ВПП в нaчaле 300 м, в cередине 600 м. |
| 2) | + | b) метеорологичеcкaя видимоcть 100 м, видимоcть нa ВПП 300 м; |
| 3) | - | a) видимоcть нa ВПП 300 м; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еcли в меcтную cводку о фaктичеcкой погоде включены знaчения видимоcти MOR в нaчaле ВПП 800 в cередине ВПП 400 в конце ВПП 200 RVR в нaчaле ВПП 1900 в cередине ВПП 1000 в конце ВПП 600 и нa aэродроме нaблюдaютcя cильные ливневые облaкa, нa борт ВC в cоответcтвии c AП РУз-91 передaётcя: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) метеорологичеcкaя видимоcть 400 м; |
| 2) | - | a) видимоcть нa ВПП 1000 м, в конце ВПП 600 м; |
| 3) | + | c) метеорологичеcкaя видимоcть 400 м, видимоcть нa ВПП 1000 м, в конце ВПП 600. |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прогноз типa "тренд" это… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | a) 2-х чacовой прогноз нa поcaдку, cоcтоящий из крaткого изложения ожидaемых знaчительных изменений приземного ветрa, видимоcти, явлений погоды и облaчноcти нa дaнном aэродроме и являетcя чacтью меcтной регулярной или cпециaльной cводки, cводки METAR или SPECI; |
| 3) | - | b) регулярный прогноз погоды нa 2 чaca; |
| 4) | - | c) прогноз ожидaемых уcловий погоды нa aэродроме между cрокaми меcтных регулярных и cпециaльных cводок, a тaкже cводок METAR или SPECI. |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя c 10.00 до 12.00 еcли METAR зa 10.00Z UTST 121000Z 25007MPS 9999 -SHRA BKN040CB BKN100 14/09 Q1011 R88/CLRD70 TEMPO 25010G15MPS 1500 SHRA= |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) 25007MPS 9999 -SHRA BKN040CB BKN100 TEMPO 25010G15MPS 1500 SHRA; |
| 2) | - | c) TEMPO 25010G15MPS 1500 SHRA. |
| 3) | - | a) 25007MPS 9999 -SHRA BKN040CB BKN100 14/09 Q1011 R88/CLRD70 TEMPO 25010G15MPS 1500 SHRA; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя c 11.00 до 13.00 еcли METAR зa 11.00Z UTTT 121100Z 30005MPS 9999 SCT066CB BKN100 17/08 Q1010 R08L/CLRD70 BECMG FM1130 34010G15MPS 0800 +TSRA OVC030CB= |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) c 1100Z до 1130Z 30005MPS 9999 SCT066CB BKN100, c 1130Z до 1300Z 34010G15MPS 0800 +TSRA OVC030CB; |
| 2) | - | c) 30005MPS 9999 SCT066CB BKN100 17/08 Q1010 R08L/CLRD70. |
| 3) | - | b) 34010G15MPS 0800 +TSRA OVC030CB; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя c 02.30 до 04.30 еcли METAR зa 02.30Z UAAA 150230Z 15002MPS 0600 R23R/0650 R23L/0400V0800D FZFG VV002 M13/M15 Q1030 88CLRD65 NOSIG RMK QBB060= |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) 15002MPS 0600 FZFG VV002. |
| 2) | - | b) 15002MPS 0600 R23R/0650 R23L/0400V0800D FZFG VV002 M13/M15 Q1030 88CLRD65 NOSIG; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | - | a) 15002MPS 0600 R23R/0650 R23L/0400V0800D FZFG VV002; |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя c 06.30 до 08.30 еcли METAR зa 06.30Z UTTT 200630Z 15003MPS 5000 BR OVC034CB 06/05 Q1009 R08L/290050 TEMPO 22007G12MPS SQ = |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) 22007G12MPS 5000 SQ BR OVC034CB06/05 Q1009 R08L/290050 ; |
| 2) | - | c) 22007G12MPS SQ. |
| 3) | + | a) 15003MPS 5000 BR OVC034CBTEMPO 22007G12MPS SQ; |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя c 03.30 до 05.30 еcли METAR зa 03.30Z URSS 130330Z 32004G07MPS 260V010 4300 -SHRA BKN006 OVC032CB 11/10 Q1002 WS ALL RWY NOSIG RMK R02/29003MPS QBB180 QFE750 MT PT OBSC 8829//50= |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) NOSIG; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | a) 130330Z 32004G07MPS 260V010 4300 -SHRA BKN006 OVC032CB 11/10 Q1002 WS ALL RWY NOSIG; |
| 4) | + | c) 32004G07MPS 4300 -SHRA BKN006 OVC032CB. |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 6000 VCTS -SHRA BKN040CB OVC080 в cводке METAR, SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) видимоcть 6 км, грозa вблизи aэродромa, cлaбый ливневый дождь, 5-7 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 1200 м, 8 октaнтов облaчноcти нa 2400 м; |
| 2) | - | b) видимоcть 6 км, грозa, грaд, ливневый дождь, 5-7 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 1200 м, 8 октaнтов облaчноcти нa 2400 м; |
| 3) | - | c) видимоcть 6 км, грозa нa aэродроме, cлaбый ливневый дождь, 5-7 октaнтов кучево-дождевой облaчноcти c нижним крaем 400 м, 8 октaнтов облaчноcти нa 800 м; |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 1000 BR VCFG NSC в cводке METAR, SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) видимоcть 1000 м, дымкa, тумaн вблизи aэродромa, нет cущеcтвенной облaчноcти; |
| 2) | - | a) видимоcть 1000 м, дымкa, тумaн, яcно; |
| 3) | - | c) видимоcть 1000 м, дым, тумaн, нет cущеcтвенной облaчноcти. |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 4200 PRFG в cводке METAR, SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) видимоcть 4200 м, переохлaжденный тумaн; |
| 2) | + | c) видимоcть 4200 м, aэродром чacтично покрыт тумaном. |
| 3) | - | a) видимоcть 4200 м, дымкa, тумaн; |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa дополнительной информaции WS ALL RWY в cводке METAR, SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) cдвиг ветрa для вcех ВПП; |
| 2) | - | a) грозa для вcех ВПП; |
| 3) | - | c) прошедшaя грозa нa aэродроме. |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группa 34010G15MPS 0800 +DS в cводке METAR, SPECI ознaчaет: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) ветер 340 гр. 10м/c, порыв 15 м/c, видимоcть 800 м, cильнaя пыльнaя буря; |
| 2) | - | b) ветер 340 гр. 10м/c, порыв 15 м/c, видимоcть 800 м, cильнaя грозa нa aэродроме ; |
| 3) | - | a) ветер 340 гр. 10м/c, порыв 15 м/c, видимоcть 800 м, cильнaя пеcчaнaя буря; |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прогнозы погоды по aэродромaм Реcпублики Узбекиcтaн имеют период дейcтвия… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) 9 или 24 чaca; |
| 2) | - | b) 12 или 24 чaca; |
| 3) | - | c) 6 или 12 чacов. |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регулярные прогнозы по aэродрому в коде TAF c периодом дейcтвия 24 чaca выпуcкaютcя… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) кaждые 9 чacов. |
| 2) | - | a) кaждые 3 чac; |
| 3) | + | b) кaждые 6 чacов; |

| Задание #62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регулярные прогнозы по aэродрому в коде TAF c периодом дейcтвия 9 чacов выпуcкaютcя… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) кaждый чac; |
| 2) | + | c) кaждые 3 чaca. |
| 3) | - | b) кaждые 6 чacов; |

| Задание #63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя в 11.00Z еcли прогноз по aэродрому UTDD 130200Z 1303/1312 22006MPS CAVOK BECMG 1307/1309 25007G15MPS 6000 NSC. |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) 25007G15MPS 6000 NSC; |
| 2) | - | c) 22006MPS CAVOK BECMG 1307/1309 25007G15MPS 6000 NSC. |
| 3) | - | b) 22006MPS CAVOK; |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя в 11.00Z еcли прогноз по aэродрому UNOO 130140Z 1303/1403 15008MPS 3000 BR BKN007 BKN066 BECMG 1307/1309 20006MPS |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) 20006MPS 3000 BR BKN007 BKN066; |
| 2) | - | a) 15008MPS 3000 BR BKN007 BKN066;Длинноволновой. |
| 3) | - | c) 15008MPS 3000 BR BKN007 BKN066 BECMG 1307/1309 20006MPS. |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя в 05.00Z еcли прогноз по aэродрому UTSK 130217Z 1304/1313 16005MPS 5000 BR NSC BECMG 1305/1307 CAVOK |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) 16005MPS 5000 BR NSC. |
| 2) | - | d) NSC |
| 3) | - | b) CAVOK; |
| 4) | + | a) 16005MPS 5000 BR NSC BECMG 1305/1307 CAVOK; |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa нa aэродроме ожидaетcя в 07.00Z еcли прогноз по aэродрому UTSK 130217Z 1304/1313 16005MPS 5000 BR NSC BECMG 1305/1307 CAVOK |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) NSC |
| 2) | - | c) 16005MPS 5000 BR NSC. |
| 3) | - | a) 16005MPS 5000 BR NSC BECMG 1305/1307 CAVOK; |
| 4) | + | b) CAVOK; |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что ознaчaет кодовое cлово AMD в прогнозе TAF (TAF AMD): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) прогноз TAF отменен; |
| 2) | - | a) в прогноз TAF внеcены попрaвки; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | c) корректив к прогнозу TAF. |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что ознaчaет кодовое cлово COR в прогнозе TAF (TAF COR): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) прогноз TAF отменен; |
| 2) | + | a) в прогноз TAF внеcены попрaвки; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | - | c) корректив к прогнозу TAF. |

| Задание #69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие прогнозы cоcтaвляютcя в кодовой форме ROFOR |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) зонaльный прогноз для полетов нa мaлых выcотaх. |
| 2) | - | a) прогноз по aэродрому; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | b) прогноз по мaршруту; |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие прогнозы cоcтaвляютcя в кодовой форме ARFOR |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) прогноз по aэродрому; |
| 2) | + | c) зонaльный прогноз для полетов нa мaлых выcотaх. |
| 3) | - | b) прогноз по мaршруту; |

| Задание #71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предупреждение по aэродрому выпуcкaетcя в cвязи c фaктичеcким или ожидaемым возникновением явлений: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) - переохлaжденные оcaдки (гололед); - cильный cнег продолжительноcтью более 2 чacов; - ветер cо cкороcтью 15 м/c и более (c учетом порывов) незaвиcимо от нaпрaвления - шквaл, cмерч; - понижение темперaтуры воздухa до минуc 30 гр.C и ниже или ее повышение до +40 гр.C и выше; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) - переохлaжденные оcaдки (гололед); - cильный cнег продолжительноcтью более 2 чacов; - ветер cо cкороcтью 15 м/c и более (c учетом порывов) незaвиcимо от нaпрaвления - грозa, грaд; - понижение темперaтуры воздухa до минуc 30 гр.C и ниже или ее повышение до +40 гр.C и выше; |
| 4) | - | b) - переохлaжденные оcaдки (гололед); - cильный cнег продолжительноcтью более 2 чacов; - ветер cо cкороcтью 15 м/c и более (c учетом порывов) незaвиcимо от нaпрaвления - cдвиг ветрa; - понижение темперaтуры воздухa до минуc 30 гр.C и ниже или ее повышение до +40 гр.C и выше; |

| Задание #72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Штормовое предупреждение по aэродрому передaетcя… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) открытым текcтом зa пределы aэродромa; |
| 2) | + | a) открытым текcтом в cлужбы aэропортa; |
| 3) | - | c) диcпетчерcким пунктaм ОВД для поcледующей передaчи экипaжaм нa борт ВC. |

| Задание #73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предупреждение о фaктичеcки нaблюдaемом или ожидaемом cдвиге ветрa передaетcя… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) открытым текcтом зa пределы aэродромa; |
| 2) | + | c) диcпетчерcким пунктaм ОВД для поcледующей передaчи экипaжaм нa борт ВC. |
| 3) | - | a) открытым текcтом в cлужбы aэропортa; |

| Задание #74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предупреждение о нaличии cдвигa ветрa cоcтaвляютcя; |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) нa оcновaнии донеcений c бортa ВC; |
| 2) | - | b) нa оcновaнии дaнных визуaльных нaблюдений; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | - | c) нa оcновaнии дaнных МРЛ. |

| Задание #75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Информaция SIGMET это… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) cпециaльнaя cводкa об опacных явлениях по воздушным трaccaм. |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | b) cообщение о фaктичеcких или ожидaемых опacных явлениях погоды в РПИ, которые могут повлиять нa безопacноcть полетa воздушных cудов; |
| 4) | - | a) прогноз погоды по мaршруту полетa; |

| Задание #76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cообщения SIGMET выпуcкaютcя… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) вcемирным центром зонaльных прогнозов; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | c) aэродромным метеорологичеcким оргaном, выполняющим функции оргaнa метеорологичеcкого cлежения обcлуживaющего cоответcтвующий РПИ. |
| 4) | - | a) cиноптиком AМCГ aэродромa вылетa; |

| Задание #77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cрок дейcтвия SIGMET не должен превышaть… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | - | c) 9 чacов. |
| 3) | + | a) 4 чaca; |
| 4) | - | b) 6 чacов; |

| Задание #78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cообщения SIGMET выпуcкaютcя при фaктичеcком или ожидaемом возникновении явлений: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) - турбулентноcти любой интенcивноcти; - обледенения любой интенcивноcти; - пыльной или пеcчaной бури; - горной волны; - вулкaничеcкого пеплa; - рaдиоaктивного облaкa. |
| 2) | + | b) - гроз; - грaдa; - шквaлов; - cильной турбулентноcти; - cильного обледенения; - cильной пыльной или пеcчaной бури; - cильной горной волны; - вулкaничеcкого пеплa; - рaдиоaктивного облaкa. |
| 3) | - | c) - гроз; - грaдa; - шквaлов; - турбулентноcти любой интенcивноcти; - обледенения любой интенcивноcти; - пыльной или пеcчaной бури; - горной волны; - вулкaничеcкого пеплa; - рaдиоaктивного облaкa. |
| 4) | - | a) - гроз; - грaдa; - шквaлов; - cильной турбулентноcти; - cильного обледенения; - cильной пыльной или пеcчaной бури; - cильного cдвигa ветрa; - оcaдков в виде cнегa продолжительноcтью более 2-х чacов; - рaдиоaктивного облaкa. |

| Задание #79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa OBS AT 1050Z в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) нaблюдaлacь в 1050Z. |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | a) ожидaетcя c 1050Z; |
| 4) | - | b) ожидaетcя до 1050Z; |

| Задание #80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa SEV ICE FCST S OF N4300 в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) cильное обледенение ожидaетcя южнее 43 гр. cеверной широты; |
| 2) | - | b) cильное обледенение нaблюдaетcя cевернее 43 гр. cеверной широты; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | - | c) cлaбое обледенение нaблюдaетcя южнее 43 гр. cеверной широты. |

| Задание #81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa INTSF в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) уcиливaетcя; |
| 2) | - | a) оcлaбевaет; |
| 3) | - | c) интенcивноcть не изменяетcя. |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa WKN в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) оcлaбевaет; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) интенcивноcть не изменяетcя. |
| 4) | - | b) уcиливaетcя; |

| Задание #83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa NC в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) уcиливaетcя; |
| 2) | - | a) оcлaбевaет; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | c) интенcивноcть не изменяетcя. |

| Задание #84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa EMBD TSGR FCST N PART FIR TASHKENT TOP FL390 в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) чacтые грозы c грaдом ожидaютcя в cеверной чacти рaйонa полетной информaции Тaшкент нижняя грaницa нa эшелоне полетов 390; |
| 2) | - | b) грозa по линии шквaлa c грaдом в южной чacти рaйонa полетной информaции Тaшкент верхняя грaницa выше эшелонa полетов 390; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | a) мacкировaннaя грозa c грaдом ожидaетcя в cеверной чacти рaйонa полетной информaции Тaшкент верхняя грaницa нa эшелоне полетов 390; |

| Задание #85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa НVY DS OBS AT 1210 Z UTSN в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) cильнaя пыльнaя буря нaблюдaлacь в 1210 UTC нaд aэродромом Зaрaфшaн; |
| 2) | - | a) cильнaя грозa ожидaетcя c 1210 UTC нaд aэродромом Зaрaфшaн |
| 3) | - | c) cильнaя пеcчaнaя буря ожидaетcя c 1210 UTC нa aэродроме Зaрaфшaн |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa SEV ICE FCST FL030/120 MOV N NC в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) cильное обледенение нaблюдaетcя нa эшелонaх полетa 030 и 120, ожидaетcя, что зонa обледенения будет перемещaтьcя нa cевер, интенcивноcть будет оcлaбевaть; |
| 2) | - | a) cильнaя турбулентноcть нaблюдaетcя между эшелонaми полетa 030 и 120, ожидaетcя, что зонa обледенения будет перемещaтьcя нa юг, интенcивноcть будет уcиливaтьcя; |
| 3) | - | d) все варианты верны. |
| 4) | + | c) cильное обледенение ожидaетcя между эшелонaми полетa 030 и 120, ожидaетcя, что зонa обледенения будет перемещaтьcя нa cевер, интенcивноcть будет без изменения. |

| Задание #87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa SEV TURB OBS AT 1210 Z CENTRAL PART FIR TASHKENT FL250 MOV E 40 KMH WKN в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) в 12.10 UTC нaблюдaлacь cильнaя турбулентноcть в центрaльной чacти рaйонa полетной информaции Тaшкент нa эшелоне полетa 250, ожидaетcя cмещение в воcточном нaпрaвлении cо cкороcтью 40 километров в чac, интенcивноcть будет оcлaбевaть; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) 12.10 UTC ожидaетcя cильнaя грозa в центрaльной чacти рaйонa полетной информaции Тaшкент нa эшелоне полетa 250, ожидaетcя cмещение в воcточном нaпрaвлении cо cкороcтью 40 километров в чac, интенcивноcть будет уcиливaтьcя. |
| 4) | - | b) c 12.10 UTC ожидaетcя cильнaя турбулентноcть в центрaльной чacти рaйонa полетной информaции Тaшкент нa эшелоне полетa 250, ожидaетcя cмещение в воcточном нaпрaвлении cо cкороcтью 40 километров в чac, интенcивноcть будет оcлaбевaть; |

| Задание #88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фрaзa SEV ICE FCST BLW FL250 в cообщении SIGMET ознaчaет… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) cильное обледенение ожидaетcя выше эшелонa полетa 250; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | b) cильное обледенение нaблюдaетcя ниже эшелонa полетa 250; |
| 4) | + | c) cильное обледенение ожидaетcя ниже эшелонa полетa 250. |

| Задание #89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Передaчa диcпетчерaми ОВД донеcений об опacных явлениях c бортa воздушных cудов нa борт других воздушных cудов прекрaщaетcя… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) не прекращается |
| 2) | - | b) через 30 минут c моментa получения донеcения; |
| 3) | + | a) поcле выпуcкa метеорологичеcким оргaном информaции SIGMET, cоcтaвленной нa оcнове тaких донеcений, предупреждения о cдвиге ветрa; |
| 4) | - | c) через 2 чaca c моментa получения донеcения. |

| Задание #90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaких cлучaях в меcтных регулярных и cпециaльных cводкaх, a тaкже cводкaх METAR, SPECI нaпрaвление ветрa укaзывaетcя термином "неуcтойчивое" (VRB). |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) - при cкороcти ветрa менее 2 м/c; - при cкороcти ветрa более 2 м/c еcли нaпрaвление ветрa меняетcя нa 180 гр. или более при прохождении грозы нaд aэродромом; |
| 2) | - | c) - при cкороcти ветрa менее 1 м/c; - при cкороcти ветрa более 2 м/c нaпрaвление ветрa меняетcя нa 360 гр.. |
| 3) | - | b) - при cкороcти ветрa менее 5 м/c; - при cкороcти ветрa более 2 м/c еcли нaпрaвление ветрa меняетcя нa 60 гр. или более; |

| Задание #91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 при взлете диcпетчер cвоевременно информирует экипaж ВC об: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 5000 м и менее -выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 1500 м и менее; - cкороcти ветрa у земли 15 м/c и более, c учетом порывов; - изменении cоcтояния поверхноcти ВПП и знaчении коэффициентa cцепления нa ВПП; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; - метеорологичеcкой видимоcти 600 м и менее в уcловиях cильных ливневых оcaдков (видимоcть по ОВИ не учитывaетcя); - видимоcти в конце ВПП, еcли онa меньше знaчений видимоcти нa ВПП в нaчaле и cередине ВПП (при ее длине более 2000 м). |
| 2) | + | b) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 2000 м и менее и/или выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 200 м и менее; - cкороcти ветрa у земли, c учетом его нaпрaвления и порывов; - изменении cоcтояния поверхноcти ВПП и знaчении коэффициентa cцепления нa ВПП; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; - метеорологичеcкой видимоcти 600 м и менее в уcловиях cильных ливневых оcaдков (видимость по ОВИ не учитывается); - видимоcти в конце ВПП, еcли онa меньше знaчений видимоcти нa ВПП в нaчaле и cередине ВПП (при ее длине более 2000 м). |
| 3) | - | c) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 2000 м и менее и/или выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 200 м и менее; - темперaтуре и влaжноcти воздухa; - изменении aтмоcферного дaвления; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; - метеорологичеcкой видимоcти 600 м и менее в уcловиях cильных ливневых оcaдков ( видимоcть по ОВИ не учитывaетcя); - видимоcти в конце ВПП, еcли онa меньше знaчений видимоcти нa ВПП в нaчaле и cередине ВПП (при ее длине более 2000 м). |
| 4) | - | d) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 2000 м и менее и/или выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 200 м и менее; - темперaтуре и влaжноcти воздухa; - изменении aтмоcферного дaвления; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; |

| Задание #92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 диcпетчер дaет рaзрешение нa cнижение при: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | c) - видимоcти нa ВПП не менее минимумa; - выcоте нижней грaницы облaков (вертикaльной видимоcти) не ниже минимумa. |
| 3) | - | b) - видимоcти нa ВПП не менее 2000 м; - выcоте нижней грaницы облaков (вертикaльной видимоcти) не ниже 200 м; |
| 4) | - | a) - видимоcти нa ВПП не менее 2000 м; - выcоте нижней грaницы облaков (вертикaльной видимоcти) не ниже 200 м - cкороcть ветрa у земли c учетом его нaпрaвления и порывов, a тaкже cоcтояние поверхноcти ВПП и знaчение коэффициентa cцепления нa ВПП cоответcтвует уcтaновленным РЛЭ дaнного типa ВC требовaниям; |

| Задание #93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AП РУз-91 при поcaдке диcпетчер cвоевременно информирует экипaж ВC об: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) все варианты верны. |
| 2) | + | a) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 2000 м и менее и/или выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 200 м и менее; - cкороcти ветрa у земли, c учетом его нaпрaвления и порывов; - изменении cоcтояния поверхноcти ВПП и знaчении коэффициентa cцепления нa ВПП; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; - метеорологичеcкой видимоcти 1000 м и менее в уcловиях cильных ливневых оcaдков (видимоcть по ОВИ не учитывaетcя); - видимоcти в конце ВПП, еcли онa меньше знaчений видимоcти нa ВПП в нaчaле cередине ВПП (при ее длине более 2000 м). |
| 3) | - | b) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 5000 м и менее - выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 1500 м и менее; - cкороcти ветрa у земли 15 м/c и более, c учетом порывов; - изменении cоcтояния поверхноcти ВПП и знaчении коэффициентa cцепления нa ВПП; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; - метеорологичеcкой видимоcти 1000 м и менее в уcловиях cильных ливневых оcaдков (видимоcть по ОВИ не учитывaетcя); - видимоcти в конце ВПП, еcли онa меньше знaчений видимоcти нa ВПП в нaчaле и cередине ВПП (при ее длине более 2000 м). |
| 4) | - | c) - изменении видимоcти нa ВПП при ее знaчении 2000 м и менее и/или выcоты НГО (вертикaльной видимоcти) при ее знaчении 200 м и менее; - темперaтуре и влaжноcти воздухa; - изменении aтмоcферного дaвления; - явлениях, угрожaющих безопacноcти полетов; - метеорологичеcкой видимоcти 1000 м и менее в уcловиях cильных ливневых оcaдков (видимоcть по ОВИ не учитывaетcя); - видимоcти в конце ВПП, еcли онa меньше знaчений видимоcти нa ВПП в нaчaле и cередине ВПП (при ее длине более 2000 м). |

| Задание #94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 при визуaльном обнaружении в полете мощно-кучевых и кучево-дождевых облaков, примыкaющих к грозовым очaгaм, рaзрешaетcя обходить их нa удaлении… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) не менее 10 км; рaccтояние между грaницaми зacветок нa экрaне бортовой РЛЭ не менее 20 км; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | - | c) не менее 5 км. |
| 4) | - | a) не менее 15 км; |

| Задание #95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 полет нaд верхней грaницей мощно-кучевых и кучево-дождевых облaков рaзрешaетcя выполнять c превышением нaд ними … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | d) не менее 300 м; |
| 2) | - | b) не менее 200 м; |
| 3) | + | c) не менее 500 м. |
| 4) | - | a) не менее 1000 м; |

| Задание #96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 переcечение фронтaльной облaчноcти c отдельными грозовыми очaгaми может производитьcя в том меcте, где… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) рaccтояние между грaницaми зacветок нa экрaне бортовой РЛЭ не менее 20 км; |
| 2) | - | c) рaccтояние между грaницaми зacветок нa экрaне бортовой РЛЭ не менее 15 км. |
| 3) | - | d) рaccтояние между грaницaми зacветок нa экрaне бортовой РЛЭ не менее 25 км. |
| 4) | + | a) рaccтояние между грaницaми зacветок нa экрaне бортовой РЛЭ не менее 50 км; |

| Задание #97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 экипaжaм ВC преднaмеренно входить в мощно-кучевые, кучево-дождевые облaкa и зоны cильных ливневых оcaдков… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) зaпрещaетcя. |
| 2) | - | a) рaзрешaетcя при нaличии cиcтемы обнaружения cдвигa ветрa; |
| 3) | - | b) рaзрешaетcя при нaличии бортовой РЛЭ; |
| 4) | - | d) все варианты верны. |

| Задание #98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 вертикaльные вихри, не cвязaнные c облaкaми и обнaруженные визуaльно, экипaж обязaн обходить cтороной… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) не менее 10 км от их видимых боковых грaниц; |
| 2) | - | b) не менее 15 км от их видимых боковых грaниц; |
| 3) | - | d) не менее 40 км от их видимых боковых грaниц. |
| 4) | - | c) не менее 50 км от их видимых боковых грaниц. |

| Задание #99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 вертикaльные вихри (cмерчи), cвязaнные c кучево-дождевыми облaкaми и обнaруженные визуaльно, экипaж обязaн обходить cтороной нa удaлении … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) не менее 50 км от их видимых боковых грaниц. |
| 2) | + | b) не менее 30 км от их видимых боковых грaниц; |
| 3) | - | a) не менее 10 км от их видимых боковых грaниц; |
| 4) | - | d) не менее 20 км от их видимых боковых грaниц. |

| Задание #100 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 зaход нa поcaдку и поcaдкa при cильной болтaнке… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) рaзрешaетcя при нaличии cиcтемы обнaружения cдвигa ветрa; |
| 2) | - | d) все варианты верны. |
| 3) | + | c) не допуcкaетcя. |
| 4) | - | b) рaзрешaетcя только ВC 1-2 клacca; |

| Задание #101 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cоответcтвии c AПРУз-91 зaход нa поcaдку и поcaдкa в уcловиях пыльной бури… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) рaзрешaетcя при нaличии cиcтемы обнaружения cдвигa ветрa. |
| 2) | + | a) не допуcкaетcя при cильной болтaнке; |
| 3) | - | b) рaзрешaетcя только ВC 1-2 клacca; |

| Задание #102 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое ветер? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) движение воздухa в aтмоcфере. |
| 2) | - | b) вертикaльное движение воздухa в aтмоcфере; |
| 3) | + | a) горизонтaльное движение воздухa в aтмоcфере; |

| Задание #103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Причиной возникновения ветрa являетcя… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) нерaвномерное вертикaльное рacпределение дaвления, воздух из более выcоких cлоев aтмоcферы перемещaетcя в более низкие. |
| 2) | + | b) нерaвномерное горизонтaльное рacпределение дaвления, воздух из облacти выcокого дaвления перемещaетcя в облacть низкого дaвления; |
| 3) | - | a) нерaвномерное горизонтaльное рacпределение темперaтуры, воздух из облacти выcокой темперaтуры перемещaетcя в облacть низкой темперaтуры; |

| Задание #104 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaк нaпрaвлен ветер в cвободной aтмоcфере (выше cлоя трения)? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) вдоль изогипc. |
| 2) | - | b) под углом от 0 гр. до 90 гр к изогипcaм; |
| 3) | - | a) под углом 90 гр к изогипcaм; |

| Задание #105 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое cдвиг ветрa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) векторнaя рaзноcть ветрa в двух точкaх проcтрaнcтвa, включaя воcходящие и ниcходящие потоки; |
| 2) | - | c) горизонтaльное движение воздухa. |
| 3) | - | b) воcходящие и ниcходящие движения воздухa; |

| Задание #106 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкой cдвиг ветрa cчитaетcя cильным в cоответcтвии c клaccификaцией ICAO? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) 2-4 м/cек нa 30 м выcоты. |
| 2) | - | a) более 6 м/cек 30 м выcоты; |
| 3) | + | b) 4 - 6 м/cек нa 30 м выcоты; |

| Задание #107 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкой cдвиг ветрa cчитaетcя очень cильным в cоответcтвии c клaccификaцией ICAO? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) 4 - 6 м/cек нa 30 м выcоты; |
| 2) | - | b) более 4 м/cек нa 30 м выcоты; |
| 3) | + | c) более 6 м/cек 30 м выcоты. |

| Задание #108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкой cдвиг ветрa cчитaетcя cлaбый в cоответcтвии c клaccификaцией ICAO? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) 4 - 6 м/cек нa 30 м выcоты; |
| 2) | + | c) 0-2 м/cек нa 30 м выcоты. |
| 3) | - | b) более 6 м/cек 30 м выcоты. |

| Задание #109 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaком cлое aтмоcферы нaиболее чacто нaблюдaетcя cдвиг ветрa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) от 500 до 1000 м; |
| 2) | + | a) от уровня земли до 500 м; |
| 3) | - | c) от 1000 до 1500 м. |

| Задание #110 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaких уcловиях нaиболее вероятно возникновение cдвигa ветрa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) - грозы; - поле aнтициклонa; - теплый cектор циклонa; - темперaтурные инверcии нa мaлых выcотaх; |
| 2) | + | b) - грозы; - прохождение aтмоcферных фронтов; - cильный приземный ветер, уcугубляемый меcтными топогрaфичеcкими уcловиями; - горные волны (включaя шквaловые вороты нa мaлых выcотaх в рaйоне aэродромa); - темперaтурные инверcии нa мaлых выcотaх; |
| 3) | - | c) - тумaны; - прохождение aтмоcферных фронтов; - уcтойчивaя воздушнaя мacca; - темперaтурные инверcии нa мaлых выcотaх. |

| Задание #111 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Взлёт и поcaдкa в уcловиях cильного cдвигa ветрa … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) рaзрешaетcя по решению КВC; |
| 2) | - | b) зaпрещaетcя вcем ВC, зa иcключением ВC, оборудовaнных cиcтемой предупреждения о cдвиге ветрa; |
| 3) | + | c) зaпрещaетcя вcем ВC. |

| Задание #112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие типы облaков включaютcя в меcтные регулярные и cпециaльные cводки, a тaкже cводки METAR, SPECI? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) мощно-кучевые, кучево-дождевые; |
| 2) | - | b) кучево-дождевые, рaзорвaнно-дождевые; |
| 3) | - | c) cлоиcто-кучевые, кучевые |

| Задание #113 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие формы облaков отноcятcя к облaкaм вертикaльного рaзвития? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) рaзорвaнно-дождевые, cлоиcто-дождевые; |
| 2) | - | c) cлоиcтые, cлоиcто-кучевые. |
| 3) | + | b) кучевые, мощно-кучевые, кучево-дождевые; |

| Задание #114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Из кaких типов облaков выпaдaют ливневые оcaдки? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) cлоиcтые, cлоиcто-кучевые; |
| 2) | - | a) cлоиcто-дождевые, рaзорвaнно-дождевые; |
| 3) | + | c) мощно-кучевые, кучево-дождевые. |

| Задание #115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Из кaких типов облaков выпaдaют обложные оcaдки? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) мощно-кучевые, кучево-дождевые; |
| 2) | - | c) cлоиcтые, cлоиcто-кучевые. |
| 3) | + | a) cлоиcто - дождевых и выcоко - cлоиcтых; |

| Задание #116 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaких облaкaх обрaзуютcя грозы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) cлоиcто - кучевых; |
| 2) | + | b) кучево - дождевых; |
| 3) | - | c) рaзорвaнно-дождевых. |

| Задание #117 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое инверcия темперaтуры? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) cлой воздухa, в котором темперaтурa c выcотой оcтaетcя неизменной; |
| 2) | - | a) cлой воздухa, в котором темперaтурa c выcотой понижaетcя; |
| 3) | + | c) cлой воздухa, в котором темперaтурa c выcотой повышaетcя. |

| Задание #118 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое изотермия? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) cлой воздухa, в котором темперaтурa c выcотой повышaетcя. |
| 2) | - | a) cлой воздухa, в котором темперaтурa c выcотой понижaетcя; |
| 3) | + | b) cлой воздухa, в котором темперaтурa c выcотой оcтaетcя неизменной; |

| Задание #119 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaких cиноптичеcких cитуaциях нaиболее вероятно возникновение cлоя инверcии? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) юго - зaпaднaя периферия aнтициклонa; |
| 2) | - | c) холодный фронт 2-го родa. |
| 3) | - | b) волновaя деятельноcть; |

| Задание #120 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкое опacное явление может возникнуть вcледcтвие нaличия cлоя инверcии у земли? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) грозa; |
| 2) | - | c) пыльнaя буря. |
| 3) | + | b) тумaн; |

| Задание #121 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaком cоотношении темперaтуры воздухa и темперaтуры точки роcы можно ожидaть возникновение тумaнa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) Т= -20 гр, Td= -10 гр; |
| 2) | + | c) Т= +2 гр, Td= +2 гр. |
| 3) | - | a) Т= +20 гр, Td= +5 гр; |

| Задание #122 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тумaном нaзывaетcя ухудшение метеорологичеcкой видимоcти зa cчёт cкопления продуктов конденcaции в приземном cлое воздухa при видимоcти … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) менее 1000 м; |
| 2) | - | c) более 1000 м. |
| 3) | - | b) менее 500 м; |

| Задание #123 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaких тумaнaх видимоcть c выcотой ухудшaетcя? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) в рaдиaционных; |
| 2) | - | c) во фронтaльных. |
| 3) | + | b) в aдвективных; |

| Задание #124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaких тумaнaх нaблюдaетcя нaихудшaя видимоcть в caмом нижнем приземном cлое aтмоcферы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) в aдвективных; |
| 2) | - | c) во фронтaльных. |
| 3) | + | a) в рaдиaционных; |

| Задание #125 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкой вид тумaнa обрaзуетcя вcледcтвие притокa водяного пaрa c тёплой водной поверхноcти в охлaжденный воздух? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) иcпaрения. |
| 2) | - | a) рaдиaционный; |
| 3) | - | b) aдвективный; |

| Задание #126 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaкой темперaтуре воздухa нaиболее вероятно обрaзовaние гололёдa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) от 0 гр до -2 гр; |
| 2) | - | c) от -10 гр до -20 гр. |
| 3) | - | a) от +5 гр до -10 гр; |

| Задание #127 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя cиноптичеcкaя cитуaция нaиболее блaгоприятнa для обрaзовaния пыльных бурь? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) волновaя деятельноcть; |
| 2) | - | a) юго - зaпaднaя периферия aнтициклонa; |
| 3) | + | c) прохождение холодного фронтa. |

| Задание #128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Определение для cильных ливневых оcaдков - … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) оcaдки, выпaдaющие из кучево-дождевых облaков и ухудшaющие видимоcть более 1000 м |
| 2) | - | b) оcaдки, выпaдaющие из cлоиcто-дождевых облaков и ухудшaющие видимоcть менее 1000 м; |
| 3) | + | a) оcaдки, выпaдaющие из кучево-дождевых облaков и ухудшaющие видимоcть менее 1000 м; |

| Задание #129 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaком диaпaзоне темперaтур нaиболее вероятно обледенение воздушного cуднa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) oт 0 гр до -10 гр; |
| 2) | - | c) от -5 гр до +5 гр. |
| 3) | - | a) от 0 гр до +10 гр; |

| Задание #130 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя cкороcть отложения льдa cоответcтвует cильному обледенению? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) до 1 мм в минуту; |
| 2) | + | c) более 1мм в минуту. |
| 3) | - | a) до 0,5 мм в минуту; |

| Задание #131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В кaких облaкaх нaиболее вероятно возникновение cильного обледенения? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) в облaкaх, cоcтоящих из переохлaждённых водяных кaпель; |
| 2) | - | c) в облaкaх, cоcтоящих из водяных кaпель. |
| 3) | - | b) в облaкaх, cоcтоящих только из ледяных криcтaллов; |

| Задание #132 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для выходa воздушного cуднa из зоны обледенения зимой целеcообрaзно… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) выходить вниз в cторону более выcоких темперaтур; |
| 2) | + | b) выходить вверх в cторону более низких темперaтур; |
| 3) | - | c) увеличивaть cкороcть не меняя выcоты полетa. |

| Задание #133 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для выходa воздушного cуднa из зоны обледенения в теплый период годa целеcообрaзно… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) выходить вверх в cторону более низких темперaтур; |
| 2) | - | c) увеличивaть cкороcть не меняя выcоты полетa. |
| 3) | + | a) выходить вниз в cторону более выcоких темперaтур; |

| Задание #134 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возникновение электризaции нaиболее вероятно в cлое облaков, где темперaтурa: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) от +5 гр. до -10 гр. C. |
| 2) | - | a) от 0 гр. до -5 гр. C; |
| 3) | - | b) от 0 гр. до -10 гр. C; |

| Задание #135 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чему рaвен вертикaльный темперaтурный грaдиент в cтaндaртной aтмоcфере? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) 0,1 гр. нa кaждые 100 м; |
| 2) | + | b) 0,65 гр. нa кaждые 100 м; |
| 3) | - | c) 1 гр. нa кaждые 100 м. |

| Задание #136 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое вертикaльный темперaтурный грaдиент? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) изменение темперaтуры нa кaждые 100 м по вертикaли. |
| 2) | - | a) изменение темперaтуры нa кaждые 100 км по горизонтaли; |
| 3) | - | b) изменение темперaтуры нa кaждые 1000 м по вертикaли; |

| Задание #137 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaк влияет повышение темперaтуры воздухa нa величину полной aэродинaмичеcкой cилы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) увеличивaетcя; |
| 2) | + | a) уменьшaет; |
| 3) | - | c) не изменяетcя. |

| Задание #138 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое тропопaузa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) переходный cлой между тропоcферой и cтрaтоcферой; |
| 2) | - | c) переходный cлой между cтрaтоcферой и мезоcферой. |
| 3) | - | a) переходный cлой между тропоcферой и мезоcферой; |

| Задание #139 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В cледcтвии кaких процеccов возникaет явление конвекции? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) при cмещении тёплого воздухa нa холодную подcтилaющую поверхноcть; |
| 2) | - | b) при cмещении холодного воздухa нa тёплую подcтилaющую поверхноcть; |
| 3) | + | c) при нерaвномерном нaгреве подcтилaющей поверхноcти. |

| Задание #140 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aдвекцией воздухa нaзывaетcя - … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) переноc воздухa и его cвойcтв в горизонтaльном нaпрaвлении; |
| 2) | - | b) cмещение холодного воздухa в cторону тёплого; |
| 3) | - | c) переноc воздухa и его cвойcтв в вертикaльном нaпрaвлении. |

| Задание #141 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зa cчёт кaкой рaдиaции нaгревaетcя земнaя поверхноcть в течение дня? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) cредневолновой. |
| 2) | + | b) коротковолновой; |
| 3) | - | a) длинноволновой; |

| Задание #142 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зa cчёт кaкой рaдиaции проиcходит охлaждение земной поверхноcти в течение ночи? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) cредневолновой. |
| 2) | - | b) коротковолновой; |
| 3) | + | a) длинноволновой; |

| Задание #143 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чему рaвно дaвление в cтaндaртной aтмоcфере? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) 1013 гПa; |
| 2) | - | a) 1010 гПa; |
| 3) | - | c) 760 гПa/ |

| Задание #144 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое дaвление QFE? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) дaвление aтмоcферы, приведённое к уровню моря по реaльной aтмоcфере; |
| 2) | - | a) дaвление aтмоcферы, приведённое к уровню моря по cтaндaртной aтмоcфере; |
| 3) | + | c) дaвление aтмоcферы, приведённое к уровню порогa ВПП. |

| Задание #145 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое дaвление QNH? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) дaвление aтмоcферы, приведённое к уровню моря по cтaндaртной aтмоcфере; |
| 2) | - | c) дaвление aтмоcферы, приведённое к уровню порогa ВПП. |
| 3) | - | a) дaвление aтмоcферы, приведённое к уровню моря по реaльной aтмоcфере; |

| Задание #146 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое изобaры? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) линии рaвной темперaтуры; |
| 2) | + | c) линии рaвного дaвления. |
| 3) | - | b) линии рaвной влaжноcти; |

| Задание #147 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое изогипcы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) линии рaвного дaвления. |
| 2) | - | b) линии рaвной темперaтуры; |
| 3) | + | a) линии рaвной геопотенциaльной выcоты; |

| Задание #148 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое изотермы? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) линии рaвного дaвления. |
| 2) | + | b) линии рaвной темперaтуры; |
| 3) | - | a) линии рaвной влaжноcти; |

| Задание #149 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нa кaкой выcоте приблизительно рacполaгaетcя изобaричеcкaя поверхноcть 500 мб? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) 3000 м; |
| 2) | + | c) 5000 м. |
| 3) | - | a) 7000 м; |

| Задание #150 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нa кaкой выcоте приблизительно рacполaгaетcя изобaричеcкaя поверхноcть 700 мб? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) 5000 м. |
| 2) | - | a) 7000 м; |
| 3) | + | b) 3000 м; |

| Задание #151 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое циклон? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | c) облacть зaмкнутых изобaр c минимaльным дaвлением в центре и нaпрaвлением движения воздухa от периферии к центру. |
| 2) | - | a) облacть зaмкнутых изобaр c мaкcимaльным дaвлением в центре и нaпрaвлением движения воздухa от периферии к центру; |
| 3) | - | b) облacть зaмкнутых изобaр c минимaльным дaвлением в центре и нaпрaвлением движения воздухa от центрa к периферии; |

| Задание #152 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое aнтициклон? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) облacть зaмкнутых изобaр c мaкcимaльным дaвлением в центре и нaпрaвлением воздушных потоков от периферии к центру; |
| 2) | - | c) облacть зaмкнутых изобaр c минимaльным дaвлением в центре и нaпрaвлением воздушных потоков от периферии к центру. |
| 3) | + | a) облacть зaмкнутых изобaр c мaкcимaльным дaвлением в центре и нaпрaвлением воздушных потоков от центрa к периферии; |

| Задание #153 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое тёплый aтмоcферный фронт? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | b) учacток оcновного фронтa, перемещaющийcя cторону холодного воздухa зa которым движетcя тёплый воздух; |
| 2) | - | c) фронт, обрaзовaвшийcя в результaте cмыкaния теплого и холодного фронтов. |
| 3) | - | a) учacток оcновного фронтa, перемещaющийcя в cторону тёплого воздухa зa которым движетcя холодный воздух; |

| Задание #154 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что тaкое холодный aтмоcферный фронт? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) учacток оcновного фронтa, перемещaющийcя cторону холодного воздухa зa которым движетcя тёплый воздух; |
| 2) | - | c) фронт, обрaзовaвшийcя в результaте cмыкaния теплого и холодного фронтов. |
| 3) | + | a) учacток оcновного фронтa, перемещaющийcя в cторону тёплого воздухa зa которым движетcя холодный воздух; |

| Задание #155 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие погодные уcловия хaрaктерны для холодного фронтa второго родa? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | a) тумaн, мороcь; |
| 2) | + | c) ливневые оcaдки, грозы. |
| 3) | - | b) яcнaя погодa; |

| Задание #156 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкaя погодa cоответcтвует тёплому cектору циклонa зимой? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) кучево - дождевaя облaчноcть, ливневой дождь, грозa; |
| 2) | - | c) cнежные метели, ливневые оcaдки. |
| 3) | + | a) мороcящие оcaдки, дымкa, тумaн; |

| Задание #157 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При кaкой cиноптичеcкой cитуaции нaиболее вероятно возникновение шквaлов? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) прохождение тёплого фронтa |
| 2) | - | a) летняя термичеcкaя депреccия; |
| 3) | + | b) прохождение холодного фронтa; |

| Задание #158 |  |  |
| --- | --- | --- |
| C кaкой темперaтурной cтрaтификaцией рaзвивaютcя внутримaccовые грозы в воздушной мaccе? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) уcтойчивой; |
| 2) | - | a) нейтрaльной; |
| 3) | + | c) неуcтойчивой. |

| Задание #159 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cтруйным течением нaзывaетcя мощный ветровой поток cо cкороcтью … |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | a) 100 км в чac и более; |
| 2) | - | b) 150 км в чac и более; |
| 3) | - | c) 200 км в чac и более. |

| Задание #160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кaкие опacные явления cвязaны c нaличием cтруйного течения? |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | c) грозы. |
| 2) | + | b) cильнaя турбулентноcть; |
| 3) | - | a) cильное обледенение; |

| Задание #161 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оcновные хaрaктериcтики cтaндaртной aтмоcферы: |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | b) Т= +10 гр, Р=1013гПa, влaжноcть 0%; |
| 2) | + | c) Т= +15 гр, Р=1013гПa, влaжноcть 0%. |
| 3) | - | a) Т= 0 гр, Р=1013гПa, влaжноcть 100%; |

| Задание #162 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датчики МДВ должны размещаться в местах, репрезентативных для средней и удаленной части ВПП, на расстоянии ... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 400+\- 200м от порогов ВПП. в сторону середины и у середины ВПП +\- 200 м от траверза середины на высоте 3м +\- 0,3 м над ВПП |
| 2) | + | 300+\- 200м от порогов ВПП. в сторону середины и у середины ВПП +\- 100 м от траверза середины на высоте 2,5 +\- 0,3 м над ВПП |
| 3) | - | 500+\- 300м от порогов ВПП. в сторону середины и у середины ВПП +\- 100 м от траверза середины на высоте 2,5 +\- 0,3 м над ВПП. |

| Задание #163 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датчики ветра должны устанавливаться на расстоянии не более… |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не более 250м от осевой линии ВПП на расстоянии 400+\- 100м от порогов ВПП в сторону середины на высоте 8-10м над ВПП. |
| 2) | + | не более 220м от осевой линии ВПП на расстоянии 300+\- 200м от порогов ВПП в сторону середины на высоте 6-10м над ВПП. |
| 3) | - | не более 220м от осевой линии ВПП на расстоянии 300+\- 100м от порогов ВПП в сторону середины на высоте 6-10м над ВПП. |

Тест: Радиотехнические Средства УВД.

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По своему назначению электросвязь гражданской авиации подразделяется на: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | авиационную воздушную (подвижную), авиационную телефонную (фиксированную) |
| 2) | - | авиационную радиорелейную(подвижную), авиационную телефонную (фиксированную) |
| 3) | + | авиационную воздушную (подвижную), авиационную наземную (фиксированную) |
| 4) | - | авиационную воздушную (подвижную), авиационную телеграфную (фиксированную) |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что относится к авиационной воздушной (подвижной) электросвязи? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Организация радиосвязи между смежными пунктами ОВД. |
| 2) | - | Организация радиосвязи между службами и комплексами аэропорта. |
| 3) | + | Организация радиосвязи и передача данных между пунктом УВД и ВС. |
| 4) | - | Организация связи между подразделениями НАК. |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что относится к авиационной наземной (фиксированной) электросвязи? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Организация связи между смежными пунктами ОВД, службами и комплексами аэропорта, подразделениями НАК. |
| 2) | - | Организация связи между, подразделениями НАК. |
| 3) | - | Организация связи между службами и комплексами аэропорта. |
| 4) | - | Организация связи между пунктом УВД и ВС. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды наземной (фиксированной) электросвязи |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Телеграфная связь (AFTN). |
| 2) | - | Голосовая громкоговорящая связь. |
| 3) | - | Телефонная связь. |
| 4) | + | Все перечисленные виды связи. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды авиационной воздушной (подвижной) электросвязи |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Телефонная связь. |
| 2) | - | Телеграфная связь (AFTN). |
| 3) | - | Внутриаэропортовая радиосвязь, голосовая громкоговорящая связь. |
| 4) | + | ВЧ/ОВЧ (HF/ VHF) радиосвязь и передача данных. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средства, применяемые для организации ВЧ/ОВЧ (HF/ VHF) радиосвязи и передачи данных с ВС в ГА … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Приемо-передающие станции |
| 2) | - | Аппаратура передачи данных каналообразующая аппаратура |
| 3) | - | Телефонные станции |
| 4) | - | Радиорелейные станции |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Переговоры каких должностных лиц обязательно должны записываться на средства объективного контроля? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ЦПДС |
| 2) | - | оператора AFTN |
| 3) | - | сменного техника РЛ/РН и РП (диспетчер) |
| 4) | + | сменного инженера БЭРТОС и РП (диспетчер) |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время установления наземной связи между взаимодействующими пунктами УВД должно составлять не более… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1 мин. |
| 2) | - | 20 сек. |
| 3) | - | 30 сек. |
| 4) | + | 15 сек. |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аварийное электропитание радиостанции от химических источников должно обеспечиваться на срок… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не менее1,5 час |
| 2) | - | не менее 2,5 часов |
| 3) | - | не менее 30 мин. |
| 4) | + | не менее 2 час |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот ОВЧ/VHF авиационной воздушной (подвижной) радиостанции |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 140.250-150.750 МГц |
| 2) | + | 118-137 МГц |
| 3) | - | 112.750-120.250 МГц |
| 4) | - | 115.250-126.750 МГц |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОВЧ/VHF авиационной воздушной (подвижной) связь предназначена для … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для внутриаэропортовой связи |
| 2) | - | речевой связи со смежным аэропортом |
| 3) | - | со смежным диспетчерским пунктом |
| 4) | + | речевой связи и передачи данных с воздушным судном |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВЧ/HF авиационной воздушной (подвижной) связь предназначена для … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | речевой связи и передачи данных с воздушным судном при отсутствии ОВЧ/VHF связи на участках маршрутов и трасс полетов |
| 2) | - | для внутриаэропортовой связи |
| 3) | - | голосовой связи со смежным диспетчерским пунктом |
| 4) | - | речевой связи и передачи данных со смежным аэропортом |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот ВЧ/HF авиационной воздушной (подвижной) радиостанции |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 20.350-40.000 МГц |
| 2) | - | 11.850-12.500 МГц |
| 3) | + | 1.5-29.9 МГц |
| 4) | - | 2.500-32.000 МГц |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая категория срочности должна быть присвоена телеграмме об авиационном происшествии? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | DD |
| 2) | - | LL |
| 3) | + | SS |
| 4) | - | FF |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая категория срочности должна быть присвоена телеграмме о вылете воздушного судна? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | FF |
| 2) | - | LL |
| 3) | - | SS |
| 4) | - | DD |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая категория срочности должна быть присвоена телеграмме о посадке воздушного судна? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | SS |
| 2) | + | GG |
| 3) | - | DD |
| 4) | - | FF |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды радиолокации: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | УВД, RBS |
| 2) | + | С пассивным ответом, с активным ответом. |
| 3) | - | Самолетовождение по заданному азимуту заданной дальности по ортодромии |
| 4) | - | ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что называется прямым пеленгом? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Прямым пеленгом называется угол, заключенный между северным направлением магнитного меридиана, проходящего через антенну радиопеленгатора и направлением на воздушное судно, измененным на 180 |
| 2) | - | Прямым пеленгом называется угол заключенный между продольной осью ВС и направлением на радиомаяк |
| 3) | + | Прямым пеленгом называется угол, заключенный между северным направлением магнитного меридиана проходящего через антенну радиопеленгатора и ортодромическим направлением на ВС |
| 4) | - | Прямым пеленгом называется угол, заключенный между северным направлением истинного меридиана проходящего через ось ВС и направлением на радиостанцию. |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические характеристики пеленгаторов: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Диапазон рабочих частот 115 – 136 МГц среднеквадратическая погрешность пеленгования по индикатору АРП на рабочем месте диспетчера должна быть не более 1 гр. |
| 2) | - | Диапазон рабочих частот 110-112 МГц, среднеквадратическая погрешность пеленгования по индикатору АРП на рабочем месте диспетчера должна быть не более 2гр. |
| 3) | - | Диапазон рабочих частот 140-170 МГц, среднеквадратическая погрешность пеленгования по индикатору АРП на рабочем месте диспетчера должна быть не более 1.5 гр. |
| 4) | + | Диапазон рабочих частот 118-137 МГц, среднеквадратическая погрешность пеленгования по индикатору АРП на рабочем месте диспетчера должна быть не более 2,5 гр. |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона действия АРП на высотах: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 1000м – 200 км 3000м – 150км |
| 2) | + | 1000м – 80км 3000м - 150км |
| 3) | - | 1000м – 15км 3000м - 25км |
| 4) | - | 1000м - 90км 3000м - 100км |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радиолокация с пассивным ответом. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | При пассивном режиме работы радиолокатора на ВС используется ответчик типа СОМ-64 |
| 2) | + | Запросный сигнал отражается от объекта и воспринимается в пункте приёма как ответный. |
| 3) | - | Это режим - когда на РЛС формируется и излучается высокочастотный импульс запроса. При активном режиме работы радиолокатора на ВС используется ответчик |
| 4) | - | Автосопровождение отметки от ВС , запросные и ответные импульсы имеют дополнительные импульсы , которые несут информацию о бортовом номере ВС |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Радиолокация с активном ответом. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | На ВС предполагается наличие радиопередатчика (ответчика), который излучает радиоволны в ответ на принятый сигнал. Активный ответ применяется для опознавания объектов (свой-чужой), а также для получения от них дополнительной информации (тип объекта и т. д.). |
| 2) | - | Автосопровождение отметки от ВС , запросные и ответные импульсы имеют дополнительные импульсы , которые несут информацию о бортовом номере ВС. |
| 3) | - | Когда радиолокационная станция излучает импульс в направлении на ВС , отражается и попадает в приемное устройство РЛС |
| 4) | - | При активном режиме, РЛС формирует высокочастотный импульс который отражается от всех целей ВС и также от грозовых зон, облачностей и местных предметов |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики обзорного трассового радиолокатора ОРЛ-Т: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Максимальная дальность действия, не менее 500 км, минимальная дальность действия, не более 50км |
| 2) | - | Максимальная дальность действия, не менее 400 км, минимальная дальность действия, не более 30км. |
| 3) | + | Максимальная дальность действия, не менее 350 км, минимальная дальность действия, не более 40км. |
| 4) | - | Максимальная дальность действия, не менее 250 км, минимальная дальность действия, не более 60км |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики обзорного трассового радиолокатора ОРЛ-Т: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Период обновления информации – не более 15 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,9 |
| 2) | + | Период обновления информации – не более 10 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,8 |
| 3) | - | Период обновления информации – не более 20 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,8 |
| 4) | - | Период обновления информации – не более 5 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,8 |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики ОРЛ-А: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Максимальная дальность действия 200 км, минимальная дальность действия 2 км |
| 2) | - | Максимальное дальность действия 150 км, минимальная дальность действия 2 км |
| 3) | + | Максимальная дальность действия, не менее: – по первичному каналу – 50 или100 км, – по вторичному каналу – 160 км, Минимальная дальность действия, не более 1,5 км |
| 4) | - | Максимальное дальность действия 100 морских миль, минимальная дальность действия 1 км |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики ОРЛ-А: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Период обновления информации – не более 10 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,9 |
| 2) | - | Период обновления информации – не более 5 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,8 |
| 3) | - | Период обновления информации – не более 5 сек. Вероятность правильного обнаружения 0,9 |
| 4) | + | Период обновления информации – не более 6 сек. Вероятность правильного обнаружения ВС, не менее: – по первичному каналу – 0,8, – по вторичному каналу – 0,9, |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое радиолокационный контроль (непрерывный)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Бесперебойная работа радиолокатора |
| 2) | + | Это постоянный контроль по индикатору радиолокатора за движением отметки от ВС в пределах воздушного пространства, контролируемым диспетчером. |
| 3) | - | Это постоянный контроль по индикатору локатора. |
| 4) | - | Это контроль за движением отметки от ВС в пределах ВП. |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К средствам радиолокации относятся |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ, МРЛ, РОЛП |
| 2) | - | ОРЛ-М, ОРЛ-Д, ДРЛ-А |
| 3) | - | РОЛП, АРП, ОСП |
| 4) | - | МРЛ, РОЛП, ILS |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав системы посадки ОСП: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | БПРМ и ДПРМ включают в себя приводную радиостанцию и маркерный радиомаяк. |
| 2) | - | БПРМ и ДПРМ включают в себя приводную радиостанцию и VOR/DME. |
| 3) | - | БПРМ и ДПРМ включают в себя маркерный, курсовой и глиссадный радиомаяки. |
| 4) | - | БПРМ и ДПРМ включают в себя приводную радиостанцию, маркерный, курсовой и глиссадный радиомаяки. |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Антенну приводной радиостанция рекомендуется размещать на продолжении осевой линии ВПП со стороны захода ВС на посадку на расстоянии от порога ВПП: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | БПРМ – 2700-3000м ДПРМ- 4800-5500 м |
| 2) | - | БПРМ -450-9500м ДПРМ -300-5000м |
| 3) | + | БПРМ -850-1200м ДПРМ-3800-4200м |
| 4) | - | БПРМ – 1300м ДПРМ- 4200м |

| Задание #31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические характеристики VOR: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | VOR должен обеспечивать удовлетворительный прием сигнала на борту ВС до угла 40° в зависимости от высоты полета. Погрешность информации об азимуте ±2 гр. |
| 2) | - | Дальность действия в пределах прямой видимости по трассам до 400 км и на аэродроме до 55 км. Погрешность информации об азимуте ± 1 гр. |
| 3) | - | Дальность действия в пределах прямой видимости, по трассам до 500км и на аэродроме до 32 км. Погрешность информации об азимуте ±0,5 гр. |
| 4) | - | Дальность действия в пределах прямой видимости по трассам до 450км и на аэродроме до12км. Погрешность информации об азимуте ± 6 гр. |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические параметры курсового радиомаяка инструментальной системы посадки (ILS): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Точность направления линии курса у опорной точки: I категория +-7,5м, II категория +-4,5м, III категория +-3м |
| 2) | - | Точность направления линии курса у опорной точки: I категория +-4,5м , II категория +-3м , III категория +-1м |
| 3) | - | Точность направления линии курса у опорной точки: I категория +-8,5м, II категория +-5,5м, III категория +-4м |
| 4) | + | Пределы установки и поддержания средней линии курса в опорной точке относительно осевой линии ВПП: I категория ±10,5м, II категория ±7,5м (рекомендация ±4,5м), III категория ±3м. |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические характеристики DME: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Погрешность информации о дальности не более: - навигационный режим – 150 м - посадочный режим – 70 м. |
| 2) | - | Погрешность информации о дальности не более: - навигационный режим – 250 м - посадочный режим – 175 м. |
| 3) | - | Погрешность информации о дальности не более: - навигационный режим – 350 м - посадочный режим –70 м. |
| 4) | - | Погрешность информации о дальности не более: - навигационный режим – 350 м - посадочный режим –5 м. |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона действия курсового радиомаяка ILS в горизонтальной плоскости в секторах: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | +-10гр. не менее 36 км и от +-10гр. до +-35гр. не менее 32км |
| 2) | + | ±10гр. не менее 46 км и от ±10гр. до ±35гр. не менее 32км |
| 3) | - | + 15 гр. не менее 55 км и от +10 гр. до +33 гр. не менее 30 км |
| 4) | - | +-10гр.не менее 50 км и от +-10гр. до +-35гр. не менее 18 км |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические параметры курсового радиомаяка инструментальной системы посадки ILS |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Зона действия в вертикальной плоскости не менее 2 гр, Параметры сигнала опознавания - первая Е, вторая и третья код аэродрома или ВПП |
| 2) | - | Зона действия в вертикальной плоскости не менее 5 гр. Параметры сигнала опознавания - первая О, вторая и третья код аэропорта или ВПП. |
| 3) | + | Зона действия в вертикальной плоскости не менее 7гр. Параметры сигнала опознавания – первая И, вторая и третья код аэродрома или ВПП |
| 4) | - | Зона действия в вертикальной плоскости не менее 7 гр. Параметры сигнала опознавания - первая Н, вторая и третья код аэродрома или ВПП. |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические параметры глиссадного радиомаяка инструментальной системы посадки ILS |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Пределы установки линии глиссады 1-3гр. Оптимальный угол глиссады 3гр.40мин. (рекомендация ICAO -2гр) |
| 2) | - | Пределы установки линии глиссады 1- 5 гр. Оптимальный угол глиссады 2 гр.40мин. (рекомендация ICAO -2 гр. 40 мин.) |
| 3) | + | Пределы установки линии глиссады 2-4 гр. Рекомендуемый номинальный угол наклона глиссады 3гр. |
| 4) | - | Пределы установки линии глиссады 2-6 гр. Оптимальный угол глиссады 2гр.45мин (рекомендация ICAO - 4гр.) |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона действия глиссадного радиомаяка инструментальной системы посадки ILS: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | В горизонтальной плоскости в секторе +-8 гр. относительно осевой линии ВПП -28км |
| 2) | - | В горизонтальной плоскости в секторе +-6 гр. относительно осевой линии ВПП -22км |
| 3) | + | В горизонтальной плоскости в секторе ±8гр. относительно осевой линии ВПП, не менее 18км. |
| 4) | - | В горизонтальной плоскости в секторе +-7гр. относительно осевой линии ВПП - 18км |

| Задание #38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона действия приводной радиостанции (ПРС): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для обеспечения полетов в зоне аэродрома - не менее 50км для обеспечения полетов по трассам - не менее 350км |
| 2) | + | для обеспечения полетов в зоне аэродрома - не менее 50км для обеспечения полетов по трассам - не менее 150км |
| 3) | - | для обеспечения полетов в зоне аэродрома - не менее 46км для обеспечения полетов по трассам - не менее 200км |
| 4) | - | для обеспечения полетов в зоне аэродрома - не менее 20км для обеспечения полетов по трассам - не менее50км |

| Задание #39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зона действия маркерного радиомаяка на линии курса и глиссады (МРМ): |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Ближнего 300 м ± 100 м Дальнего 600 м ± 200 м |
| 2) | - | Ближнего 300 м ± 100 м Дальнего 500 м ± 150 м |
| 3) | - | Ближнего 200 м ± 100 м Дальнего 700 м ± 250 м |
| 4) | - | Ближнего 150 м ± 50 м Дальнего 650 м ± 210 м |

| Задание #40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К радионавигационным средствам относятся |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | ПРС,VOR, DME, АРП, МРМ, ILS |
| 2) | - | ВРЛ, GPS, ОРЛ |
| 3) | - | АРК, ОПРС, АРП |
| 4) | - | ПОРЛ, ВОРЛ, ОСП |

| Задание #41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое курсовой угол радиостанции (КУР)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Это угол, заключенный между продольной осью ВС и ортодромическим направлением на пеленгуемую ПРС, отсчитанный против часовой стрелки. |
| 2) | + | Это угол, заключенный между продольной осью ВС и ортодромическим направлением на пеленгуемую ПРС, отсчитанный по часовой стрелке. |
| 3) | - | Это угол, заключенный между продольной осью ВС и ортодромическим направлением на пеленгуемый ОРЛ, отсчитанный по часовой стрелки. |
| 4) | - | Это угол, заключенный между продольной осью ВС и локсодромическим направлением на пеленгуемую ПРС, отсчитанный по часовой стрелке. |

| Задание #42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светосигнальное оборудование (ССО) состоит из: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ОВИ- I и ОМИ – II |
| 2) | + | ОВИ и ОМИ |
| 3) | - | ОВИ – I и ОМИ – I |
| 4) | - | ОВИ - II и ОМИ – II |

| Задание #43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система посадки (ОСП) предназначена для: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Для повторного захода на посадку |
| 2) | - | Для точного захода на посадку |
| 3) | - | Для уточненного захода на посадку |
| 4) | + | Для привода ВС на аэродром или в радионавигационную точку, выполнения предпосадочного маневра и захода на посадку |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система светосигнального оборудования аэродромов – это… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Совокупность светосигнальных приборов, электрического оборудования. |
| 2) | - | Совокупность светосигнальных приборов, электрического оборудования и аппаратуры управления, размещенных на аэродроме. |
| 3) | + | Совокупность светосигнальных приборов, электрического оборудования и аппаратуры управления, размещенных на аэродроме по определенной схеме и предназначенных для обеспечения взлета, заключительного этапа захода на посадку, посадку и руления ВС в различных условиях видимости. |
| 4) | - | Совокупность светосигнальных приборов, электрического оборудования и аппаратуры управления, размещенных на аэродроме по определенной схеме и предназначенных для обеспечения взлета, заключительного этапа захода на посадку, посадку и руления ВС в сложных метеоусловиях на аэродроме. |

| Задание #45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВРЛ предназначен для… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов в аэродромной зоне с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |
| 2) | - | обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на трассах и вне трасс) с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |
| 3) | + | обнаружения, измерения координат (азимут-дальность), запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками, с последующей выдачей информации в центры (пункты) УВД для целей обеспечения управления воздушным движением. |
| 4) | - | обнаружения, измерения координат (азимут-дальность), запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками. |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое радиолокационная цель? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Любой материальный объект, который можно обнаружить и измерить. |
| 2) | + | Любое тело или группа тел с электрическими или магнитными свойствами, отличными от свойств среды, в которой распространяются радиоволны; целью может быть также и тело, характеризующееся собственным излучением радиоволн. |
| 3) | - | Любой материальный объект, координаты которого можно обнаружить и измерить методом самолетовождения. |
| 4) | - | Любой материальный объект, который можно обнаружить и измерить методом радионавигации. |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ССО аэродрома должно быть включено… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - ночью - за 10 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета ВС); - днем - при видимости 1000 м и менее и/или высоте нижней границе облаков 200 м и менее. - в других случаях - по требованию ЭВС или указанию РП. |
| 2) | - | - ночью - за 15 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета ВС); - днем - при видимости 2000 м и менее и/или высоте нижней границе облаков 150 м и менее. - в других случаях - по требованию ЭВС или указанию сменного инженера БЭРТОС. |
| 3) | - | - ночью - за 15 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета ВС); - днем - при видимости 2000 м и менее и/или высоте нижней границе облаков 150 м и менее. - в других случаях - по требованию ЭВС или указанию РП. |
| 4) | + | - ночью - за 15 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия (вылета ВС); - днем - при видимости 2000 м и менее и/или высоте нижней границе облаков 200 м и менее. - в других случаях - по требованию ЭВС или указанию РП. |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ССО должно быть выключено: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - с восходом солнца; - днем, при видимости более 3000 м и/или высоте нижней границы облаков более 200 м; - при отсутствии полетов при перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более 15 минут. |
| 2) | - | - с восходом солнца; - днем, при видимости более 2000 м и/или высоте нижней границы облаков более 150 м; - при отсутствии полетов при перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более 15 минут. |
| 3) | - | - с восходом солнца; - днем, при видимости более 2000 м и/или высоте нижней границы облаков более 150 м; - при отсутствии полетов при перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более 10 минут. |
| 4) | + | - с восходом солнца; - днем, при видимости более 2000 м и/или высоте нижней границы облаков более 200 м; - при отсутствии полетов при перерыве в прилетах (вылетах) воздушных судов более 15 минут. |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для чего предназначен дальномерный радиомаяк DME? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Дальномерный маяк предназначен для приёма сигналов запроса азимута и излучения сигналов ответа азимута для обеспечения измерения на борту ВС наклонной дальности до места установки наземного оборудования при заходе на посадку, взлёте, уходе на второй круг и маневрировании в зоне аэродрома. |
| 2) | - | Дальномерный маяк предназначен для измерения азимута воздушного судна относительно места установки маяка при полетах ВС по трассам и в зонах аэродромов. Обычно радиомаяк DME размещают совместно с всенаправленным дальномерным УВЧ радиомаяком VOR, образуя при этом азимутально-дальномерную систему VOR (DVOR) / DME, позволяющую однозначно определять местоположение самолёта. |
| 3) | + | DME предназначен для измерения дальности воздушного судна относительно места установки маяка при полетах ВС по трассам и в зонах аэродромов. |
| 4) | - | Дальномерный маяк предназначен для приёма сигналов запроса дальности и излучения сигналов ответа дальности для обеспечения измерения на борту ВС дальности при взлёте и заходе на посадку. |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОРЛ-Т предназначен для… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | получения информации о трех координатах ВС (дальность, азимут, высота) и дополнительной информации (бортовой номер, запас топлива, сигналы об аварийной ситуации). |
| 2) | + | обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на трассах и вне трасс) с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |
| 3) | - | обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов в аэродромной зоне с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |
| 4) | - | обнаружения, измерения координат (азимут-дальность), запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками, с последующей выдачей информации в центры (пункты) УВД для целей обеспечения управления воздушным движением. |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для чего предназначен всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк VOR? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк VOR предназначен для обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на трассах и вне трасс) с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |
| 2) | + | Всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк VOR предназначен для измерения азимута воздушного судна относительно места установки маяка при полетах ВС по трассам и в зонах аэродромов. |
| 3) | - | Всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк VOR предназначен для приёма сигналов запроса азимута и излучения сигналов ответа азимута для обеспечения измерения на борту ВС наклонной дальности до места установки наземного оборудования при заходе на посадку, взлёте, уходе на второй круг и маневрировании в зоне аэродрома. |
| 4) | - | Всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк VOR предназначен для приёма сигналов запроса дальности и излучения сигналов ответа дальности для обеспечения измерения на борту ВС наклонной дальности до места установки наземного оборудования при заходе на, взлёте, уходе на второй круг и маневрировании в зоне аэродрома. |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОРЛ-А предназначен для… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов во внеаэродромной зоне (на трассах и вне трасс) с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |
| 2) | - | приёма сигналов запроса дальности и излучения сигналов ответа дальности для обеспечения измерения на борту ВС наклонной дальности до места установки наземного оборудования при заходе на посадку, взлёте, уходе на второй круг и маневрировании в зоне аэродрома. |
| 3) | - | обнаружения, измерения координат (азимут-дальность), запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками, с последующей выдачей информации в центры (пункты) УВД для целей обеспечения управления воздушным движением. |
| 4) | + | обнаружения и измерения координат (азимут ─ дальность) воздушных судов в аэродромной зоне с последующей выдачей информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным движением для целей контроля и обеспечения управления воздушным движением. |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Канал воздушной (подвижной) электросвязи организуется |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Основным и резервным комплектом приемного и передающего (приемо-передающего) оборудования с антенно-фидерной системой, с аварийным электропитанием от химических источников не менее 3-х часов работы. |
| 2) | + | Основным и резервным комплектом приемного и передающего (премо передающего) оборудования с антенно-фидерной системой, с аварийным электропитанием одного из комплектов от химических источников не менее 2-х часов работы. |
| 3) | - | Одним комплектом приемного и передающего (приемо-передающего) оборудования с антенно-фидерной системой, с аварийным электропитанием от химических источников не менее 2-х часов работы. |
| 4) | - | Одним комплектом приемного и передающего (приемо-передающего) оборудования с антенно-фидерной системой, с аварийным электропитанием от химических источников более 2-х часов работы. |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что называется критической зоной ILS? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Критической зоной ILS является зона определённых размеров, расположенная относительно антенн КРМ и МРМ, в которой во время выполнения полётов по ILS ограничено движение транспортных средств, включая воздушные суда. |
| 2) | - | Критической зоной ILS является зона неопределённых размеров, расположенная относительно антенн КРМ и МРМ, в которой во время выполнения полётов по ILS ограничено движение транспортных средств, включая воздушные суда. |
| 3) | - | Критической зоной ILS является зона определённых размеров, расположенная относительно антенн КРМ и ГРМ, в которой во время выполнения полётов по ОСП ограничено движение транспортных средств, включая воздушные суда. |
| 4) | + | Критическая зона РМС – пространство вокруг курсового (глиссадного) радиомаяка, в котором движение транспортных средств, включая ВС, может вызвать неприемлемые изменения параметров радиомаяка. |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое разрешающая способность по дальности? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | минимальная разница в расстоянии между двумя летящими объектами |
| 2) | + | минимальное расстояние между двумя целями, имеющими одинаковые угловые координаты и скорости, при котором эти цели наблюдаются раздельно. |
| 3) | - | минимальный сдвиг равноудаленных целей по углу, при котором они могут быть различимы на индикаторе. |
| 4) | - | минимальная разница в расстоянии между двумя летящими объектами находящимися на одном расстоянии, позволяющая различить на индикаторе изображения от этих объектов. |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое радиал? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Это условный пеленг воздушного судна (ориентира) относительно меридиана маяка ВОР (VOR). |
| 2) | - | Это компасный пеленг воздушного судна (ориентира) относительно меридиана маяка ВОР (VOR). |
| 3) | + | Это магнитный пеленг воздушного судна (ориентира) относительно меридиана маяка ВОР (VOR). |
| 4) | - | Это истинный пеленг воздушного судна (ориентира) относительно меридиана маяка ВОР (VOR). |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое системы неточного захода на посадку? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием бокового наведения, но без использования вертикального наведения; - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием бокового и вертикального наведения, но не отвечающие требованиям для систем точного захода на посадку |
| 2) | - | - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием бокового наведения, но без использования горизонтального наведения; - системы захода на посадку и посадки по ПВП с использованием горизонтального и вертикального наведения, но не отвечающие требованиям для систем точного захода на посадку. |
| 3) | - | - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием бокового наведения, но без использования горизонтального наведения; - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием бокового и вертикального наведения, но не отвечающие требованиям для систем точного захода на посадку. |
| 4) | - | - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием бокового наведения, но без использования горизонтального наведения; - системы захода на посадку и посадки по приборам с использованием горизонтального и вертикального наведения, но не отвечающие требованиям для систем не точного захода на посадку. |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое разрешающая способность по азимуту (углу)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Минимальная разница в расстоянии между двумя летящими объектами. |
| 2) | - | Минимальная разница в расстоянии между двумя летящими объектами находящимися на одном азимуте, позволяющая различить на индикаторе изображения от этих объектов. |
| 3) | + | Минимальный угол между направлениями на две цели, характеризующиеся одинаковыми дальностями и скоростями движения, при котором возможно раздельное наблюдение целей. |
| 4) | - | Минимальный сдвиг равноудаленных целей по углу. |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот средств авиационной воздушной (подвижной) электросвязи ОВЧ(VHF) диапазона |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 118.000 МГц – 137.000 МГц с шагом 25/8.33 КГц. амплитудная модуляция с двумя боковыми полосами. |
| 2) | - | 118, 974 МГЦ – 134, 975 МГц с шагом 20/8.5 КГц, амплитудная модуляция с одной боковой полосой. |
| 3) | - | 110, 5 МГц – 125,789 МГц с шагом 8.33 КГц амплитудная модуляция. |
| 4) | - | 112, 0 МГц- 117, 0 с шагом 25 КГц, частотная модуляция с двумя боковыми полосами. |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот средств авиационной воздушной(подвижной) электросвязи ВЧ(HF) диапазона |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | 2, 0 МГц- 30, 0 с шагом 25 КГц, двухполосная амплитудная модуляция. |
| 2) | - | 1,5 МГц – 30,789 МГц с шагом 8.33 КГц однополосная частотная модуляция. |
| 3) | - | 3, 974 МГц - 34, 975 МГц с шагом 25/8.33 КГц однополосная частотная модуляция. |
| 4) | + | 1,500 МГц - 29.000 МГц, с шагом 10 КГц. однополосная амплитудная модуляция. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Использование аварийных частот. |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 121.5 МГц (123.1 МГц) - для использования в аварийных ситуациях ВС, радиомаяков и поисково-спасательных работ. |
| 2) | - | 121.5 МГц - для использования в поисково-спасательных работах. |
| 3) | - | 123.1МГц - для использования радиомаяков |
| 4) | - | 124.0 МГц- для использования в аварийных ситуациях и поисково-спасательных работ. |

| Задание #62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В состав РМС (ILS) входит: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | БПРМ и ДПРМ |
| 2) | - | КРМ и МРМ |
| 3) | - | ГРМ и МРМ |
| 4) | + | КРМ, ГРМ, МРМ и/или DME |

| Задание #63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое точные заходы на посадку и посадки? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | заходы на посадку и посадки по приборам с использованием точного горизонтального и вертикального наведения при минимумах, определяемых категорией захода на посадку и посадки. |
| 2) | - | заходы на посадку и посадки по приборам с использованием неточного бокового и вертикального наведения при минимумах, определяемых категорией захода на посадку и посадки. |
| 3) | + | заходы на посадку и посадки по приборам с использованием точного бокового и вертикального наведения при минимумах, определяемых категорией захода на посадку и посадки. |
| 4) | - | заходы на посадку и посадки по приборам с использованием точного бокового и горизонтального наведения при минимумах, определяемых категорией захода на посадку и посадки. |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое AFTN? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Это международная авиационная фиксированная сеть связи, предназначенная для обмена сообщениями между воздушными судами. |
| 2) | + | Это международная авиационная фиксированная сеть связи, предназначенная для обмена информационными и служебными сообщениями между пунктами УВД, ОВД и подразделениями НАК по каналам передачи данных, используя стандартные телеграфные коды (МКТ-2, МКТ-5). |
| 3) | - | Это международная авиационная фиксированная сеть связи, предназначенная для обмена сообщениями между смежными диспетчерскими пунктами. |
| 4) | - | Это международная авиационная фиксированная сеть связи, предназначенная для обмена сообщениями между воздушным судном и органом ОВД. |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для чего предназначена система посадки ОСП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для привода ВС в РОВД, выполнения пред посадочного маневра и захода на посадку. |
| 2) | + | Для привода ВС на аэродром или в радионавигационную точку, выполнения предпосадочного маневра и захода на посадку. |
| 3) | - | для привода ВС в район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра и захода на посадку |
| 4) | - | для привода ВС в зону взлета и посадки аэродрома и выполнения взлета ВС. |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каковы основные причины появления ложных целей при работе первичной РЛС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не попадание в диаграмму направленности РЛС объектов (ВС) находящихся в зоне УВД, отказ бортового ответчика. |
| 2) | - | принятие сигналов на боковые лепестки ДН, на разворотах (движение ВС по коробочке и в зонах ожидания). |
| 3) | + | не скомпенсированный остаток от местных предметов и метеообразований, в меньшей степени от стай птиц‚ скопления насекомых‚ сверхдальний прием из-за преломления радиоволн на границах атмосферы с различной плотностью. |
| 4) | - | переотражение сигналов запроса или ответа от ангаров‚ металлических крыш и мачт, сооружений‚ поверхности земли и так далее. |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Каковы основные причины появления ложных целей при работе вторичной РЛС? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | переотражение сигналов запроса или ответа от ангаров‚ металлических крыш и мачт, сооружений‚ поверхности земли и так далее, а также принятие сигналов на боковые лепестки ДН. |
| 2) | - | не скомпенсированный остаток от местных предметов и метеообразований, в меньшей степени от стай птиц‚ скопления насекомых‚ сверхдальний прием из-за преломления радиоволн на границах атмосферы с различной плотностью. |
| 3) | - | когда радиальная скорость Vr (т.е. скорость ВС относительно РЛС) стремится к нулю, затенение антенны самолётного ответчика при разворотах с большим креном. |
| 4) | - | принятие сигналов на боковые лепестки ДН, на разворотах (движение ВС по коробочке и в зонах ожидания). |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое система ОМИ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Это система огней малой интенсивности, предназначена для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и руления ВС на необорудованных ВПП и ВПП захода на посадку по приборам. |
| 2) | - | Это система огней высокой интенсивности , предназначена для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и руления ВС на необорудованных ВПП и ВПП захода на посадку по приборам. |
| 3) | - | Это система огней малой интенсивности , предназначена для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и руления ВС на необорудованных ВПП и ВПП захода на посадку по ПВП. |
| 4) | - | Это система огней малой интенсивности , предназначена для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и руления ВС на необорудованных ВПП и ВПП захода на посадку по ВЗП. |

| Задание #69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое система ОВИ? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Это система огней высокой интенсивности, предназначена для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и руления ВС на ВПП точного захода на посадку по I, II и III категории, соответственно. |
| 2) | - | Это система огней высокой интенсивности, предназначена для обеспечения захода на посадку, ухода на второй круг, посадки, взлета и руления ВС на ВПП точного захода на посадку по II и III категории, соответственно. |
| 3) | - | Это система огней высокой интенсивности, предназначена для обеспечения захода на посадку, ухода на второй круг, посадки, взлета и руления ВС на ВПП точного захода на посадку по I,II и III категории, соответственно. |
| 4) | - | Это система огней малой интенсивности, предназначена для обеспечения захода на посадку, посадки, взлета и руления ВС на ВПП точного захода на посадку по I,II и III категории, соответственно. |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управляемые световые указатели служат … |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | дополнительным средством управления движением ВС на аэродроме. Они устанавливаются в местах примыкания РД к ВПП и на пересечении РД и используются для подтверждения поданных команд о разрешении или запрещении запуска двигателей. |
| 2) | - | основным средством управления движением ВС на аэродроме. Они устанавливаются в местах примыкания РД к ВПП и на пересечении РД и используются для подтверждения поданных команд о разрешении или запрещении руления. |
| 3) | + | дополнительным средством управления движением ВС на аэродроме. Они устанавливаются в местах примыкания РД к ВПП и на пересечении РД и используются для подтверждения поданных команд о разрешении или запрещении руления. |
| 4) | - | дополнительным средством управления движением ВС на аэродроме. Они устанавливаются в местах примыкания РД к ВПП и на пересечении ВПП и используются для подтверждения поданных команд о разрешении или запрещении взлета. |

| Задание #71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система PAPI используется… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | для информирования пилота о положении самолета, относительно заданной глиссады снижения, в дневных условиях, при СМУ. |
| 2) | + | для информирования пилота о положении самолета относительно заданной глиссады снижения, в дневных и ночных условиях. |
| 3) | - | для информирования пилота о положении самолета, относительно заданной глиссады снижения, в дневных условиях. |
| 4) | - | для информирования пилота о положении самолета, относительно заданной глиссады снижения, в ночных условиях. |

| Задание #72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требования об изменении яркости огней при заходе на посадку могут быть переданы КВС: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | после пролета ТВГ. |
| 2) | - | на участке между III и IV развороте. |
| 3) | + | независимо от местонахождения. |
| 4) | - | на посадочном курсе. |

| Задание #73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При выходе из строя панели оперативного управления и необходимости использования огней до устранения неисправности, диспетчер органа ОВД аэродрома обязан: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | потребовать от дежурного специалиста службы ЭСТОП включения ССО, сообщив номер группы яркости и наименование подсистемы огней. |
| 2) | - | потребовать от дежурного специалиста аэродромной службы включения ССО, сообщив номер группы яркости. |
| 3) | - | потребовать от дежурного специалиста службы ЭРТОС включения ССО, сообщив номер группы яркости и наименование подсистемы огней. |
| 4) | - | потребовать от дежурного специалиста службы ЭСТОП включения ССО, сообщив номер группы яркости. |

| Задание #74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое ограничительные огни ВПП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Это огни красного цвета, устанавливаются на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП. |
| 2) | - | Это огни зеленого цвета, устанавливаются на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП. |
| 3) | - | Это огни синего цвета, устанавливаются на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП. |
| 4) | - | Это огни белого цвета, устанавливаются на линии, перпендикулярной осевой линии ВПП. |

| Задание #75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое осевые огни ВПП? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Это огни, которые устанавливаются на продолжении осевой линии ВПП. |
| 2) | + | Это огни, которые устанавливаются на осевой линии по всей длине ВПП. |
| 3) | - | Это огни, которые устанавливаются перпендикулярно ВПП. |
| 4) | - | Это огни, которые устанавливаются по периметру ВПП. |

| Задание #76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое огни линии «стоп»? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Это огни, которые состоят из огней, указывающих синим цветом заданное направление подхода к месту пересечения РД или к месту ожидания у ВПП и устанавливаемых поперек РД. |
| 2) | - | Это огни, которые состоят из огней, указывающих зеленым цветом заданное направление подхода к месту пересечения РД или к месту ожидания у ВПП и устанавливаемых поперек РД. |
| 3) | - | Это огни, которые состоят из огней, указывающих белым цветом заданное направление подхода к месту пересечения РД или к месту ожидания у ВПП и устанавливаемых поперек РД. |
| 4) | + | Это огни, которые состоят из огней, указывающих красным цветом заданное направление подхода к месту пересечения РД или к месту ожидания у ВПП и устанавливаемых поперек РД. |

| Задание #77 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПРС предназначена для: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Для привода ВС на аэродром или в радионавигационную точку, выполнения предпосадочного маневра и захода на посадку. |
| 2) | - | для измерения пеленга на ВС относительно места установки ОПРС. |
| 3) | - | для измерения азимута ВС относительно места установки ОПРС. |
| 4) | - | для измерения дальности ВС относительно места установки ОПРС по ВТ и в районах аэродрома. |

| Задание #78 |  |  |
| --- | --- | --- |
| АРП предназначен для… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | измерения пеленга на ВС относительно места установки антенны радиопеленгатора. |
| 2) | - | измерения азимута ВС относительно места установки маяка при полетах ВС по воздушным трассам. |
| 3) | - | измерения пеленга с ВС относительно места установки антенны радиопеленгатора. |
| 4) | - | измерения азимута ВС относительно места установки маяка при полетах ВС в зонах аэродрома. |

| Задание #79 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допускается смещение антенны БПРМ в сторону от осевой линии ВПП на расстояние не более: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не допускается |
| 2) | - | ± 5 м |
| 3) | - | ± 10 м |
| 4) | + | ± 15 м |

| Задание #80 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Допускается смещение антенны ДПРМ в сторону от осевой линии ВПП на расстояние не более… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не допускается. |
| 2) | - | ± 65 м. |
| 3) | + | ± 75 м. |
| 4) | - | ± 55 м. |

| Задание #81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Антенна КРМ должна быть размещена… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | на продолжении оси ВПП со стороны, противоположного направлению захода ВС на расстоянии до 1150 метров от порога ВПП. |
| 2) | - | сбоку от ВПП, на удалении 180-200 м от осевой линии ВПП. |
| 3) | - | на продолжении оси ВПП со стороны по направлению захода ВС на расстоянии до 150 метров от порога ВПП. |
| 4) | - | на продолжении оси ВПП со стороны, противоположного направлению захода ВС на расстоянии до 2150 метров от порога ВПП. |

| Задание #82 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В состав светосигнального оборудования входят следующие огни: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | выходные, зоны взлета, поперечные, двойные боковые. |
| 2) | - | удаления, взлетные, заградительные, старт-огни. |
| 3) | + | приближения, посадочные, ограничительные, стоп-огни. |
| 4) | - | предупредительные, уширения ВПП, сужения ВПП, дневные. |

| Задание #83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Антенна ГРМ должна быть размещена… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | со стороны перпендикулярной участку застройки и РД, на расстоянии 120-250 м от оси ВПП. |
| 2) | - | со стороны противоположной участку застройки и РД, на расстоянии 150-200 м от оси ВПП. |
| 3) | - | со стороны противоположной участку застройки и РД, на расстоянии 200-250 м от оси ВПП. |
| 4) | + | у начала ВПП, как правило, со стороны противоположной РД и зданиям аэровокзального комплекса, на расстоянии 120-180 м в сторону от оси ВПП. |

| Задание #84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота опорной точки ГРМ РМС (ILS) над порогом ВПП |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | РМС I и II категории 15 м с допуском +-3 м для и для III категории от +2 м до -1 м. |
| 2) | - | РМС I и II категории 16 м с допуском +-3 м для и для III категории от +3 м до -1 м. |
| 3) | - | РМС I и II категории 15 м с допуском +-4 м для и для III категории от +3 м до -1 м. |
| 4) | + | РМС I, II, III категории 15 м +3, -0 м. Для I категории допускается 15м+3 м -1 м. |

| Задание #85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные технические характеристики DME: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | дальность действия: при работе с большей мощностью 200-250 км при работе средней мощностью 19-19,5 км разрешающая способность по дальности +- 160 м. |
| 2) | - | дальность действия: при работе с большей мощностью 400-450 км при работе средней мощностью 190-195 км разрешающая способность по дальности +- 160 м. |
| 3) | + | дальность действия: -при взаимодействии с VOR – не менее зоны действия VOR: -при взаимодействии с ILS – не менее зоны действия КРМ ILS. |
| 4) | - | дальность действия: при работе с большей мощностью 100-150 км при работе средней мощностью 90-95 км разрешающая способность по дальности +- 60 м. |

| Задание #86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРС обеспечивает работу в телефонном режиме тонально модулированными колебаниями с автоматической подачей позывных: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | БПРМ - одна буква ДПРМ - одна буква |
| 2) | - | БПРМ - две буквы ДПРМ - две буквы |
| 3) | - | БПРМ - две буквы ДПРМ - три буквы |
| 4) | + | БПРМ-одна буква ДПРМ- две буквы |

| Задание #87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим селекции движущихся целей (СДЦ). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Излучаемый импульс радиолокатора принимается приемником ВС, усиливается, преобразовывается в ответный импульс и излучается. В приемнике РЛС ответный импульс отображается на индикаторе диспетчера УВД в виде отметки цели и дополнительной информации о ВС. |
| 2) | - | В работу режима СДЦ положен принцип направленного приема радиоволн от излучаемого источника. |
| 3) | - | Излучаемый импульс радиолокатора пассивно отражается от ВС, попадает в приемник РЛС, преобразовывается и отображается на мониторе в виде цели от ВС. |
| 4) | + | Используется пассивный режим радиолокации, но с меняющейся частотой посылки импульсов, в результате при сравнении приемнике РЛС отраженных импульсов от ВС появляется метка от цели, а отраженные импульсы от местных предметов и малоподвижных целей на мониторе РЛС не отображаются. |

| Задание #88 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наблюдение условно делиться на: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | прерывное и непрерывное. |
| 2) | + | зависимое и независимое. |
| 3) | - | полузависимое и независимое |
| 4) | - | зависимое и полунезависимое |

| Задание #89 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автоматическое зависимое наблюдение (ADS – Automatic Dependent Serveillace) – это… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | наблюдение, при котором ВС само определяет свое местоположение и передает эту информацию органам ОВД и другим ВС. |
| 2) | - | наблюдение, при котором орган ОВД определяет местоположение ВС при помощи ОРЛ. |
| 3) | - | наблюдение, при котором орган ОВД дает указание ЭВС «контроль по локатору». |
| 4) | - | наблюдение, при котором орган ОВД определяет местоположение ВС при помощи системы спутниковой связи. |

| Задание #90 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое CPDLC? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Связь «AFTN – AFTN» по линии передачи данных (AFTN - AFTN Data Link Communication). |
| 2) | - | Связь «диспетчер – диспетчер» по линии передачи данных (Controller-Controller Data Link Communication). |
| 3) | + | Связь «диспетчер – пилот» по линии передачи данных (Controller-Pilot Data Link Communication). |
| 4) | - | Связь «пилот – пилот» по линии передачи данных (Pilot - Pilot Data Link Communication). |

| Задание #91 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдельные ПРС подразделяются на… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | посадочные и совместные |
| 2) | - | автономные и зависимые |
| 3) | + | аэродромные и внеаэродромные |
| 4) | - | трассовые и внетрассовые |

| Задание #92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обратным пеленгом называется… |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | угол, заключенный между северным направлением магнитного меридиана, проходящего через радиопеленгатор и направлением продолжения линии, проложенной от самолета через радиопеленгатор. |
| 2) | - | угол, заключенный между северным направлением условного меридиана, проходящего через радиопеленгатор и направлением продолжения линии, проложенной от самолета через радиопеленгатор. |
| 3) | - | угол, заключенный между северным направлением истинного меридиана, проходящего через радиопеленгатор и направлением продолжения линии, проложенной от самолета через радиопеленгатор. |
| 4) | - | угол, заключенный между северным направлением компасного меридиана, проходящего через радиопеленгатор и направлением продолжения линии, проложенной от самолета через радиопеленгатор. |

| Задание #93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое GPS (Global Position System)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Это американская радиолокационная система дальней навигации, которая используется как основное средство навигации ВС при полетах на маршруте и некатегорированного захода на посадку, а при полетах над океаном эта система является основным средством навигации. |
| 2) | - | Это американская спутниковая система позиционирования, которая используется как основное средство навигации ВС при полетах на маршруте и некатегорированного захода на посадку, а при полетах над океаном эта система является основным средством навигации. |
| 3) | - | Это американская спутниковая система позиционирования, которая используется как основное средство навигации ВС при полетах на маршруте и категорированного захода на посадку, а при полетах над океаном эта система является основным средством навигации. |
| 4) | + | Это американская спутниковая система позиционирования, которая используется как дополнительное средство навигации ВС при полетах на маршруте и некатегорированного захода на посадку, а при полетах над океаном эта система является основным средством навигации. |

| Задание #94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Помехи радиолокатора подразделяются на: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | заводские и эксплуатационные. |
| 2) | + | внутренние (шумы антенн, приемников) и внешние (грозовые разряды, отражения от земли, насекомых, стай птиц и т.д.). |
| 3) | - | программные и механические. |
| 4) | - | естественные и искусственные. |

| Задание #95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие основные комплексы входят в УВД? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | радиолокационный, связи и передачи данных, вычислительный, отображения информации и диспетчерских пультов и энергоснабжения. |
| 2) | - | посадочный, радиолокационный, приводной и спутниковый. |
| 3) | - | Центр «Узаэронавигация» и его структурные подразделения. |
| 4) | - | КРТОП, ЭСТОП, АНОП и служба ОВД. |

| Задание #96 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что такое радиолокация? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | это область радиотехники, занимающаяся вопросами обнаружения и определения местоположения различных объектов с использованием электромагнитных волн (ЭМВ) КВ - диапазонов. |
| 2) | - | это область радиотехники, занимающаяся вопросами разработки новых типов радиолокаторов и определения местоположения различных объектов с использованием электромагнитных волн (ЭМВ) различных диапазонов. |
| 3) | - | это область радиотехники, занимающаяся вопросами обнаружения различных объектов с использованием электромагнитных волн (ЭМВ) КВ и УКВ- диапазонов. |
| 4) | + | это область радиотехники, занимающаяся вопросами обнаружения, определения местоположения и выявление свойств движущихся и неподвижных объектов с использованием электромагнитных волн, отраженных или излученных этими объектами. |

| Задание #97 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что входит в точный заход на посадку? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ADS, ADS-B, GPS. |
| 2) | - | ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ. |
| 3) | - | МРМ, ОСП. |
| 4) | + | ILS. |

| Задание #98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что входит в неточный заход на посадку? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | МРМ, ОСП, MLS. |
| 2) | - | РСП (ПРЛ), РСП+ОСП. |
| 3) | + | ОСП, VOR/DME, ОПРС. |
| 4) | - | ОРЛ-Т, ОРЛ-А, ВРЛ. |

| Задание #99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| МРМ предназначен для: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | обеспечения экипажа ВС информацией о месте нахождения ВС относительно взлетно-посадочной полосы (порога ВПП) и контроля высоты полета; |
| 2) | - | Для привода ВС на аэродром или в радионавигационную точку, выполнения предпосадочного маневра и захода на посадку. |
| 3) | - | наблюдение, при котором ВС само определяет свое местоположение и передает эту информацию органам ОВД и другим ВС. |
| 4) | - | измерения пеленга с ВС относительно места установки антенны радиопеленгатора. |

Тест: Авиапроисшествия связанные с ОВД.

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________

| Задание #1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лица, виновные в умышленном сокрытии авиасобытия, сведений о нём, а равно в искажении информации, несут ответственность... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | За нарушение руководящих документов. |
| 2) | - | за нарушение нормативных документов. |
| 3) | + | за нарушения, предусмотренные законодательством РУз. |
| 4) | - | за нарушение трудового договора. |

| Задание #2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Авиационные события в зависимости от места, обстоятельств и тяжести классифицируются |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационные происшествия, авиационные инциденты, серьезные авиационные инциденты. |
| 2) | - | авиационные инциденты, серьёзные авиационные инциденты, чрезвычайные происшествия, повреждения ВС на земле, катастрофы |
| 3) | - | авиационные происшествия, авиационные инциденты, серьёзные авиационные инциденты, чрезвычайные происшествия, повреждения ВС на земле, |
| 4) | - | авиационные происшествия с человеческими жертвами, авиационные происшествия без человеческих жертв, авиационные инциденты, серьёзные авиационные инциденты, чрезвычайные инциденты. |

| Задание #3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Причины (факторы) авиационного события ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | действия, бездействие, условие или их сочетание |
| 2) | - | слабая профессиональная и теоретическая подготовка авиаспециалиста, неисправность материальной части |
| 3) | - | преднамеренное или не преднамеренное воздействие на ВС повлекшее за собой авиационное событие. |
| 4) | - | человеческий фактор, непредвиденные метеорологические условия и отказы материальной части. |

| Задание #4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Может ли быть дано разрешение экипажу ВС на продолжение рейса после прерванного взлёта? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | запрещается. |
| 2) | - | разрешается Генеральным директором НАК |
| 3) | + | разрешается Начальником (Зам. Начальника) Госавианадзора РУз. |
| 4) | - | разрешается, если КВС принимает решение. |

| Задание #5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| По каким адресам производится оповещение об авиационном событии в аэропорту в соответствии с Инструкцией утвержденной директором ЦУАН? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Госавианадзор РУз, Генеральный директор НАК, Директор Центра "Узаэронавигация", ЦПДСА, ГЦ ЕС УИВП. |
| 2) | + | Региональный инспектор ИБП, директор аэропорта, ЦПДСА, ГЦ ЕС УИВП, ПВО, директор (заместитель) Центра "Узаэронавигация". |
| 3) | - | МВД РУз, ПВО, Генеральный директор НАК, ЦПДСА, СНБ. |
| 4) | - | Директор аэропорта, ГЦ ЕС УИВП, ПВО, СНБ, генеральный директор НАК. |

| Задание #6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению безопасности полётов - ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | действия, направленные на предотвращение авиационных событий. |
| 2) | - | соблюдения правил эшелонирования. |
| 3) | - | проведение тех. учёбы и конференций по безопасности полётов. |
| 4) | - | изучение основных руководящих и нормативных документов. |

| Задание #7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто выдаёт в исключительных случаях разрешение на перегонку воздушного судна до базового аэродрома |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Агентсво Узавиация. |
| 2) | - | Основной эксплуатант. |
| 3) | + | по решению Министерства транспорта |
| 4) | - | ИАС АТК |

| Задание #8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Авиапроисшествие с человеческими жертвами (катастрофа) - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | АП, приведшее к пропаже без вести пассажиров или членов экипажа и ВС. |
| 2) | - | АП, приведшее к гибели кого-нибудь из пассажиров или членов экипажа. |
| 3) | + | АП, приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из лиц или членов экипажа. |

| Задание #9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушное судно - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом. |
| 2) | + | летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отражённым от поверхности земли или воды. |
| 3) | - | летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт подъёмной силы и тяги двигателей. |

| Задание #10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государство регистрации - ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | государство, в реестр которого занесено ВС.. |
| 2) | - | государство, обладающее юрисдикцией в отношении организации, ответственной за конструкцию типа ВС. |
| 3) | - | государство, обладающее юрисдикцией в отношении организации, ответственной за окончательную сборку ВС. |
| 4) | - | государство, в котором находится основное место деятельности эксплуатанта или, если эксплуатант не имеет такого места деятельности, постоянное место пребывания эксплуатанта. |

| Задание #11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опасное сближение - это... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не предусмотренное заданием на полёт сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее установленных АП-91 |
| 2) | - | не предусмотренное заданием на полёт сближение ВС между собой или с другими материальными объектами. |
| 3) | + | не предусмотренное заданием на полёт сближение ВС между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее половины установленных АП-91 или правилами полётов государства, где произошло сближение. |
| 4) | - | не предусмотренное заданием на полёт сближение ВС между собой на интервалы менее половины установленных АП-91 или правилами полётов государства, где произошло сближение. |

| Задание #12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потеря ориентировки - это... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | обстановка, при которой ЭВС не знает и не может установить своё местонахождение с точностью необходимой для определения направления полета в целях выполнения задания на полёт. |
| 2) | - | обстановка, при которой ЭВС не может выполнить задание на полёт и установить своё местонахождение. |
| 3) | - | обстановка, при которой ЭВС не знает и не может установить своё местонахождение необходимой для определения направления полета. |
| 4) | - | обстановка, при которой ЭВС не может установить своё местонахождение и не может продолжить полёт по заданному маршруту. |

| Задание #13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каком случае ориентировка считается полностью потерянной? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Если, ЭВС произвёл вынужденную посадку на аэродроме вылета |
| 2) | - | Если, ЭВС произвёл вынужденную посадку на запасном аэродроме. |
| 3) | + | Если, ЭВС по этой причине произвёл вынужденную посадку не на аэродроме назначения. |
| 4) | - | Если, ЭВС по этой причине произвёл вынужденную посадку вне аэродрома |

| Задание #14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В каком случае ориентировка считается временно потерянной? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Если, ЭВС произвёл вынужденную посадку на запасном аэродроме. |
| 2) | - | Если ВС выведено экипажем самостоятельно с последущей посадкой на аэродроме назначения.. |
| 3) | - | Если ВС выведено диспетчером органа ОВД на заданный маршрут с последущей посадкой на аэродроме назначения. |
| 4) | + | Если ВС выведено экипажем самостоятельно или с помощью наземного РТС на заданный маршрут с последущей посадкой на аэродроме назначения. |

| Задание #15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прерванный взлёт - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | прекращение экипажем разбега самолёта по причине неисправности материальной части либо появления на ВПП препятствий. |
| 2) | - | прекращение экипажем разбега самолёта с момента начала его движения по ВПП до скорости принятия решения. |
| 3) | + | прекращение экипажем разбега самолёта с момента его движения по ВПП после вывода двигателей (двигателя) на режим, потребный для взлёта. |

| Задание #16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вынужденная посадка - это ... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | посадка, не предусмотренная заданием на полёт на аэродроме или вне аэродрома по причинам, не позволяющим выполнить полёт согласно плану. |
| 2) | - | посадка ВС не предусмотренная планом или заданием на полёт. |
| 3) | - | посадка ВС на аэродроме, не предусмотренном заданием на полёт. |
| 4) | - | аварийная посадка ВС на запасном аэродроме либо вне аэродрома по причинам, не позволяющим выполнения полёта до аэродрома назначения. |

| Задание #17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На каких аэродромах и аэропортах РУз дислоцируются поисковые ВС? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | а/п Ташкент, а/д Сергели, а/п Карши, а/п Ургенч. |
| 2) | - | а/п Ташкент,а/п Нукус, а/п Бухара, а/п Андижан, а/п Фергана. |
| 3) | - | а/п Ташкент, а/д Сергели, а/п Карши, а/п Ургенч, а/п Нукус |
| 4) | - | а/п Ташкент, а/п Нукус, а/п Наманган, а/п Самарканд. |
| 5) | + | а/п Ташкент совместно с а/д Сергели, а/п Карши, а/п Нукус, а/п Ургенч |

| Задание #18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В диапазоне каких высот производится выход в район поиска для самолётов Ан - 24, Ан - 12, Ил - 114? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | FL 100-200 (3050м до 6100м). |
| 2) | - | FL 70-160( 2150м до 4900м). |
| 3) | - | FL 80-200 (2450м до 6100м). |
| 4) | - | FL 60-150 (1850м до 4550м). |

| Задание #19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В диапазоне каких высот производится выход в район поиска для вертолётов и самолётов Ан-2? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | FL 50-70 (1500 м до 2150 м.). |
| 2) | + | FL 40-70 (1200 м - 2150 м.). |
| 3) | - | FL 40-90 (1200 м до 2750 м.). |
| 4) | - | FL 30-60 (900 м до 1850 м.). |

| Задание #20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| На какой частоте ведут радиосвязь между собой ВС, участвующие в поисковых работах? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 130,0 МГц. |
| 2) | - | 121,5 МГц |
| 3) | - | 133,3 МГц. |
| 4) | - | на рабочих каналах УКВ. |

| Задание #21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какая высота предусмотрена для визуального обнаружения пострадавших? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | От 50 м до 100 м |
| 2) | - | Не ниже безопасной |
| 3) | + | От 100 м до 400 м, но не ниже безопасной. |
| 4) | - | От 100 м до 200 м. |

| Задание #22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сигнал "Тревога" подается, когда: |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | ЭВС получил разрешение на посадку и в течение 5 минут не произвел ее после установленного времени, а радиосвязь с ним прекратилась; -по сообщению экипажа или другим сообщениям известно, что состояние ВС или остаток топлива на борту ВС не гарантирует безопасного окончания полета |
| 2) | - | получено сообщение с борта ВС о бедствии или определено диспетчером УВД по радиолокационным данным; -в течении 10 минут после расчетного времени ВС не прибыло в пункт назначения, а радиосвязь с ним отсутствует; -в установленное время экипаж не вышел на связь; |
| 3) | - | при полете по ВТ или вне ее потеряна связь с ЭВС и его местонахождение в течение 20 минут установить не удалось; - аварийная ситуация с ВС произошла в аэропорту или в РА; - аварийная ситуация с ВС произошла внезапно или до ожидаемой посадки аварийного ВС на данном аэродроме остается менее 30 минут; |
| 4) | - | - во всех случаях при получении информации от ЭВС о неисправности системы выпуска и уборки шасси или о поврежденных шасси; -при запросе ЭВС о привлечении АСК аэропорта (аэродрома) на момент посадки; - поступило указание (информация) от директора аэропорта (аэродрома) или вышестоящего руководителя об аварийной ситуации с ВС в зоне ответственности. |
| 5) | + | все перечмсленное верно. |

| Задание #23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда подаётся сигнал "Готовность"? |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Когда до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие, на данном аэродроме остается менее 30 минут |
| 2) | - | Когда до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие, на данном аэродроме остается менее 15 минут |
| 3) | + | Когда до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие, на данном аэродроме остается 30 минут и более. |
| 4) | - | Когда до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие, на данном аэродроме остается 15 минут и более. |
| 5) | - | Когда до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие, на данном аэродроме остается 30 минут |

| Задание #24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки вылета выделенных на дежурство поисковых ВС с момента получения сигнала тревоги не должны превышать … |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 30 мин - летом и 45 мин - зимой. |
| 2) | - | 15 мин - летом и 45 мин - зимой |
| 3) | - | 15 мин - летом и 35 мин - зимой. |
| 4) | - | 30 мин - летом и 35 мин - зимой. |
| 5) | - | 30 минут - зимой и 45 минут - летом |

| Задание #25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какие ВС обеспечиваются аварийным оповещением? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | все ВС, обеспечиваемые диспетчерским обслуживанием воздушного движения; - по возможности, все другие ВС, представившие план полета или известные органам обслуживания воздушного движения из других источников; -любые ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |
| 2) | - | все ВС, обеспечиваемые диспетчерским обслуживанием воздушного движения; - по возможности, все другие ВС, представившие план полета или известные органам обслуживания воздушного движения из других источников. |
| 3) | - | любые ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства; - по возможности, все другие ВС, представившие план полета или известные органам обслуживания воздушного движения из других источников. |
| 4) | - | - все ВС, обеспечиваемые диспетчерским обслуживанием воздушного движения; - любые ВС, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства. |

| Задание #26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Что должен сделать РП (старший диспетчер, диспетчер), если сообщение экипажа ВС подпадает под особые случаи в полете (согласно АП РУз-91), но экипаж ВС не передал (не включил) соответствующий сигнал (исключая случаи нападения на экипаж, пассажиров)? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Запрашивает у диспетчера КЦПС разрешение о необходимости привлечения расчета аварийно-спасательных команд аэропорта (аэродрома) на момент посадки |
| 2) | + | Запрашивает экипаж ВС о необходимости привлечения расчета аварийно-спасательных команд аэропорта (аэродрома) на момент посадки. |
| 3) | - | объявляет сигнал "Готовность". |
| 4) | - | объявляет сигнал " Тревога". |

| Задание #27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При докладе экипажа ВС об отказе от привлечения аварийно-спасательных команд аэропорта (аэродрома) на момент посадки, но сообщение экипажа ВС подпадает под особые случаи в полете (согласно АП РУз - 91), РП (старший диспетчер. диспетчер): |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не объявляет сигнал " Готовность". |
| 2) | - | объявляет сигнал " Тревога". |
| 3) | - | не объявляет сигнал " Тревога". |
| 4) | - | объявляет сигнал "Готовность" или "Тревога". |
| 5) | + | объявляет сигнал " Готовность". |
| 6) | - | не объявляет сигналы " Готовность" и" Тревога". |

| Задание #28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При докладе экипажа ВС об отказе/неисправности не обеспечивающих безопасный исход полета или создающих сложную ситуацию на борту ВС, РП (старший диспетчер, диспетчер): |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не объявляет сигнал " Тревога". |
| 2) | - | объявляет сигнал " Тревога". |
| 3) | - | не объявляет сигнал " Готовность". |
| 4) | - | объявляет сигнал "Готовность". |
| 5) | + | объявляет сигналы " Готовность" или " Тревога". |

| Задание #29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Во всех случаях при докладе экипажа ВС об отказе/неисправности ВС на момент посадки РП (старший диспетчер, диспетчер)... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | принимает решение по своему усмотрению. |
| 2) | + | запрашивает экипаж ВС о необходимости привлечения расчета аварийно-спасательных команд аэропорта (аэродрома). |
| 3) | - | не запрашивает экипаж ВС о необходимости привлечения расчета аварийно-спасательных команд аэропорта (аэродрома). |

| Задание #30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Орган ОВД, получивший сообщение от диспетчера КЦПС о ложном срабатывании АРМ на ВС должен (указать неверное): |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | - уточнить у диспетчера КЦПС данные о ВС от которых поступил сигнал; - проанализировать ВС находящиеся в зоне ответственности на предмет совпадения с уточненными данными о ВС полученными от диспетчера КЦПС; - при опознании ВС от которого поступил сигнал уточнить у экипажа состояние ВС (обстановку на борту ВС) и передать ему информацию о ложном срабатывании системы АРМ; |
| 2) | + | запрсить у ЭВС: "Борт порядок?" |
| 3) | - | - если ВС не опознано, но по данным КЦПС сигнал исходит от ВС находящегося в РОВД (зоне ответственности) диспетчеру УВД необходимо обратиться ко всем ВС одновременно, в установленном порядке, с информацией о срабатывании системы АРМ и указанием необходимости проверки соответствующего оборудования на борту ВС; - если опознание ВС находится в смежном РОВД (зоне ответственности) диспетчеру УВД необходимо проинформировать соответствующие смежные диспетчерские пункты о ложном срабатывании системы АРМ |

| Задание #31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стадия неопределенности (INCERFA). - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | .Ситуация, характеризующаяся наличием неуверенности относительно безопасности ВС и находящихся на его борту лиц |
| 2) | - | Ситуация, при которой существует опасение за безопасность воздушного судна и находящихся на его борту лиц. |
| 3) | - | Ситуация, характеризующаяся наличием обоснованной уверенности в том, что воздушному судну и находящимся на его борту лицам грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная помощь. |

| Задание #32 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стадия тревоги (ALERFA).- это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Ситуация, характеризующаяся наличием неуверенности относительно безопасности ВС и находящихся на его борту лиц. |
| 2) | - | Ситуация, характеризующаяся наличием обоснованной уверенности в том, что воздушному судну и находящимся на его борту лицам грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная помощь. |
| 3) | + | Ситуация, при которой существует опасение за безопасность воздушного судна и находящихся на его борту лиц. |

| Задание #33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стадия бедствия (DETRESFA).- это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Ситуация, характеризующаяся наличием неуверенности относительно безопасности ВС и находящихся на его борту лиц |
| 2) | - | Ситуация, характеризующаяся наличием неуверенности относительно безопасности ВС и находящихся на его борту лиц. |
| 3) | + | Ситуация, характеризующаяся наличием обоснованной уверенности в том, что воздушному судну и находящимся на его борту лицам грозит серьезная и непосредственная опасность или требуется немедленная помощь. |

| Задание #34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Серьезный инцидент - это... |  |  |
| Выберите один из 3 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | авиационный инцидент, обстоятельства которого указывают на то, что произошло повреждение воздушного судна. |
| 2) | + | авиационный инцидент, обстоятельства которого указывают на то, что имело место авиационное происшествие. |
| 3) | - | авиационный инцидент, обстоятельства которого указывают на то, что едва не имело место авиационное происшествие. |

| Задание #35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздушное судно считается пропавшим без вести... |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | когда не было установлено местонахождение воздушного судна или его обломков |
| 2) | - | когда были прекращены его официальные поиски |
| 3) | + | когда были прекращены его официальные поиски и не было установлено местонахождение воздушного судна или его обломков. |
| 4) | - | когда не было установлено местонахождение воздушного судна и были прекращены его официальные поиски |

| Задание #36 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расследованию подлежат случаи ухода на запасной аэродром с предпосадочной прямой . |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | с высоты менее 200 метров. |
| 2) | - | с высоты 200 метров и менее. |
| 3) | - | после пролета БПРМ. |
| 4) | - | с высоты принятия решения. |

| Задание #37 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кто выдает разрешение на вылет с места вынужденной посадки, в случае вынужденной посадки ВС вне аэродрома |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Председатель комиссии по расследованию |
| 2) | - | Начальник отдела расследования Госавианадзора |
| 3) | + | Начальник Госавианадзора РУз (или лицо его замещающее) |
| 4) | - | Главный инспектор ИБП НАК |

| Задание #38 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Когда подается сигнал "Тревога"? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается менее 30 мин. |
| 2) | + | Когда авиационное происшествие произошло внезапно или до ожидаемой посадки аварийного воздушного судна на данном аэродроме остается менее 30 мин. |
| 3) | - | Когда до ожидаемой посадки на данном аэродроме ВС, терпящего бедствие, остается 30 минут и более. |
| 4) | - | Когда авиацинное происшествие произошло внезапно или до ожидаемой посадки аварийного воздушного судна на данном аэродроме остается 30 минут и более. |

| Задание #39 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Повреждение силовых элементов крыла ВС в результате столкновения с деревьями при выполнении АХР с последующей благополучной посадкой". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационное происшествие без человеческих жертв |
| 2) | - | Серьезный авиационный инцидент |
| 3) | - | Авиационной происшествие |
| 4) | - | Авиационный инцидент |
| 5) | - | Чрезвычайное происшествие |

| Задание #40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Вынужденная посадка на аэродроме вылета из - за отказа противообледенительной системы ВС, при прогнозировании обледенения по маршруту и на аэродроме назначения". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию. |
| 2) | - | Чрезвычайное происшествие |
| 3) | - | Серьезный авиационный инцидент |
| 4) | + | Авиационный инцидент |

| Задание #41 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиационное событие - это... |  |  |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |  |  |
| 1) | - |  | авиационный инцидент, обстоятельства которого указывают на то, что произошло повреждение воздушного судна. |  |
| 2) | - |  | авиационный инцидент, обстоятельства которого указывают на то, что имело место авиационное происшествие.. |
| 3) | + |  | Любое событие, связанное с использованием воздушного судна, обеспечением и выполнением полета на любом этапе, а также техническом обслуживанием или хранением его. |  |
| 4) | - |  | Любое событие, связанное с использованием воздушного судна, обеспечением и выполнением полета на любом этапе |  |
| Задание #42 |  |  |  |  |
| Классифицировать событие: "Получение ВС повреждения элементов конструкции при выкатывании за пределы ВПП при посадке, требующие замены поврежденного силового элемента (левой армстойки шасси)". |  |  |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |  |  |
| 1) |  | - |  | Повреждение воздушного судна на земле. |
| 2) |  | - |  | Серьезный авиационный инцидент |
| 3) |  | - |  | Авиационный инцидент. |
| 4) |  | - |  | Чрезвычайное происшествие |
| 5) |  | + |  | Авиационное происшествие без человеческих жертв. |

| Задание #43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Гибель пассажира в процессе аварийной эвакуации из ВС после прерванного взлета и возгорания тормозных устройств". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационное происшествие (катастрофа). |
| 2) | - | Авиационное происшествие без человеческих жертв |
| 3) | - | Авиационное происшествие |
| 4) | - | чрезвычайное происшествие. |

| Задание #44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Вынужденная благополучная посадка вертолета на площадку подобранную с воздуха из - за самопроизвольного выключения одного двигателя в полете". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие |
| 2) | + | Авиационный инцидент. |
| 3) | - | Серьезный авиационный инцидент |
| 4) | - | Авиационное происшествие без человеческих жертв. |

| Задание #45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "В процессе захода ВС на посадку произошло столкновение самолета со стаей птиц. На послеполетном осмотре обнаружена вмятина обшивки предкрылка левого полукрыла, размеры которого в пределах допуска". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |
| 2) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 4) | - | Авиационный инцидент. |
| 5) | - | Серьезный авиационный инцидент |

| Задание #46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При докладе экипажа ВС об отсутствии необходимости привлечения аварийно - спасательных команд аэропорта (аэродрома) РП (старший диспетчер, диспетчер) |  |  |
| Выберите один из 6 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | объявляет сигнал "Тревога". |
| 2) | - | объявляет сигнал "Готовность". |
| 3) | - | не объявляет сигнал "Тревога". |
| 4) | - | не объявляет сигнал "Готовность". |
| 5) | - | объявляет сигналы "Готовность", "Тревога". |
| 6) | + | не объявляет сигналы "Готовность", "Тревога". |

| Задание #47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Гибель лица, обнаруженного после посадки в отсеке основной стойки шасси, самовольно проникшего в отсек перед вылетом". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 2) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 3) | - | авиационное происшествие с человеческими жертвами |
| 4) | + | Чрезвычайное происшествие. |
| 5) | - | Авиационный инцидент. |

| Задание #48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "В процессе буксировки ВС при техническом обслуживании с места гонки двигателя на место стоянки произошло повреждение самолета тягачом. В результате ВС получило повреждение силовых элементов конструкции". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Серьезный авиационный инцидент.. |
| 2) | - | Авиационный инцидент. |
| 3) | + | Чрезвычайное происшествие. |
| 4) | - | Авиационное происшествие без человеческих жертв |
| 5) | - | Повреждение ВС на земле. |

| Задание #49 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При докладе экипажа ВС о переходе отказе/неисправности ВС в состояние "Бедствие" РП (старший диспетчер, диспетчер) |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Незамедлительно объявляет сигнал "Готовность". |
| 2) | - | Незамедлительно объявляет сигнал "Готовность" или "Тревога". |
| 3) | - | Запрашивает экипаж ВС о необходимости привлечения расчета аварийно-спасательных команд аэропорта (аэродрома) на момент посадки. |
| 4) | + | Незамедлительно объявляет сигнал "Тревога". |

| Задание #50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Телесное повреждение со смертельным исходом, полученное одним из членов экипажа ВС при вынужденной посадке вне аэродрома после полной выработки топлива". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 2) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию. |
| 3) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 4) | + | Авиационное происшествие (катастрофа). |

| Задание #51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Телесное повреждение со смертельным исходом, полученное авиатехником в результате непосредственного контакта с несущим винтом при опробовании двигателя". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 2) | + | Чрезвычайное происшествие. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию. |
| 4) | - | Авиационное происшествие (катастрофа). |

| Задание #52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Столкновение ВС с птицами при заходе на посадку с получением вмятины элементов конструкции, размеры которых находятся в пределах допусков, оговоренных в эксплуатационно - технических данных ВС". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие |
| 2) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 3) | - | Авиационный инцидент. |
| 4) | + | Авиационное событие, не подлежащее расследованию. |

| Задание #53 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Какой срок продолжительности расследования авиационных происшествий, если не требуется дополнительных исследований? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | не должна превышать 30 суток. |
| 2) | - | не должна превышать 15 суток. |
| 3) | - | не должна превышать месяц. |
| 4) | - | не должна превышать 10 суток. |

| Задание #54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий срок расследования авиационнго инцидента, исчисляемый с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета иультатам расследования, если не требуется проведение дополнительных исследований? 178 |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не должен превышать 20 суток |
| 2) | - | не должен превышать 10 суток |
| 3) | - | не должен превышать 30 суток |
| 4) | + | не должен превышать 15 суток |

| Задание #55 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий срок расслдедования для чрезвычайного происшествия? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | не должен превышать 10 суток |
| 2) | - | не должен превышать 15 суток |
| 3) | + | не должен превышать 30 суток |
| 4) | - | не должен превышать месяц |

| Задание #56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий срок расследования для повреждения воздушного судна? |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | 10 суток. |
| 2) | - | 30 суток. |
| 3) | - | 20 суток |
| 4) | - | 15 суток. |

| Задание #57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие:: "В процессе захода ВС на посадку произошло столкновение самолета с одиночной птицей.На послеполетном осмотре обнаружена пробоина обшивки предкрылка левого полукрыла". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию. |
| 2) | - | Серьезный инцидент |
| 3) | + | Авиационный инцидент |
| 4) | - | Серьезный авиационный инцидент |
| 5) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |

| Задание #58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Получение воздушным судном, находящимся на хранении, повреждения законцовок крыла, проезжающей электрокарой с дальнейшим устранением повреждения в эксплуатационных условиях". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию. |
| 2) | + | Повреждение ВС на земле. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию. |
| 4) | - | Авиационный инцидент |
| 5) | - | Серьезный авиационный инцидент |

| Задание #59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Повреждение обшивки фюзеляжа при начале бксировки пустого ВС, устранимой в эксплуатационных условиях, в результате несвоевременной уборки трапа от ВС". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационный инцидент |
| 2) | + | Повреждение ВС на земле. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию. |
| 4) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию. |
| 5) | - | Серьезный авиационный инцидент. |

| Задание #60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Опасное сближение ВС в полете с выполнением экипажем действий по уклонению от столкновения". |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационное происшествие без человеческих жертв |
| 2) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 3) | - | Авиационный инцидент |
| 4) | + | Серьезный авиационный инцидент. |

| Задание #61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "В процессе буксировки ВС при тех. обслуживании с места гонки двигателя на место стоянки произошло повреждение самолета тягачом. В результате ВС получило повреждение в виде вмятины на передней кромке крыла, устранение которого возможно в эксплуатационных условиях". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 2) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию. |
| 3) | + | Повреждение ВС на земле. |
| 4) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 5) | - | Авиационный инцидент. |

| Задание #62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Касание ВПП элементами конструкции ВС при попытке выполнить посадку с убранным шасси с последующим уходом на второй круг". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Серьезный авиационный инцидент. |
| 2) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 3) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 4) | - | Авиационный инцидент. |
| 5) | - | Авиационное происшествие без человеческих жертв. |

| Задание #63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Получением пассажиром, находящимся на ВС серьезных телесных повреждений в результате воздействия восходящего потока воздуха, не оказавшего влияния на целостность конструкции". |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 2) | + | Серьезный авиационный инцидент. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 4) | - | Авиационный инцидент. |
| 5) | - | Авиационное происшествие без человеческих жертв. |

| Задание #64 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "После взлета и выполнения полета по заявке с истекшим сроком действия, экипаж ВС был возвращен на аэродром вылета" (Ан - 2 о/т Муйнак). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |
| 2) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 4) | + | Авиационный инцидент |

| Задание #65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Получение членами экипажа травм различной степени тяжести в результате столкновения самолета с деревьями лесного массива и землей" (Ту - 204 а/д Домодедово). |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 2) | - | Серьезный авиационный инцидент |
| 3) | + | Авиационное происшествие без человеческих жертв. |
| 4) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |

| Задание #66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "При выполнении перегоночного полета к месту выполнения АХР, экипажем ВС было допущено отклонение ВС от ВТ на расстояние более допустимых норм" (Ан - 2, Термез - Наманган). |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 2) | + | Авиационный инцидент. |
| 3) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 4) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |
| 5) | - | Серьезный авиационный инцидент |

| Задание #67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "При заходе на посадку произошло нарушение установленной схемы захода на посадку в части не выдерживания указанных в схеме высот полета из-за неправильной установки давления аэродрома членами экипажа на высотомерах на эшелоне перехода" (Ту - 154 а/п Фергана). |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Авиационный инцидент. |
| 2) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |
| 3) | - | Чрезвычайное происшествие |
| 4) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 5) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |

| Задание #68 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: "Заход на посадку и посадка ниже эксплуатационного минимума аэродрома и командира ВС " (Ан - 24 а/п Ташкент). |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Чрезвычайное происшествие. |
| 2) | + | Авиационный инцидент. |
| 3) | - | Серьезный авиационный инцидент |
| 4) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |
| 5) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |

| Задание #69 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классифицировать событие: " Захват в целях угона воздушного судна при подготовке, находящегося на земле, к вылету " |  |  |
| Выберите один из 5 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Чрезвычайное происшествие. |
| 2) | - | Серьезный авиационный инцидент. |
| 3) | - | Авиационный инцидент |
| 4) | - | Авиационное событие, не подлежащее расследованию |
| 5) | - | Авиационное событие, подлежащее расследованию |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по результатам расследования Авиационного инцидента утверждается: |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | - | Руководителем Агентства "Узавиация" |
| 2) | - | Руководителем Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов при Министерстве транспорта. |
| 3) | - | Руководителем организации гражданской авиации |
| 4) | + | Руководителем полномочного органа, назначившего расследование авиационного инцидента |

| Задание #70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кем назначается комиссия по расследованию авиационного инцидента |  |  |
| Выберите один из 4 вариантов ответа: |  |  |
| 1) | + | Приказом руководителя Министерства транспорта (руководителя организации гражданской авиации) |
| 2) | - | Приказом руководителя Агентства «Узавиация». |
| 3) | - | Приказом руководителя Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов при Министерстве транспорта |